- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 辽宁华森机械制造有限公司覆膜砂精密铸造烧结台车篦条项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 辽宁华森机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李明奇 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 隋绍江 |  |  |
| 通讯地址 | 辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处工业地产二期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18604247755 |  | 传真 |  | — |  |  | 邮政编码 |  |  | 117000 |
| 建设地点 | 辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处工业地产二期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 本溪市溪湖区发展改革局 |  |  |  |  | 批准文号 | 溪发改备【2018】27号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  | 行业类型 及代码 | 黑色金属铸造[C3391] |  |  |  |  |
| 占地面积 | 4000m² |  |  |  |  | 绿化面积 | 500m² |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 9.6 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 1% |  |
| 评价经费(万元) | — | 预期投产 日期 |  |  |  | 2018年11月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1．建设项目的由来 烧结台车是烧结机的主要运行部件，由台车体、车轮、密封装置、箅条、拦板、隔热垫组成。其中篦条是台车上的主要配件，其作用是与台车栏板构成槽形空间，容纳、承载矿料。篦条与矿料接触的部分是上表面，篦条上部的两端受力，起到支撑作用。箅条属于损耗部件，更换周期约为一年左右。 为了满足辽宁本钢、山东日照钢厂、江苏东南钢厂等大型钢厂对烧结机箅条的需求，同时利用本溪地区特有的低磷低硫优质人参铁资源，辽宁华森机械制造有限公司拟在本溪市溪湖区东风街道办事处工业地产二期厂房建设辽宁华森机械制造有限公司覆膜砂精密铸造烧结台车篦条项目。项目总投资1000万元，新建1条覆膜砂精密铸造烧结台车篦条生产线，年产覆膜砂精密铸造烧结台车篦条10000吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第四十八号）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）的有关规定，该项目应进行环境影响评价，应编制环境影响报告表。 为此，辽宁华森机械制造有限公司委托中辉国环（北京）科技发展有限公司承担此项工程的环境影响评价工作（委托书见附件2）。接受委托后，我公司即组织技术人员对该项目进行了现场踏勘和资料收集，按照建设项目环境影响评价相关的法律法规、标准及技术规范的相关规定，编制了该项目的环境影响报告表，由建设单位提交当地环保行政管理部门审查批复。 2．产业政策符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录》及《辽宁省产业发展指导目录》相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月27日）及《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》（辽宁省经济委员会，2008年12月18日），该项目产业政策符合性分析情况见表1。 表1 该项目产业政策符合性分析情况表 项目; 内容; 符合性分析. 《产业结构调整指导目录 （2011年本，2013年修订）》; - 第三类“淘汰类” - （五）钢铁 - 9、30吨及以下电炉（不含机械铸造电炉）。; 该项目配有3t中频炉及1.5t中频炉各一台，属于机械铸造电炉，不涉及落后生产工艺装备，不属于“淘汰类”。. 《辽宁省产业发展指导目录 （2008年本）》; - 第三类“淘汰类” - 落后生产工艺装备 - （一）钢铁 - 15、30吨及以下电炉（不含机械铸造电炉）。. 根据表1分析可知，该项目符合现行的《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月27日）及《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》（辽宁省经济委员会，2008年12月18日）政策要求。溪湖区发展改革局以溪发改备[2018]27号文件对该项目进行了备案（文件见附件3）。 （2）与《铸造行业准入条件》相符性分析 根据《铸造行业准入条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2013年第26号，2013年5月10日），该项目准入条件符合性分析情况见表2。 表2 该项目准入条件相符性分析 要求; 该项目建设状况; 是否相符. 一、建设条件和布局. （一）铸造企业的布局及厂址的确定应符合国家产业政策和相关法律法规，符合各省、自治区、直辖市铸造业和装备制造业发展规划。; 该项目符合现行的《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月27日）及《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》（辽宁省经济委员会，2008年12月18日）政策要求。 该项目位于辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处工业地产二期，用地性质为工业二类用地，符合铸造业和装备制造业发展规划。; 符合. （二）国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特别保护的区域（一类区）的铸造企业不予认定；在二类区和三类区（一类区以外的其他地区），新（扩）建铸造企业和原有铸造企业的各类污染物（大气、水、厂界噪声、固体废弃物）排放标准与处置措施均应符合国家和当地环保标准的规定。; 该项目位于辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处工业地产二期，不涉及国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特别保护的区域，属于二类区，各类污染物（大气、水、厂界噪声、固体废弃物）排放标准与处置措施均符合环保标准的规定。; 符合. （三）新（扩）建铸造企业应通过“建设项目环境影响评价审批”及“职业健康安全预评估”，并通过项目环境保护和职业健康安全防护设施“三同时”验收。; 该项目现阶段正在履行环评手续。; 符合. 二、生产工艺. （一）企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。; 该项目生产的产品为烧结台车篦条，原料覆膜砂表面上覆有一层固态树脂膜，具有污染小、成本低、生产效率高等特点，在造型机中固定成型后进行浇铸，生产工艺符合低污染、低排放、低能耗、经济高效要求。; 符合. （二）不得采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺。; 该项目不涉及粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺。; 符合. 三、生产装备. （一）企业应配备与生产能力相匹配的熔炼设备和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF炉等）、电阻炉、燃气炉等。炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量装备，并配有相应有效的通风除尘、除烟设备与系统。; 该项目配有与生产能力相匹配的1.5t及3t的中频感应电炉各1台。炉前配置快速测温仪一台及快速化学成分分析仪一台，并配有一台布袋除尘器。; 符合. （二）铸造用高炉应符合工业和信息化部颁布的《铸造用生铁企业认定规范条件》并通过工业和信息化部认定。; 该项目不涉及高炉。; 符合. （三）企业应配备与生产能力相匹配的造型、制芯、砂处理、清理等设备。采用砂型铸造工艺的企业应配备旧砂处理设备。各种旧砂的回用率应达到：水玻璃砂（再生）≥60%，呋喃树脂自硬砂（再生）≥90%，碱酚醛树脂自硬砂（再生）≥70%，粘土砂≥95%。; 该项目配备与生产能力相匹配的覆膜砂造型机，旧砂全部回收给原厂家，回用率达到100%。; 符合. （四）企业或所在产业集群、工业园区应具备与其产能和质量保证相匹配的试验室和必要的检测设备。; 企业具备与其产能和质量保证相匹配的试验室和必要的检测设备。; 符合. （五）落砂及清理工序应配备相匹配的隔音降噪和通风除尘设备。; 打箱及清理工序配有隔音降噪和布袋除尘设备。; 符合. （六）现有铸造企业冲天炉的熔化率应大于3吨/小时，不得采用无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉；新（扩）建铸造企业冲天炉的熔化率应大于5吨/小时,不得采用铸造用燃油加热炉。; 该企业为新建铸造企业，配有中频感应电炉，不涉及冲天炉及铸造用燃油加热炉。; 符合. 四、企业规模（产能/产值）. （一）现有生产铸铁件、铸钢件、铝合金铸件、铜合金铸件、离心球墨铸铁管、离心灰铸铁管的铸造企业，其铸件年生产能力按其所在地区和铸件材质（见表1）应不低于（表1所列）要求的吨位或产值。; 该企业为新建铸造企业。; 符合. （二）除铝合金、铜合金外其他有色铸件[表1中所列铸件材质“其他（有色）”，其铸件年生产能力不低于（表1所列）要求产值。; 该项目不涉及有色铸件。; 符合. （三）二类区、三类区新（扩）建铸造企业，其年度生产能力按其所在地区及铸件材质和工艺不同应不低于（表1所列）要求的吨位或产值。（表1要求新建铸造企业规模最低年生产力为10000吨）; 该项目生产产品为台车篦条，为铸钢材质，生产能力为10000t/a，符合表1所列要求的吨位。; 符合. 五、产品质量. （一）铸造企业应按照GB/T19001-2008标准（或ISO/TS16949标准）建立质量管理体系，设有独立质量管理及监测部门，配有专职质量监测人员，有健全的质量管理制度。; 企业运营后按照GB/T19001-2008标准（或ISO/TS16949标准）建立质量管理体系，设有独立质量管理及监测部门，配有专职质量监测人员，建立健全的质量管理制度。; 符合. （二）铸件的外观质量（尺寸精度、表面粗糙度等）及铸件的内在质量（成分、金相组织、性能等）应符合产品规定的技术要求。; 该项目生产的产品铸件的外观质量及内在质量符合产品规定的技术要求。; 符合. 六、能源消耗. （一）企业应根据GB/T 15587-2008建立能源管理系统。; 企业运营后根据GB/T 15587-2008建立能源管理系统。; 符合. （二）新建或改扩建铸造项目需要开展节能评估和审查。; 该项目属于新建铸造项目，应开展节能评估和审查。; 符合. （三）企业的主要熔炼设备应满足要求能耗指标（见表3）。(表3中容量为1.5t的感应电炉能耗指标为＜620千瓦·小时 /吨金属液，容量为3t的感应电炉能耗指标为＜600千瓦·小时 /吨金属液); 该企业的主要熔炼设备为1.5t及3t的中频感应电炉各一台，能耗均为50千瓦·小时 /吨金属液，满足要求能耗指标。; 符合. （四）企业吨铸铁的综合能耗≤0.44吨标准煤；吨铸钢的综合能耗≤0.56吨标准煤。; 该项目吨铸钢耗电量为200kwh，综合能耗为26.4kg标准煤，综合能耗≤0.56吨标准煤。; 符合. 七、环境保护. （一）粉尘、烟尘和废气 生产过程中产生粉尘、烟尘和其他废气的部位均应配置大气污染物收集及净化装置，废气排放应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）及所在地污染物排放标准的要求。生产过程中产生的异味排放量应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。; 该项目电炉熔炼过程中产生粉尘、烟尘配置布袋除尘器，电炉熔炼过程中产生粉尘、烟尘排放符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），打箱、合箱工序及造型、涂料喷涂产生的废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）污染物排放标准的要求。生产过程中不产生异味。; 符合. （二）废水 根据排放流向应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及所在地污染物排放标准的要求。; 该项目电炉冷却水循环使用，无生产废水产生；废水仅为生活污水，生活污水排入园区污水管网，进入本溪市科态污水处理有限责任公司处理，污水排放符合《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2中的排放要求。; 符合. （三）固体废弃物及危险废物 企业废砂、废渣等固体废弃物应按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）贮存和处置，并符合国家和地方环保部门要求。企业产生的危险废物应按照《国家危险废物名录》法规，设置规范的分类收集容器（罐、场）进行分类收集，并交给有资质处置相关危险废物的机构实施无害化处置。; 该项目产生的废砂、废渣等固体废物按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）贮存和处置，并符合国家和地方环保部门要求。该项目不涉及危险废物产生。; 符合. （四）噪声 完善噪声防治措施，厂界噪声应符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》。; 该项目噪声源主要为生产过程中的各种机械设备，如碾砂机、喷砂机、除尘器风机、砂轮打磨机等，其噪声值在75-95dB(A)之间。本工程对砂机、喷砂机、除尘器风机、砂轮打磨机等安装基础减震底座，并通过厂房隔声降噪，厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》3类标准。; 符合. （五）环境管理 企业应依据GB/T24001-2004标准建立环境管理体系。; 企业运营后依据GB/T24001-2004标准建立环境管理体系。; 符合. （六）清洁生产 支持和鼓励现有铸造企业积极开展清洁生产，依法进行清洁生产审核，大力推广清洁生产技术，不断提高企业清洁生产水平。; 该企业为新建铸造企业。; 符合. 根据表2分析可知，该项目符合现行的《铸造行业准入条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2013年第26号，2013年5月10日）要求。 3．选址合理性及规划符合性分析 辽宁华森机械制造有限公司覆膜砂精密铸造烧结台车篦条项目位于辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处工业地产二期，为工业用地，利用本溪市溪湖区东风街道办事处工业地产二期闲置厂房。厂址北侧为工业地产二期3#厂房、南侧为工业地产二期1#厂房，东侧为工业地产二期5#厂房，西侧为郑三线，不涉及国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域，符合《铸造行业准入条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2013年第26号，2013年5月10日）中的选址要求。 该项目厂址西侧紧邻郑三线，交通十分便捷，便于原料及产品的收储及外售。因此，选址合理。 4．平面布置合理性分析 该项目生产厂房南侧布置有主入口，便于原料进厂，缩短了原料运输距离；生产厂房内设有1条覆膜砂精密铸造烧结台车篦条生产线，在生产厂房内东北侧由北向南依次为覆膜砂成型区、浇铸区以及原料堆存区；生产厂房内东北侧由南至北为成品打磨区、成品堆存区、成品包装区等，靠近厂房南侧主入口，便于成品运输。 因此，该项目总平面布置合理。 5．建设项目主要内容 辽宁华森机械制造有限公司覆膜砂精密铸造烧结台车篦条项目位于辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处工业地产二期。该项目总投资1000万元，利用辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处工业地产二期闲置厂房，占地面积为4000m²，建筑面积为3100m²。该项目利用原有闲置生产厂房，在厂房内新建1条覆膜砂精密铸造烧结台车篦条生产线，生产规模为10000t/a。具体建设内容及项目组成见表3。 表3 项目组成表 工程类别; 序号; 项目; 工程内容. 主体工程; 1; 生产厂房; 生产厂房建筑面积为2400m²，厂房内西侧设为铸件打磨车间，车间内北侧为成品铸件包装区，面积约为300m2；车间内南侧由西向东依次为成品存放区、铸件打磨区、水冒口及废品存放区、喷砂室及铸件待清整区，面积依次为50m2、100m2、50m2、50m2及100m2。. 生产厂房内东侧设为浇铸车间，车间内北侧由西向东依次为造型区、密闭喷涂间、覆膜砂存放区，面积依次为450m2、50m2、200m2；车间内中部为浇铸区面积为140m2；车间内南侧为原料堆放区，由西向东依次为返回炉料、铁水包、硅锰合金、铬合金及废钢，面积依次为40m2、20m2、20m2、20m2及40m2；车间内东南角设有1.5t及3t中频炉，面积为80m2。. 辅助工程; 1; 办公室; 1栋，依托原有，位于生产厂房北侧，彩钢结构，建筑面积为700m²。. 2; 循环水池; 生产厂房内东南侧建有2座容积为180m3（9×8×2.5m）的循环水池，可满足本项目中频电炉的用水要求，循环水池四周及底部做防渗处理。. 3; 危废暂存间; 生产厂房内西南角设置为危废暂存间，面积约为30m2，用于储存废活性炭，地面做重点防渗处理。. 公用工程; 1; 给水系统; 本项目供水由当地供水管网提供，本项目年用水量为795m3/a。. 2; 排水系统; 本项目电炉等设备冷却水循环使用，不外排；生活污水排入园区污水管网，进入本溪市科态污水处理有限责任公司处理。. 3; 供电系统; 供电由当地供电电网引入，耗电量为200万kWh/a。. 4; 供暖系统; 本项目冬季供暖依托厂区内电炉产生冷却循环水，水温可达50-70℃。. 环保 工程; 1; 废气; 电炉上方采用炉顶吸烟罩，电炉加料、原料熔化及冶炼工序产生的烟、粉尘经吸烟罩引入布袋除尘装置处理后，由高15m的排气筒排出，吸烟罩集气集气效率为98%，除尘器处理效率为99%，风机风量约为30000m3/h。. 浇铸工序上方设置集气罩，产生的烟、粉尘经集气罩引入布袋除尘装置处理后，由高15m的排气筒排出，吸烟罩集气集气效率为98%，除尘器处理效率为99%，风机风量约为30000m3/h。. 抛丸机自带布袋除尘器，抛丸产生的粉尘引入布袋除尘器处理，除尘器处理效率为99%，风机风量约为2000m3/h。. 打箱、合箱工序设置在封闭厂房内，粉尘在生产厂房内自然扩散，对粉尘进行洒水降尘，降尘率为70%，为无组织排放。. 铸件打磨工序产生的金属粉尘比重相对较大，一般约85%以上金属粉尘快速沉降，主要沉降在设备周围，定期清扫，只有少部分无组织金属粉尘排放，车间内有通风排气设施，加强通风。. 喷涂涂料工序设置在封闭车间内，模型表面喷醇基涂料产生的非甲烷总烃经集气罩引入活性炭吸附装置吸附处理，处理后外排，处理效率不低于80%，风机风量约为1500m3/h。. 2; 废水; 本项目废水主要为电炉等设备的循环冷却水以及职工的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N。建设单位在厂房内东南侧建有2座容积为180m3（9×8×2.5m）的循环水池，可满足本项目中频电炉的用水要求，冷却循环水用水量为420m3/a，需定期补充新鲜水，冷却水循环使用，不外排；生活污水排入园区污水管网，进入本溪市科态污水处理有限责任公司处理。. 3; 噪声; 本项目噪声源主要为生产过程中的各种机械设备，如造型机、砂轮打磨机、抛丸机、包装机、空压机等，其噪声值在75-95dB(A)之间。本工程对造型机、砂轮打磨机、抛丸机、包装机、空压机等安装基础减震底座，并通过厂房隔声降噪。. 4; 固体废物; 熔炼过程中产生的废渣属于一般工业固废，统一收集后定期外卖用作修路或修房屋地基利用。. 铸件抛丸、打磨工序的废边角料全部回炉作为原料重新熔炼。. 布袋除尘器收集的粉尘定期出售给砖厂作建筑材料原料利用。. 打箱工序产生的废覆膜砂全部回收给原厂家。. 活性炭吸附装置更换下来的活性炭交由有资质单位处理。. 厂区办公室内设有1个垃圾桶，生活垃圾投放到垃圾桶内，定期清运，送至当地垃圾处理厂处理。. 5; 绿化; 绿化面积500m²，绿化率达到12.5%。. - 6．主要建设规模 该项目利用辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处工业地产二期原有闲置厂房，并在厂房内新建1条覆膜砂精密铸造烧结台车篦条生产线，生产规模为10000t/a，产品主要为台车篦条。产品销售至本钢、山东日照钢厂、江苏东南钢厂等。主要产品及年产量见表4。 表4 项目产品方案表 序号; 产品名称; 规格; 产量; 质量标准. 1; 台车篦条; 表面精度达CT10级以上，铸件使用寿命达18个月以上; 10000t/a; 满足《中华人民共和国黑色冶金行业标准烧结机蓖条技术条件》（YB/T 088一1996 ）标准要求。. 该项目产品执行中华人民共和国黑色冶金行业标准烧结机蓖条技术条件》（YB/T 088一1996）标准要求。产品化学成分见表5，力学性能、硬度和金相组织见表6。 表5 篦条化学成分表 - 化学成分（%）; 耐高热高铬铸铁篦条. RTCr16; RTCr16VTi; RTCr26; RTCr26Ni. C; 1.0-2.4; 1.6-2.2; 0.8-1.6; 1.4-2.0. - Si; 1.5-2.5; 1.3-2.0; 0.6-1.6; 1.0-1.4. - Mn; ≤0.8; 0.5-1.0; 0.7-1.2; 0.7-1.00. - S; ≤0.04; ≤0.04; ≤0.04; ＜0.03. - P; ≤0.08; ≤0.08; ≤0.04; ＜0.03. - Cr; 15.0-18.0; 15.0-18.0; 24.0-28.0; 25.0-28.0. - Ni; —; —; —; 0.8-1.2. Mo; —; —; —; —. V; —; 0.1-0.4; —; —. Ti; —; 0.2; —; —. RE; —; —; —; —. Mg; —; —; —; —. Al; —; —; —; —. 表6 篦条力学性能、硬度、金相组织表 - 牌号; 耐高热高铬铸铁篦条. RTCr16; RTCr16VTi; RTCr26; RTCr26Ni. 硬度（HBS）; ≥282; ≥282; ≥282; ≥282. - 抗拉强度（MPa）; —; —; —; —. - 延伸率（%）; —; —; —; —. - 冲击韧性（J/cm2）; ≥8.0; ≥8.0; ≥8.0; ≥8.0. - 金相组织; —; —; —; —. 7．主要原料及能源消耗 该项目主要原辅材料及能源消耗情况见表7。 表7 主要原辅材料及能源消耗情况表 序号; 原料名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 优质废钢; t/a; 2856; 从当地回收，为20#钢. 2; 生铁; t/a; 4965; 从当地市场采购，为铸造生铁Q10. 3; 低碳铬铁合金; t/a; 2244; 从当地市场采购，含碳量0.05%以下，含铬58%-62%. 4; 高碳铬铁合金; t/a; 从当地市场采购，含碳量3.7%-4.7%，含铬58%-62%. 5; 硅铁合金; t/a; 408; 从当地市场采购，含硅75%. 6; 锰铁合金; t/a; 408; 从当地市场采购，含锰65%. 7; 覆膜砂; t/a; 2000; 从阜新铸造材料公司购买，主要成分为石英砂和酚醛树脂膜，耐高温1300℃以上. 8; 醇基涂料; t/a; 16; 主要溶剂为乙醇，含量为30.9%，含石墨 15.4%，硅石粉53.7%，具有悬浮稳定性好，发气量小，涂层强度高的特点；从当地市场采购. 9; 水; m³/a; 795; 由当地供水管网引入. 10; 电; 万kWh/a; 200; 由当地供电电网引入. 8．主要生产设备 该项目主要生产设备情况见表8。 表8 主要生产设备情况表 序号; 设备名称; 规格型号; 年工作小时数; 数量. 1; 中频电炉; 3t; 2250h; 1台. 1.5t; 2250h; 1台. 2; 炉前快速测温仪; CYY-W5; 2250h; 1台. 3; 炉前快速化学成分分析仪; CYY-LK2; 2250h; 1台. 4; 铁水包; 3t; —; 1台. 2t; —; 1台. 1t; —; 1台. 5; 抛丸机; —; 2400h; 1台. 6; 砂轮打磨机; —; 2400h; 2台. 7; 空压机; 10m3; 4500h; 2台. 8; 覆膜砂造型机; K147; 2400h; 10台. 9; 涂料喷涂机; PT6528型; 1200h; 1台. 10; 起重机; 10t; —; 2台. 5t; —; 2台. 11; 布袋除尘器; 风量30000m3/h 效率：＞99%; 4500h; 1套. 11; 布袋除尘器; 风量2000m3/h 效率：＞99%; 4500h; 1套. 12; 活性炭吸附装置; 风量1500m3/h 效率：≥80%; 1200h; 1套. 9．公用工程 （1）给水 本项目用水主要为中频电炉冷却用水以及员工生活用水，建设单位在生产厂房内东南侧设置2座容积均为180m3（9×8×2.5m）的循环水池，可满足本项目中频电炉的用水要求，循环水池四周及底部做防渗处理，冷却水循环使用。本项目中频电炉用水量约为420m3/a，其中补充新鲜水1m3/d，循环水量为120m3/d；员工生活用水用水量为375m³/a，用水均由当地自来水供水管网提供。 （2）排水 该项目中频电炉及铸锻模具冷却用水循环使用，无生产废水产生，废水主要为员工产生的生活污水，主要污染因子为COD、BOD5、SS和NH3-N。生活污水产生量为300m³/a。生活污水排入污水管网，后入本溪市科态污水处理有限责任公司处理。 （3）供电 供电由当地供电电网引入，依托厂区原有400KVA变压器，年耗电量为200万千瓦时。 （4）供暖 本项目冬季供暖依托厂区内电炉产生冷却循环水，水温可达50-70℃。 10．劳动定员及工作制度 该项目劳动定员25人，年工作300天，实行2班制（工作时间为8:00-22:00），每班工作8小时。 与本项目有关的原有污染情况及环境问题： 该项目性质为新建项目，厂房利用辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处工业地产二期闲置厂房，原为空地。因此，无原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)： 1．地理位置 （1）项目位置 本溪市位于辽宁省的中南部偏东，是进入辽东半岛东部山区的起点。它南临边境城市丹东，北连省会沈阳和煤都抚顺，东界吉林省通化市，西与古城辽阳接壤。地理坐标为东经123°34＇～125°46＇，北纬40°49＇～41°35＇。全境总面积8348km2。明山区位于本溪市东北部，总面积408.1km2。区内距沈阳桃仙机场50km、大连港350km、营口港180km、大东港170km。 溪湖区位于辽东半岛腹地，是中国辽宁省本溪市所辖的一个市辖区，是一个老工业基地。东界抚顺，西接辽阳，南衔丹东，北邻沈阳。 该项目位于辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处工业地产二期，其地理位置及监测点位图见附图1。 （2）项目周边关系 该项目厂址北侧为工北侧为工业地产二期3#厂房、南侧为工业地产二期1#厂房，东侧为工业地产二期5#厂房，西侧为郑三线。建设项目平面布置及周边关系情况图见附图2，现势地形图见附图3。 2．地形、地貌 本溪市山河交错，地质复杂，有“天然地质博物馆”之称。地质构造体系上大体可分为5个构造带：1）西北向构造带，处在本溪地区北部和西部的太古代鞍山群地层中；2）近东西向构造带，即太子河凹陷带，摩天岭至四棵杨树近东西向构造带和马鹿沟近东西向岩体带；3）东北向构造带，主要是断裂构造；4）弧形构造带；5）伽玛射线地温异常带。 本溪市地处辽宁东南部山区，系长白山支脉―千山山脉之东北端，以东北―西南走向为主，地貌以中低山地为主，西北部边缘有局部丘陵地。全境总趋势为东南高西北低，而东西相比又东高西低。地貌组成以湿润流水作用的山地侵蚀构造形态为主，最高为佛顶山（又称老秃顶子）主峰海拔1367.2m，为辽宁第一高峰，市域内有上百座山峰超过千米，被誉为“辽宁屋脊”。 溪湖区地势自东南向西北倾斜，群山连绵，沟壑纵横，为长白山脉，千山余脉，最高海拔 651米（三会场烟囱垃子），最低海拔99.3米。全区平原很少，大部分是丘陵坡地，山地占80%，耕地占8%，其余主要是河道和水面，地面构成素有“八山一水一分田”之称。 3．气候特征 溪湖属大陆性气候，受西伯利亚和蒙古冷空气的影响，寒暑变化剧烈，四季分明。一月份平均气温为零下 12℃，七月份平均气温为24.3℃，冬季最低温度零下32.3℃，全年平均气温为7.8℃。全年无霜期平均为156天，冰冻期5个月左右，年平均降雨量为793.7mm，降雨最多集中的七、八两个月。全年日照时数平均2400小时，日照时间占可照时间的50-55%。平均活动积温为3200℃，月平均温度9℃，积雪最深25cm左右，年平均蒸发量1600mm，全年以东风、南风、西南风为多，主导风向为西南风，平均风速为2.8米/秒，最大风速为21米/秒，四月份最大平均风速为3.7米/秒，八月份为少风季节。 4．水文特征 本地区地表水系为太子河，太子河全长464公里，流经本溪173.2公里。根据本溪市水文站近年观测资料，太子河年平均流量26.5-96m3/s 本区地下水主要是第四系松散层中的孔隙潜水，含水层以砂砾石为主，分布于漫滩和阶地。该层孔隙发育，透水性、富水性强，渗透系数为42.1-115.8m/d，含水丰富，主要受大气降水补给，其次为低山丘陵基岩浅部风化裂隙水补给。水量、水位动态变化受季节影响，与河水水力联系密切，据钻探测定和长期观测资料，枯水期地下水位略高于太子河水位，为地下水补给河水，丰水期受大气降水补给，地下水位、河水水位均有所上升，但近几年受上游水库调节，河水位上升值很低，故仍为地下水补给河水。砂砾石层下伏基岩，岩性为安山岩，坚硬完整，属隔水岩层。地下水及河水经取样分析，均属弱碱性水，对砼无腐蚀性。 5．植被 全市林业用地1000万亩（其中有林地面积925万亩），人均6.4亩，是辽宁中部城市群重要的水源涵养林区和辽东天然次生林区。共有木本植物47科100属251种，其中有大量红松、油松、落叶松以及柞、桦、椴、榆、柳等珍贵木材，森林蓄积量4860万m3。 6．生物多样性 该项目所在地周围无需要特殊保护的野生动物、濒危或珍稀物种及水生生物等。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1．行政区划及人口 本溪市辖2县4区，即本溪满族自治县、桓仁满族自治县和平山区、明山区、溪湖区、南芬区。全市有汉、满、回、朝、蒙等26个民族，2011全国人口普查本溪常住人口为170万，其中非农业人口占61.3%。 溪湖区辖6个街道、1个镇：河东街道、河西街道、彩屯街道、竖井街道、彩北街道、东风街道、火连寨镇；区政府驻河东街道。总人口18万人。溪湖区有25个少数民族、共3.5万人。 2．工农业发展现状 溪湖区工业以钢铁、煤炭、建材为主，逐步形成电子、化工、轻工等门类企业同步发展的工业体系。其中有本溪湖牌32.5、27.5水泥、内O型密封装置、油泵系列产品、亚砜、轻轨铁铁路配件、彩色喷绘等十几种优质产品远销国内外。农业以畜禽、果品、蔬菜、果树、养牛、速生丰产林和乡村旅游等“四个基地，一个园区”的农业产业发展格局。同时，以东风湖、怪石洞、后湖公园为主线的城乡特色生态旅游、庭院旅游已蓬勃发展起来，构成了山、水、林、湖、洞一体的自然风景和人文景观。 3．交通运输 沈丹高速公路贯穿溪湖区境内。沈丹高速公路始建于1998年，2003年7月全线通车，沈阳至丹东全长222公里。沈丹高速全线共有3个服务区，1个停车场。 丹阜高速公路过境，溪湖区紧邻沈阳桃仙国际机场，有往返世界各地的航班。 该项目厂址西侧紧邻郑三线，交通十分便捷。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1．环境空气质量现状 引用《本溪钢铁公司化工厂粗酚精制副产品深加工项目环境影响报告表》中辽宁枫嘉环保监测有限公司对本溪钢铁公司化工厂点位的监测数据（监测报告见附件5），该点位位于本项目厂区东南侧2000m，监测时间为2017年3月10日~2017年3月16日连续7天，监测点位图见附图1，监测结果见表9。 表9 空气质量现状监测及评价结果 单位：μg/m³ - 采样日期/检测点位; 检测项目/检测结果（日均值）. SO2; NO2; PM10; TSP. 本溪钢铁公司化工厂; 2017.3.10; 44; 38; 84; 138. 2017.3.11; 48; 41; 78; 160. 2017.3.12; 54; 38; 82; 129. 2017.3.13; 51; 36; 86; 140. 2017.3.14; 53; 37; 91; 128. 2017.3.15; 44; 38; 72; 128. 2017.3.16; 48; 41; 90; 174. GB3095-2012二级; 150; 80; 150; 300. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表8可以看出，该项目所在地的TSP、PM10、SO2、NO2监测结果24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求，环境空气质量较好。 2．声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，建设单位委托大连京诚盛宏源检测技术有限公司对厂界四周声环境质量现状进行了监测，监测时间为2018年5月23日~2018年5月24日，监测点位图见附图1，监测结果见表1。 表10 环境噪声监测结果（Leq） 单位：dB(A) 编号; 监测点位; 2017年3月10日; 2017年3月11日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 厂界东侧; 62.1; 61.8; 50.6; 50.4; 62.2; 61.7; 49.7; 49.3. 2#; 厂界南侧; 60.4; 60.2; 48.3; 48.2; 61.5; 61.1; 48.2; 48.1. 3#; 厂界西侧; 61.5; 61.3; 47.3; 47.2; 60.3; 60.1; 47.4; 47.3. 4#; 厂界北侧; 59.6; 59.2; 47.6; 47.4; 58.5; 58.2; 47.5; 47.4. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类; 65; 55; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表10可以看出，该项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间、夜间噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，没有超标现象，声环境质量现状较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 辽宁华森机械制造有限公司覆膜砂精密铸造烧结台车篦条项目位于辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处工业地产二期。项目所在地周围没有自然保护区、风景旅游区、文物古迹等人文景点，无医院等单位。最近环境敏感因素主要为厂区西北侧约150m的新兴小学、西北侧220m的新兴村。因此确定受该项目影响的主要保护目标名单及保护级别见表11。 表11 环境保护目标和对象 环境要素; 环境保护对象名单; 保护级别. 环境空气; 敏感点; 新兴村; 新兴小学; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 方位; 西北侧（NW）; 西北侧（NW）. 距离; 220m; 150m. 功能; 村庄; 学校. 规模; 700户（2100人）; 300人. 声环境; 敏感点; 新兴村; 新兴小学; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 方位; 西北侧（NW）; 西北侧（NW）. 距离; 220m; 150m. 功能; 村庄; 学校. 规模; 700户（2100人）; 300人.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 1．环境空气质量标准 建设项目所在地属于二类区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012），各项环境空气污染物浓度限值见表12。 表12 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 二级. 1; 总悬浮物（TSP）; 年平均; 200; μg/m³. 24小时平均; 300. 2; 颗粒物 （粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 3; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 4; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 2．声环境质量标准 建设项目所在地厂区四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，见表13。 表13 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. .. 1．废气排放标准 （1）施工期 该项目施工期扬尘执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）表1中郊区及农村地区的浓度限值，即颗粒物浓度应小于1.0mg/m³。 （2）运营期 电炉大气污染物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准，见表14。 表14 工业炉窑大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 炉窑类别; 标准级别; 排放限值. 烟(粉)尘浓度（mg/m3）; 烟气黑度(林格曼级). 金属熔化炉; 二; 150; 1. 5（无组织排放）. 生产废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准，详见表15。 表15 《大气污染物综合排放标准》 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物 （其他）; 120mg/m³; 15m; 3.5kg/h; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m³. 非甲烷总烃; 120mg/m³; 15m; 10kg/h; 周界外浓度最高点; 4.0mg/m³. 2．水污染物排放标准 该项目废水主要为生活污水，废水经园区污水管网，进入本溪市科态污水处理有限责任公司处理。污水排放执行《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2中标准，见表16。 表16 《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008) 单位：mg/L 污染物; SS; BOD5; COD; 氨氮. 标准值; 300; 250; 300; 30. 3．噪声排放标准 （1）施工期 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，见表17。 表17 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见表18。 表18 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3．固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号，2013年6月8日）；生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》（中华人民共和国建设部令第157号，2007年7月1日）。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据辽环发[2015]17号《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》，确定总量控制因子为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。 该项目生产过程中大气污染物主要为电炉加料、原料熔化及冶炼工序产生的烟、粉尘；浇铸工序产生的烟、粉尘；铸件抛丸打磨产生的粉尘；打箱、合箱工序产生的粉尘，主要污染因子为TSP；造型机造型及砂型表面喷涂料产生的有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃。无食堂、洗浴设施，运营期间无燃煤、燃油等燃料使用，设备均使用清洁的电能，无二氧化硫和氮氧化物排放。该项目无生产废水产生，废水主要为员工生活污水，生活污水排入园区污水管网，进入本溪市科态污水处理有限责任公司处理 因此，该项目运营期无总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： （1）施工期 该项目利用利用辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处工业地产二期原有闲置厂房，并在厂房内新建1条覆膜砂精密铸造烧结台车篦条生产线，进行简单的土建工程、适当的装修改造及设备安装。 （2）运营期 覆膜砂铸造采用成品覆膜砂，即造型、制芯时在硬模表面上覆盖一层带有固态树脂膜的型砂、芯砂，该工艺具有污染小、产品精密度高、成本稍高的特点。 ①模型制备：将外购原料覆膜砂存放在覆膜砂堆存区，取适量覆膜砂运至造型区后，装入造型机砂箱中，造型机造型时间约为10-15秒，加热温度约为180-260℃，在该温度下，覆膜砂表面覆盖的酚醛树脂即可达到熔融状态（但不至分解），再通过震实、压实、震压可使砂箱中熔融的型砂紧实粘结得到模型。再将模型从造型区运至密闭喷涂间内，采用涂料喷涂枪在模型表面快速喷涂醇基涂料，使砂型与融化金属液之间形成有效的耐火层，防止金属液对砂型的侵蚀，得到完好光洁的铸件表面，待表面涂料彻底均匀干透后，合箱，制成模型，运至浇铸区待用。喷涂涂料产生的非甲烷总烃经集气罩收集后引入活性炭吸附装置吸附，合箱产生的粉尘经洒水处理后，无组织粉尘可减少80%。 ②电炉熔炼：进厂废钢、生铁、铬合金、硅铁、锰合金等运至厂房东南侧分区存放，块度规格为10mm-200mm，按照配比分别对废钢、生铁、铬合金、硅铁、锰合金用电子秤进行称重，称重后运至熔炼区，投入到电炉中通电熔化，熔化2h出炉，出炉温度为1700℃，出炉后运至铁水包区，置入铁水包中。在电炉上设置吸烟罩，熔炼产生的烟、粉尘经吸烟罩收集后引入布袋除尘器处理，除尘器处理效率为99%，风机风量为30000m3/h，处理后烟、粉尘经15m高排气筒排放。 - ③浇铸成型：在浇铸区采用慢-快-慢连续浇注方式，将熔化的金属倾斜注满砂型模型，温度可达1500-1600℃，自然冷却后得到金属铸件。在浇铸区上方设置集尘罩，烟、粉尘经集气罩收集后引入布袋除尘器处理，除尘器处理效率为99%，风机风量为30000m3/h，处理后烟、粉尘经15m高排气筒排放。 ④打箱：在浇铸区人工用气动风锤将砂型打碎，取出金属铸件，打碎后的废覆膜砂运至废品存放区暂存，全部回收给覆膜砂原厂家利用。打箱产生的粉尘经洒水处理后，无组织粉尘可减少80%。 - ⑤初检验：初步检验铸件是否有裂痕、表面有孔洞等，以便后续修整。 ⑥抛丸：将铸件运至喷砂室内，利用高速旋转的抛丸机将大量抛丸抛出打击产品表面，以去除铸件表面的氧化皮和砂粒等非金属物，使铸件表面一致均匀，露出金属光泽。抛丸机自带布袋除尘器，抛丸产生的粉尘经布袋除尘器处理，除尘器处理效率为99%，风机风量为2000m3/h。 ⑦打磨：将抛丸后的铸件运至铸件待清整区，用立式砂轮打磨机将铸件表面残留浇冒口打磨平顺。 ⑧包装入库：将成品铸件运至包装区，经包装机包装成200件/捆，用叉车运至成品堆存区，待售。 其工艺流程及排污节点详见图1。 粉尘、噪声 烟尘 噪声 废渣 废钢、合金 电炉熔炼 铸铁水包 粉尘、噪声、边角料 粉尘、噪声、废型砂 粉尘、噪声、边角料 浇铸 包装入库 抛丸 打箱 打磨机打磨 合箱 覆膜砂 造型机造型 涂料喷涂 噪声 有机废气 噪声 烟尘 图1 该项目工艺流程及产污节点图 主要污染工序： - 施工期污染工序： （1）大气污染工序 ①扬尘 土建、装修建筑材料的储存、使用过程会产生一定的粉尘；运输装修材料、设备的车辆行驶也会产生扬尘。 ②汽车尾气 设备运输车辆将产生汽车尾气，主要污染物为NOX、CO、THC等。 （2）废水污染工序 施工废水主要为施工人员产生的少量生活污水，排放的污染物主要为COD、氨氮、BOD5和SS。 （3）噪声污染工序 施工期产生噪声的工序包括各种设备搬运入厂及设备安装过程产生的噪声。噪声强度为55-80dB(A)。 （4）固体废物污染工序 施工期间产生的固体废物包括装修垃圾及生活垃圾。装修垃圾主要有装修产生的建筑垃圾。生活垃圾主要是施工人员排放的生活垃圾。 2．运营期污染工序 （1）废气 该项目大气污染物主要有电炉加料、原料熔化及冶炼工序产生的烟、粉尘；浇铸工序产生的烟、粉尘；合箱及打箱工序产生的粉尘；铸件抛丸、打磨产生的粉尘；砂型表面喷醇基涂料产生的有机废气。 （2）废水 该项目废水主要为电炉等设备的循环冷却水以及职工的生活污水，冷却水循环使用，无生产废水产生，废水主要为职工生活污水，主要污染因子为COD、BOD5、SS和NH3-N。 （3）噪声 该项目噪声源主要为生产过程中的各种机械设备，如造型机、抛丸机、砂轮打磨机、包装机及空压机等，其噪声值在75-95dB(A)之间。对造型机、抛丸机、砂轮打磨机、包装机及空压机等安装基础减震底座，并通过厂房隔声降噪。 （4）固体废物 该项目固体废物分为生活垃圾、一般工业固体废物，其中一般固体废物主要包括除尘器收集的粉尘、熔炼过程中产生的废渣、铸件抛丸打磨工序的废边角料。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) |  | 处理后排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 电路加料、原料熔化及冶炼工序 | 烟、粉尘 | 452.6mg/m3 | 130t/a | 22.3mg/m3 | 3.2t/a |
|  | 浇铸工序 | 烟、粉尘 | 226.7mg/m3 | 30t/a | 2.27mg/m3 | 0.3t/a |
|  | 抛丸工序 | 粉尘 | 315mg/m3 | 1.5t/a | 30mg/m3 | 0.015t/a |
|  | 砂型表面喷醇基涂料 | 非甲烷总烃 | 10mg/m3 | 0.1t/a | 2mg/m3 | 0.02t/a |
|  | 打箱及合箱工序 | 粉尘 | 2.76t/a |  | 0.83t/a |  |
|  | 打磨工序 | 粉尘 | 0.5t/a |  | 0.08t/a |  |
|  | 除尘器未收集 | 粉尘 | 8t/a |  | 1.6t/a |  |
| 水污 染物 | 生活污水 （300m³/a) | COD | 350mg/L | 0.1t/a | 280mg/L | 0.075t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.05t/a | 180mg/L | 0.05t/a |
|  |  | SS | 260mg/L | 0.075t/a | 80mg/L | 0.025t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.01t/a | 28mg/L | 0.009t/a |
| 固体 废物 | 职工 | 生活垃圾 | 3.75t/a |  | 3.75t/a |  |
|  | 除尘器 | 收集的粉尘 | 156.72t/a |  | 156.72t/a |  |
|  | 电炉熔炼 | 废渣 | 640t/a |  | 640t/a |  |
|  | 抛丸打磨工序 | 废边角料 | 80t/a |  | 80t/a |  |
|  | 打箱工序 | 废覆膜砂 | 1998.24t/a |  | 1998.24t/a |  |
|  | 活性炭吸附 | 废活性炭 | 1t/a |  | 1t/a |  |
| 噪声 | 造型机、抛丸机、砂轮打磨机、包装机及空压机等设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备，对强噪声设备在支架下面安装橡胶粘垫、木枕等减振基础。采取上述措施后，再经距离衰减，厂界四周噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 为了使厂区拥有良好的生态环境，同时使噪声得到更好的控制，根据实际情况绿化厂区，以实用性和观赏性兼顾为原则，通过多种植物的科学搭配，合理布局，丰富绿化的层次和色彩，绿化面积为500m²，绿化率为12.5%。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 该项目利用辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处工业地产二期原有厂房，在厂房内部需要进行简单的土建工程及设备基础安装。 1．环境空气影响分析 （1）扬尘 该项目装修建筑材料的堆放、使用过程会产生一定的粉尘，运输设备及装修材料的车辆行驶也会产生扬尘。各种粉尘和扬尘大多为无组织排放，污染源及污染物随机波动较大，为此要求项目施工时，避免起尘原材料的露天堆放，多尘物料堆应用帆布覆盖；施工现场禁止焚烧能产生有毒有害气体的废弃建材与原料。采取以上措施后施工期环境空气的影响甚微。 （2）汽车尾气 施工机械、运输车辆将产生汽车尾气，排放的主要污染物为NOX、CO、THC等。尾气中其所含各种污染物的多少与汽车行驶状况关系很大，表19列出了汽车在不同行驶状况时污染物的排放情况。 表19 汽车尾气中各组分浓度与行驶速度的关系 汽车尾气组分; 空档; 低速; 高速. CO; 3-10%; 3-8%; 1-5%. THC; 300-8000ppm; 200-500ppm; 100-300ppm. NOx; 0-50ppm; 1000ppm; 4000ppm. 中型车辆在时速＜5km及怠速状态下，CO排放量为1.8g/km·辆，THC排放量为0.1g/km·辆，NOX为0.2g/km·辆。为尽可能减轻汽车尾气产生的污染，降低对施工区局部环境的影响，应采取以下措施： ①加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆； ②尽可能使用气动和电动的设备、机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放； ③合理规划施工进度及进入厂区的车流量，防止施工现场车流量过大。 随着施工结束，施工机械设备尾气也将停止排放。采取上述措施后，对周围环境空气质量状况影响不大。 2．水环境影响分析 施工废水主要来自于施工人员少量的生活污水，排放的污染物主要为COD、氨氮、BOD5和SS。其中施工废水经沉淀后用于施工作业面、道路的洒水抑尘；生活污水排入园区市政污水管网，后入本溪市科态污水处理有限责任公司处理，不会对周围水环境造成明显影响。 该项目施工期预计进场工人10人，施工期产生的污水水质参照同类型项目指标，用水定额10L/人·d计算，其污水排放系数0.8，则项目施工期排放污水量0.08m3/d。参照其他类似生活污水监测数据，施工期间排放的污水水质及污染物产生量如表20。 表20 施工期施工人员生活污水排放量 项目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 浓度（mg/L）; 250; 150; 200; 40. 日产生量（kg/d）; 0.02; 0.012; 0.016; 0.0032. 施工工人的生活污水产生量相对较少，生活污水排入园区市政污水管网，后入本溪市科态污水处理有限责任公司处理，不会对周围水环境造成明显影响，且随施工期结束而结束。 3．声环境影响分析 该项目施工期主要的噪声源为搬运设备入厂及设备安装过程产生的噪声。根据对同类施工阶段的类比调查，噪声源的强度一般都在80-100dB(A)之间。施工期噪声应执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011），避免夜间施工，以减轻项目施工期声环境影响。 由于工序要求或其他特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。经批准从事的夜间作业，必须公告附近居民。 由于该项目施工期噪声源强度不大，并且施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，施工期噪声对周围声环境影响就会停止。 4．固体废物影响分析 施工期间产生的固体废弃物包括装修垃圾和施工人员的生活垃圾。 该项目施工高峰期施工人数可达10人/d，每人每天生活垃圾产生量以0.3kg计，施工期共计6月，则日生活垃圾产生量为0.003t/d，施工期生活垃圾产生量约为0.54t，施工期生活垃圾应收集到指定垃圾箱内及时清运，由环卫部门统一处理。由于该项目装修规模较小，装修垃圾所占贡献率很小，因此不进行定量分析。 只要合理规划、科学管理，采取有效的防护措施，施工活动不会明显影响场地周围的环境质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失，基本不会对周围产生影响。 运营期环境影响分析： 1．环境空气影响分析 该项目大气污染物主要有电炉加料、原料熔化及冶炼工序产生的烟、粉尘；浇铸工序产生的烟、粉尘；合箱及打箱工序产生的粉尘；铸件抛丸、打磨产生的粉尘；砂型表面喷醇基涂料产生的有机废气。 （1）电炉加料、原料熔化及冶炼工序产生的烟、粉尘 该项目原材料主要为废钢铁及合金，成份较为简单。原料加入中频电炉中熔化，所产生废气主要为废料表面带有的少量油脂类可燃物质燃烧烟气，以及金属在高温时因气化而产生的黑褐色烟气。经类比同类型电炉烟气产污特征，主要污染物为烟、粉尘，根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中“3591钢铁铸件制造业产排污系数表”对电炉排污进行核算，生产规模为3000吨/年～15000吨/年时，烟尘产生系数为0.6kg/t-产品，粉尘产生系数为32kg/t-产品，则烟、粉尘产生量约为130t/a，产生速率为27.2kg/h。该项目采用炉顶吸烟罩，将电炉加料、原料熔化及冶炼工序产生的烟、粉尘引入布袋除尘装置处理后，由排气筒排出。吸烟罩集气效率为98%，布袋除尘器平均除尘效率为99%，除尘器最大处理风量为30000m3/h，年工作时间为4500h，废气产生量为130t/a，产生速率为27.2kg/h，产生浓度为452.6mg/m3，有组织废气排放量约为3.2t/a，排放速率为0.67kg/h，排放浓度为22.3mg/m3，烟粉尘排放浓度可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求（<150mg/m3），同时要求排气筒高度高于15m。未能收集的烟、粉尘为无组织废气，产生量为0.2t/a，无组织排放。无组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（即颗粒物排放浓度<1.0mg/m3）。 （2）砂型打箱及合箱工序产生的粉尘 该项目在砂型造型及合箱时将产生少量的粉尘，根据类比调查，粉尘产生量为2.76t/a，进行洒水降尘，降尘效率为70%，只有少部分无组织粉尘排放，排放量为0.83t/a，无组织粉尘厂界无组织排放浓度满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中标准（周界外浓度最高点限值1.0mg/m3）要求。 （3）浇铸工序产生的烟、粉尘 经类比同类型生产工艺，浇铸工序主要污染物为烟、粉尘，烟、粉尘产生量约为30t/a，产生速率为6.8kg/h。该项目浇铸工序上方设置一个移动式集气罩，将产生的烟、粉尘引入布袋除尘装置处理后，由排气筒排出。集气罩集气效率为98%，布袋除尘器平均除尘效率为99%，除尘器最大处理风量为30000m3/h，年工作时间为4500h，废气产生量为30t/a，产生速率为6.8kg/h，产生浓度为226.7mg/m3，有组织废气排放量约为0.3t/a，排放速率为0.068kg/h，排放浓度为2.27mg/m3，烟、粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（<120mg/m3），同时要求排气筒高度高于15m。未能收集的烟、粉尘为无组织废气，产生量为0.6t/a，无组织排放。无组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（即颗粒物排放浓度<1.0mg/m3）。 （4）铸件打磨产生的粉尘 该项目铸件浇冒口打磨将产生粉尘，粉尘产生量为0.5t/a，产生的金属粉尘比重相对较大，一般约85%以上的金属粉尘快速沉降，主要沉降在设备周围，定期清扫，只有少部分无组织金属粉尘排放，排放量为0.08t/a，车间内有通风排气设施，加强通风。无组织粉尘厂界无组织排放浓度满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中标准（周界外浓度最高点限值1.0mg/m3）要求。 - （5）铸件抛丸产生的粉尘 该项目铸件表面抛丸将产生粉尘，粉尘产生量为1.5t/a，抛丸机自带布袋除尘器，抛丸产生的粉尘引入布袋除尘装置处理后，由排气筒排出。布袋除尘器平均除尘效率为99%，除尘器最大处理风量为2000m3/h，年工作时间为2400h，废气产生量为1.5t/a，产生速率为0.63kg/h，产生浓度为315mg/m3，有组织废气排放量约为0.015t/a，排放速率为0.06kg/h，排放浓度为30mg/m3，粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（<120mg/m3），同时要求排气筒高度高于15m。未能收集的粉尘为无组织废气，产生量为0.1t/a，无组织排放。无组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（即颗粒物排放浓度<1.0mg/m3）。 （6）砂型表面喷醇基涂料产生的有机废气 该项目造型机加热温度约为180-260℃，酚醛树脂分解温度为300℃以上，在该温度下，覆膜砂表面覆盖的酚醛树脂即可达到熔融状态，但不分解，造型机造型不产生有机废气。砂型表面喷醇基涂料工序位于封闭车间内，醇基涂料中溶剂乙醇易挥发产生有机废气，主要表征为非甲烷总烃，醇基涂料年用量为16t，乙醇含量为30.9%，乙醇挥发量为0.1t/a，产生的非甲烷总烃经风道引入活性炭吸附装置吸附处理，处理后外排，处理效率不低于80%，风机风量约为1500m3/h，以年工作1000小时计算，有机废气产生量为0.1t/a，产生速率0.03kg/h，产生浓度10mg/m3，排放量为0.02t/a，排放速率0.006kg/h，排放浓度2mg/m3。非甲烷总烃有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（浓度＜120mg/m3，排放速率＜10kg/h）。 根据上述分析，该项目大气污染物排放统计情况见表21。 表21 项目大气污染物排放量统计表 类别; 产污节点; 污染物; 处理前 产生量; 处置方式; 处理后排放量. 有 组 织 排 放; 电炉加料、原料熔化及冶炼工序; 粉尘; 452.6mg/m3 130t/a; 在电炉上方设置吸烟罩，废气经吸烟罩收集后采用一套布袋除尘器处理。吸烟罩收集效率为98%，除尘器综合处理效率大于99%，除尘器风机风量为30000m3/h，工作时间为4500h/a，排气筒高度为15m。; 22.3mg/m3 3.2t/a. 浇铸工序; 粉尘; 226.7mg/m3 30t/a; 在浇铸上方设置集气罩，废气经集气罩收集后采用一套布袋除尘器处理。集气罩收集效率为98%，除尘器综合处理效率大于99%，除尘器风机风量为30000m3/h，工作时间为4500h/a，排气筒高度为15m。; 2.27mg/m3 0.3t/a. 铸件抛丸; 粉尘; 315mg/m3 1.5t/a; 抛丸机自带布袋除尘器，除尘器综合处理效率大于99%，除尘器风机风量为2000m3/h，工作时间为2400h/a，排气筒高度为15m。; 30mg/m3 0.015t/a. 砂型表面喷醇基涂料; 非甲烷 总烃; 10mg/m3 0.1t/a; 非甲烷总烃经风道引入活性炭吸附装置吸附处理，处理后外排，处理效率不低于80%，风机风量约为1500m3/h。; 2mg/m3 0.02t/a. 无 组 织 排 放; 铸件打磨; 粉尘; 0.5t/a; 产生的金属粉尘比重相对较大，一般约85%以上的金属粉尘快速沉降，主要沉降在设备周围，定期清扫，只有少部分无组织金属粉尘排放，车间内有通风排气设施，加强通风。; 0.08t/a. 打箱及合箱工序; 粉尘; 1.76t/a; 对打箱及合箱工序产生的粉尘进行洒水降尘，降尘效率为70%，粉尘无组织排放; 0.53t/a. 除尘器未能收集的粉尘; 粉尘; 8t/a; 洒水降尘，降尘效率为70%，对生产车间内沉降的粉尘进行定期清扫。; 1.6t/a. 合计; ——; 171.86t/a; ——; 5.75t/a. （7）大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），评价采用推荐模式中的大气环境防护距离计算公式计算无组织废气的大气环境防护距离。根据上述工程分析核算，该项目无组织排放废气粉尘排放量为2.21t/a，即0.05kg/h。具体计算参数选择见表22。 表22 该项目大气环境防护距离模式计算参数 面源名称; 面源长度 (m); 面源宽度 (m); 面源有效高度 (m); 污染物排放速率(kg/h). 生产车间; 80; 30; 4; 0.05. 本次评估采用环境保护部环境工程评估中心制作并发布的大气环境防护距离标准计算程序（ver1.2）进行计算。对车间无组织排放面源进行计算，计算结果见图2。 图2 大气防护距离计算结果 按照上述参数对本项目面源的大气环境防护距离进行计算，得出该项目大气环境防护距离为“无超标点”。 2．水环境影响分析 该项目生产过程中用水为电炉冷却用水，电炉冷却水循环使用，只需定期补充新鲜水，无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。 ①中频电炉循环冷却水 中频电炉冷却用水为间接冷却水，建设单位在厂房内东南侧建有2座容积为180m3（9×8×2.5m）的循环水池，冷却循环水用水量为360m3/a，中频电炉用水量约为420m3/a，其中补充新鲜水1m3/d，循环水量为120m3/d，蒸发损失量为1m3/d，冷却水循环使用，不外排。 ②生活污水 该项目劳动定员25人，年工作300天，实行2班制，每班工作8小时。据《辽宁省行业用水定额》(DB21/T1237-2015)表168，员工生活用水定额取50L/（人·d），则生活用水量为1.25m³/d，即375m³/a。排放系数按0.8计算，职工生活污水排放量为1m³/d，即300m³/a。生活污水经污水管网排入本溪市科态污水处理有限责任公司处理。因此，项目污水的排放不会对区域的地表水环境产生影响。 - 噪声环境影响分析 该项目噪声源主要为生产厂房内各种生产设备，如造型机、抛丸机、砂轮打磨机、包装机、空压机等，其声压级在75~95dB(A)之间。各噪声源噪声值详见表23。 表23 项目各噪声源噪声值 单位：dB(A) 序号; 名称; 噪声值; 数量; 治理措施. 1; 造型机; 85; 10台; 布置在厂房内，底部设有500mm*500m的减震基础. 2; 抛丸机; 90; 1台; 布置在厂房内，底部设有500mm*500m的减震基础. 3; 砂轮打磨机; 90; 1台; 布置在厂房内，底部设有500mm*500m的减震基础. 4; 包装机; 85; 4台; 布置在厂房内，底部设有500mm*500m的减震基础. 5; 空压机; 95; 2台; 布置在厂房内，底部设有500mm*500m的减震基础. 各个重大噪声源设备均位于生产厂房内，故本次评价以整个生产厂房为评价单元，生产车间长约80m，宽约30m，高度约4m，项目生产车间距厂界的距离见表24。 表24 噪声源距厂界距离 噪声来源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产厂房; 5m; 15m; 25m; 15m. 参考冶金工业出版社出版的《工业企业环境保护》α取0.10；厂房透声系数取10-2，窗户的透声系数为10-2.5；Q值取2。 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中规定的点源模式进行预测。为了简化计算，本报告不按照倍频带声压级分别进行详细的计算，只是简化为按照A声级进行预测，预测结果见表25。预测方法如下： （1）室内声源等效室外声源的计算方法： 式中：Lpi — 某个室内声源在靠近围护结构处的声压级，dB； Lw — 某个声源的声功率级，dB； r — 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； Q — 方向性因子；通常对无指向性声源， R — 房间常数，按下式计算： 式中：S — 房间的总表面积，车间2400m²； α— 平均吸声系数，取0.1。 （2）室内所有声源在靠近围护结构处的合成声压级（L1） （3）外靠近围护结构处的声压级（L2） L2 = L1 - （TL+6） 式中：TL — 隔墙的传输损失，按下式计算： 式中：Sk — 传声的围护结构面积，m²； τk — 围护结构的透声系数。 （4）将室外声级L2和透声面积换算成等效的室外声源，公式如下： Lw2 = L2 + 10logS （5）计算等效室外声源传播到预测点的声压级（Li） Li= L（r0）- （Adiv + Abar + Aatm + Aexc） L（r0）=LW2 – 20logr0 – 8 Adiv = 20log（r/r0） 式中：Li—等效室外声源在预测点的声压级； L（r0）— 等效室外声源在参考位置r0处的声压级； Adiv — 声波几何发散引起的衰减量； Abar — 遮挡物引起的衰减量； Aatm — 空气吸收引起的衰减量； Aexc — 附加衰减量。 根据本评价的实际情况，后三项在计算中予以忽略，仅考虑几何发散。 （6）计算各等效室外声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg） 式中：Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB； n—等效室外声源个数。 T—预测计算的时间段，S； ti—i声源在T时段的运行时间，S。 （7）计算预测点的预测等效声级（Leq） 式中：Leq—声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB； Leqb—预测点的背景值，dB。 表25 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 本底值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. 东厂界昼间; 62.1; 58.4; 60.3; 65; 达标. 东厂界夜间; 50.6; 0; 50.6; 55; 达标. 南厂界昼间; 60.4; 55.8; 58.1; 65; 达标. 南厂界夜间; 48.3; 0; 48.3; 55; 达标. 西厂界昼间; 61.5; 57.3; 59.4; 65; 达标. 西厂界夜间; 47.3; 0; 47.3; 55; 达标. 北厂界昼间; 59.6; 56.8; 58.2; 65; 达标. 北厂界夜间; 47.6; 0; 47.6; 55; 达标. 由预测结果可以看出，运营期厂界四周噪声贡献值较低，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，说明本项目噪声对周围声环境质量影响较小。环评要求建设单位加强噪声污染的防治，设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备，做基础减振处理，对强噪声设备在支架下面安装橡胶减振设施，加强润滑，进一步降低噪声对周围环境影响。 4．固体废物环境影响分析 该项目固体废物分为生活垃圾、一般工业固体废物，其中一般固体废物主要包括除尘器收集的粉尘、熔炼过程中产生的废渣、铸件抛丸打磨工序的废边角料、打箱工序产生的废覆膜砂及活性炭吸附装置更换下的废活性炭。 - 生活垃圾 该项目新增劳动定员25人，年工作300天，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量约为12.5kg/d，即3.75t/a，投放到厂内的1个封闭式垃圾桶内，由当地环卫部门定期清运处理。 - 一般工业固体废物 ①除尘器收集的粉尘 该项目在中频电炉上方设置吸烟罩，收集中频电炉产生的粉尘，废气经集尘罩收集后采用一套布袋除尘器进行除尘处理。该项目除尘器收集的粉尘总量为156.72t/a，除尘器收集的粉尘统一外售给烧结砖厂做建筑材料原料。 ②熔炼过程中产生的废渣 该项目电炉熔炼过程将产生的废渣，废渣产生量为640t/a，外卖用作修路或修房屋地基利用。 ③铸件抛丸打磨工序的废边角料 该项目铸件抛丸、及浇冒口打磨将产生废边角料，废边角料产生量为80t/a，全部回炉作为原料重新熔炼。 ④打箱工序产生的废覆膜砂 - 该项目待铸件凝固并冷却后用人力用气动风锤将砂型打碎时会产生废覆膜砂，年产生量为1998.24t/a，全部回收给原厂家。 ⑤废活性炭 - 活性炭主要吸附物质为乙醇，活性炭吸附装置内的活性炭每三个月需要更换一次，废活性炭产生量约为1t/a，交给有资质的单位处理。 - 该项目固体废物产生量及处置措施详见表26。 表26 本项目固体废物产生量 单位：t/a 序号; 固体废物种类; 产生量（t/a）; 分类; 处置措施. 1; 生活垃圾; 3.75; 一般固废; 环卫部门统一处理. 2; 收集的粉尘; 156.72; 一般固废; 统一外售给烧结砖厂做建筑材料原料. 3; 熔炼过程中产生的废渣; 640; 一般固废; 外卖用作修路或修房屋地基利用。. 4; 铸件抛丸打磨工序的废边角料; 80; 一般固废; 全部回炉作为原料重新熔炼。. 5; 废覆膜砂; 1998.24; 一般固废; 全部回收给原厂家. 6; 废活性炭; 1; 危险废物; 交由有资质单位处理. 5．绿化 绿色植物不仅能美化环境、吸收二氧化碳制造氧气，而且具有吸收有害气体、吸附尘粒、杀菌、改善小气候、避震、防噪音等许多方面的长期和综合效果，这是任何其他措施所不能代替的。 建议厂区采用乔灌草相结合的绿化方式，在办公区及空地种植花草树木。该项目绿化面积为500m²，绿化率为12.5%。 - 6．环保设施投资估算 该项目总投资1000万元，其中环保投资9.6万元，占总投资的1%。环保投资及其环境效益见表27。 表27 环保设施及投资估算情况一览表 投资项目; 治理设施内容; 金额 (万元）; 备注. 运营期废气; 砂型表面喷醇基涂料将产生非甲烷总烃，非甲烷总烃经集气罩收集后引入活性炭吸附装置吸附处理，处理后外排，处理效率不低于80%，风机风量约为1500m3/h。; 2; 1个. 在厂房地面安装旋转式喷头，对无组织粉尘进行降尘，降尘效率为80%，对生产车间内喷淋沉降的粉尘进行定期清扫。; 1; 2个. 该项目两台中频电炉设置1台布袋除尘器，在中频电炉上方设置1个移动式吸烟罩，浇铸工序上方设置一个集气罩，集尘效率为98%。废气经集气罩收集后进入布袋除尘器，除尘器风机风量为30000m³/h，除尘机全年运行4500h，除尘效率＞99%，要求排气筒高度不低于15m。; 1; 1台. 抛丸机自带布袋除尘器，废气经集气罩收集后进入布袋除尘器，除尘器风机风量为2000m³/h，除尘机全年运行2400h，除尘效率＞99%，要求排气筒高度不低于15m。; 1; 1台. 运营期废水治理; 生产厂房内东南侧设置2座容积为180m3的循环水池，循环池四周及底部做防渗处理，电炉冷却水循环使用，只需定期补充新鲜水。; 1; 1个. 运营期噪声治理; 低噪声设备、减振基础等; 0.5; 减震设施共5个. 运营期固废处置; 分类垃圾收集箱; 0.1; 共1个. 绿化; 绿化面积500m2; 3; —. 合计; 9.6; —. - 7.“三同时”验收 环境保护“三同时”是指建设项目的防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目环保验收是环境保护“三同时”全过程管理中最后一道程序，也是环境保护投资转化为环境效益的标志，建设项目环保验收不仅是对项目前期环境评价、配套环境设施建设等各阶段环境管理效果的最终检查和测试，也是保证建设项目在今后运行中实现污染物稳定达标的主要手段。本项目的环境保护“三同时”验收一览表详见表28。 表28 本项目“三同时”验收一览表 项目; 排放源; 污染物; 污染防治措施; 验收标准. 废气; 电炉加料、原料熔化及冶炼工序; 烟、粉尘; 该项目两台中频电炉设置1台布袋除尘器，在两台中频电炉上方设置1个移动式吸烟罩，废气经吸烟罩、集尘罩收集后进入1台布袋除尘器，除尘器风机风量为30000m³/h，除尘器全年运行4500h，除尘效率＞99%，要求排气筒高度不低于15m。; 烟粉有组织排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中二级标准要求（<150mg/m3）。. 浇铸工序; 烟、粉尘; 在浇铸工序上方设置1个集气罩，废气经集尘罩收集后进入布袋除尘器，除尘器风机风量为30000m³/h，除尘器全年运行4500h，除尘效率＞99%，要求排气筒高度不低于15m。; 烟、粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（<120mg/m3）. 抛丸工序; 粉尘; 抛丸工序自带布袋除尘器，除尘器风机风量为2000m³/h，除尘器全年运行2400h，除尘效率＞99%，要求排气筒高度不低于15m。. 打箱及合箱工序; 粉尘; 对打箱及合箱工序产生的粉尘进行洒水降尘，降尘效率为70%，粉尘无组织排放。; 粉尘无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（浓度<1.0mg/m3）。. 铸件打磨; 粉尘; 产生的金属粉尘比重相对较大，一般约85%以上的金属粉尘快速沉降，主要沉降在设备周围，定期清扫，只有少部分无组织金属粉尘排放，车间内有通风排气设施，加强通风。; 粉尘无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（浓度<1.0mg/m3）。. 砂型表面喷醇基涂料; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃经集气罩收集后引入活性炭吸附装置吸附处理，处理后外排，处理效率不低于80%，风机风量约为1500m3/h。; 非甲烷总烃有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（浓度＜120mg/m3，排放速率＜10kg/h）。. 废水; 生活污水; COD BOD5 SS NH3-N; 该项目生活污水排入园区污水管网，进入本溪市科态污水处理有限责任公司处理; 满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中标准要求（COD＜300mg/L，SS＜300mg/L，NH3-N＜30mg/L，BOD5＜250mg/L）. 噪声; 造型机、空压机、包装机、抛丸机、砂轮打磨机等; 设备 噪声; 设备布置在生产厂房内，设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备，对强噪声设备在支架下面安装橡胶粘垫、木枕等减振基础。; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。昼间<65dB(A)；夜间<55dB(A)。）. 固体废物; 除尘器; 收集 粉尘; 统一外售给烧结砖厂做建筑材料原料; 得到合理处置. 职工; 生活 垃圾; 环卫部门统一处理。. 熔炼工序; 熔炼过程中产生的废渣; 外卖用作修路或修房屋地基利用。. 铸件抛丸打磨工序; 铸件抛丸打磨工序的废边角料; 全部回炉作为原料重新熔炼。. 打箱工序; 废覆 膜砂; 全部回收给原厂家. 活性炭吸附; 废活性炭; 交由有资质单位处理. 绿化; —; —; 绿化面积为500m²。; 绿化率12.5%。. 表29 污染物排放清单一览表 种类; 污染源; 污染物; 环境保护措施及主要运行参数; 排污口 信息; 执行的环境标准. 标准名称. 废气; 电炉加料、原料熔化及冶炼工序; 烟、粉尘; 该项目两台中频电炉设置1台布袋除尘器，在两台中频电炉上方设置1个移动式吸烟罩，废气经吸烟罩、集尘罩收集后进入1台布袋除尘器，除尘器风机风量为30000m³/h，除尘器全年运行4500h，除尘效率＞99%，要求排气筒高度不低于15m。; 15m高 排气筒出口; 烟粉有组织排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中二级标准要求（<150mg/m3）。. 浇铸工序; 烟、粉尘; 在浇铸工序上方设置1个集气罩，废气经集尘罩收集后进入布袋除尘器，除尘器风机风量为30000m³/h，除尘器全年运行4500h，除尘效率＞99%，要求排气筒高度不低于15m。; 15m高排气筒出口; 烟、粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（<120mg/m3）. 抛丸工序; 粉尘; 抛丸工序自带布袋除尘器，除尘器风机风量为2000m³/h，除尘器全年运行2400h，除尘效率＞99%，要求排气筒高度不低于15m。; 15m高排气筒出口. 打箱及合箱工序; 粉尘; 对打箱及合箱工序产生的粉尘进行洒水降尘，降尘效率为70%，粉尘无组织排放。; 厂界; 粉尘无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（浓度<1.0mg/m3）。. 铸件打磨; 粉尘; 产生的金属粉尘比重相对较大，一般约85%以上的金属粉尘快速沉降，主要沉降在设备周围，定期清扫，只有少部分无组织金属粉尘排放，车间内有通风排气设施，加强通风。; 厂界. 砂型表面喷醇基涂料; 非甲烷 总烃; 非甲烷总烃经集气罩收集后引入活性炭吸附装置吸附处理，处理后外排，处理效率不低于80%，风机风量约为1500m3/h。; 15m高 排气筒出口; 非甲烷总烃有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（浓度＜120mg/m3，排放速率＜10kg/h）。. 废水; 生活污水; COD; 生活污水排入园区市政污水管网，后入本溪市科态污水处理有限责任公司处理。; 生活污水厂区总排口; 满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中标准要求（COD＜300mg/L，SS＜300mg/L，NH3-N＜30mg/L，BOD5＜250mg/L）。. BOD5. SS. NH3-N. 噪声; 造型机、抛丸机、砂轮打磨机、包装机、空压机等; 设备噪声; 设备布置在生产厂房内，设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备，对强噪声设备在支架下面安装减振基础。; 厂界; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求。昼间<65dB(A)；夜间<55dB(A)。）. 固体 废物; 职工; 生活垃圾; 环卫部门统一处理; —; 得到合理处置. 除尘器; 收集的 粉尘; 统一外售给烧结砖厂做建筑材料原料。. 熔炼工序; 熔炼过程中产生的废渣; 外卖用作修路或修房屋地基利用。. 铸件抛丸打磨工序; 铸件抛丸打磨工序的废边角料; 全部回炉作为原料重新熔炼。. 打箱工序; 废覆膜砂; 全部回收给原厂家. 活性炭吸附; 废活性炭; 交由有资质单位处理. - 8.监测计划 根据工程的生产规模，污染排放的实际情况及企业发展规划，由环保科负责企业污染源和环境质量监测管理。环境质量监测可委托有资质的监测机构完成，具体监测时间、频率、点位服从环保部门的规定和要求，环境监测以企业生产特征、污染物影响特性及测试手段的可靠性来进行确定。 监测和分析方法按国家有关规定进行。根据项目特点和企业监测能力，可采用委托监测的方式，监测计划见表30。 表30 环境监测计划 时期; 要素; 监测项目; 监测点; 监测频率; 监测方式. 营运期; 噪声; 噪声; 厂界; 1年1次; 委托监测. 废气; TSP; 厂界; 1年1次; 委托监测. TSP; 排气筒; 1年1次; 委托监测.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 电炉加料、原料熔化及冶炼工序 | 烟、粉尘 | 该项目两台中频电炉设置1台布袋除尘器，在两台中频电炉上方设置1个移动式吸烟罩，废气经吸烟罩、集尘罩收集后进入1台布袋除尘器，除尘器风机风量为30000m³/h，除尘器全年运行4500h，除尘效率＞99%，要求排气筒高度不低于15m。 | 烟粉有组织排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中二级标准要求（<150mg/m3）。 |
|  | 浇铸工序 | 烟、粉尘 | 在浇铸工序上方设置1个集气罩，废气经集尘罩收集后进入布袋除尘器，除尘器风机风量为30000m³/h，除尘器全年运行4500h，除尘效率＞99%，要求排气筒高度不低于15m。 | 烟、粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（<120mg/m3） |
|  | 抛丸工序 | 粉尘 | 抛丸工序自带布袋除尘器，除尘器风机风量为2000m³/h，除尘器全年运行2400h，除尘效率＞99%，要求排气筒高度不低于15m。 |  |
|  | 打箱及合箱工序 | 粉尘 | 对打箱及合箱工序产生的粉尘进行洒水降尘，降尘效率为70%，粉尘无组织排放。 | 粉尘无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（浓度<1.0mg/m3）。 |
|  | 铸件打磨 | 粉尘 | 产生的金属粉尘比重相对较大，一般约85%以上的金属粉尘快速沉降，主要沉降在设备周围，定期清扫，只有少部分无组织金属粉尘排放，车间内有通风排气设施，加强通风。 |  |
|  | 砂型表面喷醇基涂料 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃经集气罩收集后引入活性炭吸附装置吸附处理，处理后外排，处理效率不低于80%，风机风量约为1500m3/h。 | 非甲烷总烃有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（浓度＜120mg/m3，排放速率＜10kg/h）。 |
| 水污染物 | 生活 污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 生活污水排入园区市政污水管网，后入本溪市科态污水处理有限责任公司处理。 | 满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中标准要求（COD＜300mg/L，SS＜300mg/L，NH3-N＜30mg/L，BOD5＜250mg/L）。 |
| 固体废物 | 职工 | 生活 垃圾 | 环卫部门统一处理。 | 得到合理处置 |
|  | 除尘器 | 收集的粉尘 | 统一外售给烧结砖厂做建筑材料原料。 |  |
|  | 熔炼工序 | 熔炼过程中产生的废渣 | 外卖用作修路或修房屋地基利用。 |  |
|  | 铸件抛丸打磨工序 | 铸件抛丸打磨工序的废边角料 | 全部回炉作为原料重新熔炼。 |  |
|  | 打箱工序 | 废覆 膜砂 | 全部回收给原厂家 |  |
|  | 活性炭 吸附 | 废活 性炭 | 交由有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 造型机、抛丸机、砂轮打磨机、包装机、空压机等设备布置在生产厂房内，设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备，对强噪声设备在支架下面安装橡胶粘垫、木枕等减振基础。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 为了使厂区拥有良好的生态环境，同时使噪声得到更好的控制，根据实际情况绿化厂区，以实用性和观赏性兼顾为原则，通过多种植物的科学搭配，合理布局，丰富绿化的层次和色彩。该项目绿化面积为500m²，绿化率为12.5%。 |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1．建设项目概况 辽宁华森机械制造有限公司覆膜砂精密铸造烧结台车篦条项目位于辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处工业地产二期。该项目总投资1000万元，利用辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处工业地产二期闲置厂房，占地面积为4000m²，建筑面积为3100m²。该项目利用原有闲置生产厂房，在厂房内新建1条覆膜砂精密铸造烧结台车篦条生产线，生产规模为10000t/a。 2．产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月27日）及《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》（辽宁省经济委员会2008年12月18日文件），该项目属于“鼓励类”项目，符合现行的产业政策要求。溪湖区发展改革局以溪发改备[2018]27号文件对该项目进行了备案。 该项目经分析符合现行的《铸造行业准入条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2013年第26号，2013年5月10日）政策要求。 3．环境质量现状 （1）环境空气 根据项目所在区域环境空气质量监测结果， SO2、NO2、PM10、TSP监测结果日均值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境空气质量较好。 （2）声环境 该项目所在地由监测结果可以看出，该项目所在地及厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间、夜间噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，没有超标现象，声环境质量现状较好。 4．环境影响预测 （1）废气 ①电炉加料、原料熔化及冶炼工序产生的烟、粉尘 该项目原材料主要为废钢铁及合金，成份较为简单。原料加入中频电炉中熔化，所产生废气主要为废料表面带有的少量油脂类可燃物质燃烧烟气，以及金属在高温时因气化而产生的黑褐色烟气。经类比同类型电炉烟气产污特征，主要污染物为烟、粉尘，根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中“3591钢铁铸件制造业产排污系数表”对电炉排污进行核算，生产规模为3000吨/年～15000吨/年时，烟尘产生系数为0.6kg/t-产品，粉尘产生系数为32kg/t-产品，则烟、粉尘产生量约为130t/a，产生速率为27.2kg/h。该项目采用炉顶吸烟罩，将电炉加料、原料熔化及冶炼工序产生的烟、粉尘引入布袋除尘装置处理后，由排气筒排出。吸烟罩集气效率为98%，布袋除尘器平均除尘效率为99%，除尘器最大处理风量为30000m3/h，年工作时间为4500h，废气产生量为130t/a，产生速率为27.2kg/h，产生浓度为452.6mg/m3，有组织废气排放量约为3.2t/a，排放速率为0.67kg/h，排放浓度为22.3mg/m3，烟粉尘排放浓度可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求（<150mg/m3），同时要求排气筒高度高于15m。未能收集的烟、粉尘为无组织废气，产生量为0.2t/a，无组织排放。无组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（即颗粒物排放浓度<1.0mg/m3）。 ②砂型打箱及合箱工序产生的粉尘 该项目在砂型造型及合箱时将产生少量的粉尘，根据类比调查，粉尘产生量为2.76t/a，进行洒水降尘，降尘效率为70%，只有少部分无组织粉尘排放，排放量为0.83t/a，无组织粉尘厂界无组织排放浓度满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中标准（周界外浓度最高点限值1.0mg/m3）要求。 ③浇铸工序产生的烟、粉尘 经类比同类型生产工艺，浇铸工序主要污染物为烟、粉尘，烟、粉尘产生量约为30t/a，产生速率为6.8kg/h。该项目浇铸工序上方设置一个集气罩，将产生的烟、粉尘引入布袋除尘装置处理后，由排气筒排出。集气罩集气效率为98%，布袋除尘器平均除尘效率为99%，除尘器最大处理风量为30000m3/h，年工作时间为4500h，废气产生量为30t/a，产生速率为6.8kg/h，产生浓度为226.7mg/m3，有组织废气排放量约为0.3t/a，排放速率为0.068kg/h，排放浓度为2.27mg/m3，烟、粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（<120mg/m3），同时要求排气筒高度高于15m。未能收集的烟、粉尘为无组织废气，产生量为0.6t/a，无组织排放。无组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（即颗粒物排放浓度<1.0mg/m3）。 ④铸件打磨产生的粉尘 该项目铸件浇冒口打磨将产生粉尘，粉尘产生量为0.5t/a，产生的金属粉尘比重相对较大，一般约85%以上的金属粉尘快速沉降，主要沉降在设备周围，定期清扫，只有少部分无组织金属粉尘排放，排放量为0.08t/a，车间内有通风排气设施，加强通风。无组织粉尘厂界无组织排放浓度满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中标准（周界外浓度最高点限值1.0mg/m3）要求。 - ⑤铸件抛丸产生的粉尘 该项目铸件表面抛丸将产生粉尘，粉尘产生量为1.5t/a，抛丸机自带布袋除尘器，抛丸产生的粉尘引入布袋除尘装置处理后，由排气筒排出。布袋除尘器平均除尘效率为99%，除尘器最大处理风量为2000m3/h，年工作时间为2400h，废气产生量为1.5t/a，产生速率为0.63kg/h，产生浓度为315mg/m3，有组织废气排放量约为0.015t/a，排放速率为0.06kg/h，排放浓度为30mg/m3，粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（<120mg/m3），同时要求排气筒高度高于15m。未能收集的粉尘为无组织废气，产生量为0.1t/a，无组织排放。无组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（即颗粒物排放浓度<1.0mg/m3）。 ⑥砂型表面喷醇基涂料产生的有机废气 该项目造型机加热温度约为180-260℃，酚醛树脂分解温度为300℃以上，在该温度下，覆膜砂表面覆盖的酚醛树脂即可达到熔融状态，但不分解，造型机造型不产生有机废气。砂型表面喷醇基涂料工序位于封闭车间内，醇基涂料中溶剂乙醇易挥发产生有机废气，主要表征为非甲烷总烃，醇基涂料年用量为16t，乙醇含量为30.9%，乙醇挥发量为0.1t/a，产生的非甲烷总烃经集气罩收集后引入活性炭吸附装置吸附处理，处理后外排，处理效率不低于80%，风机风量约为1500m3/h，以年工作1000小时计算，有机废气产生量为0.1t/a，产生速率0.03kg/h，产生浓度10mg/m3，排放量为0.02t/a，排放速率0.006kg/h，排放浓度2mg/m3。非甲烷总烃有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（浓度＜120mg/m3，排放速率＜10kg/h）。 ⑦大气环境防护距离 本次评估采用环境保护部环境工程评估中心制作并发布的大气环境防护距离标准计算程序（ver1.2）进行计算。对车间无组织排放面源进行计算，计算结果得出该项目大气环境防护距离为“无超标点”。 （2）废水 该项目生产过程中用水为电炉冷却用水，电炉冷却水循环使用，只需定期补充新鲜水，无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。 ①中频电炉循环冷却水 中频电炉冷却用水为间接冷却水，建设单位在厂房内东南侧建有2座容积为180m3（9×8×2.5m）的循环水池，冷却循环水用水量为360m3/a，中频电炉用水量约为420m3/a，其中补充新鲜水1m3/d，循环水量为120m3/d，蒸发损失量为1m3/d，冷却水循环使用，不外排。 ②生活污水 该项目劳动定员25人，年工作300天，实行2班制，每班工作8小时。据《辽宁省行业用水定额》(DB21/T1237-2015)表168，员工生活用水定额取50L/（人·d），则生活用水量为1.25m³/d，即375m³/a。排放系数按0.8计算，职工生活污水排放量为1m³/d，即300m³/a。生活污水经污水管网排入本溪市科态污水处理有限责任公司处理。因此，项目污水的排放不会对区域的地表水环境产生影响。 （3）噪声 该项目噪声源主要为生产车间内各种生产设备，如造型机、抛丸机、砂轮打磨机、包装机、空压机等，其声压级在75~95dB(A)之间。要求设备布置在生产厂房内，设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备，对强噪声设备在支架下面安装橡胶减振设施，加强润滑。采取上述措施后，再经距离衰减，厂界四周噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （4）固体废物 该项目固体废物分为生活垃圾、一般工业固体废物，其中一般固体废物主要包括除尘器收集的粉尘、熔炼过程中产生的废渣、铸件抛丸打磨工序的废边角料、打箱工序产生的废覆膜砂及活性炭吸附装置更换下的废活性炭。 - 1）生活垃圾 该项目新增劳动定员25人，年工作240天，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量约为12.5kg/d，即3.75t/a，投放到厂内的1个封闭式垃圾桶内，由当地环卫部门定期清运处理。 - 2）一般工业固体废物 ①除尘器收集的粉尘 该项目在中频电炉上方设置吸烟罩，收集中频电炉产生的粉尘，废气经吸烟罩收集后采用一套布袋除尘器进行除尘处理。该项目除尘器收集的粉尘总量为156.72t/a，除尘器收集的粉尘统一外售给烧结砖厂做建筑材料原料。 ②熔炼过程中产生的废渣 该项目电炉熔炼过程将产生的废渣，废渣产生量为640t/a，外卖用作修路或修房屋地基利用。 ③铸件抛丸打磨工序的废边角料 该项目铸件抛丸、及浇冒口打磨将产生废边角料，废边角料产生量为80t/a，全部回炉作为原料重新熔炼。 ④打箱工序产生的废覆膜砂 - 该项目待铸件凝固并冷却后用人力用气动风锤将砂型打碎时会产生废覆膜砂，年产生量为1998.24t/a，全部回收给原厂家。 ⑤废活性炭 活性炭主要吸附物质为乙醇，活性炭吸附装置内的活性炭每三个月需要更换一次，废活性炭产生量约为1t/a，交由有资质单位处理。 采取合理处置后，该项目固体废物不会对周围环境造成明显影响。 5．总量控制 该项目无总量控制指标。 6．环保投资 - 本次包装生产线改造项目总投资1000万元，其中环保投资9.6万元，占总投资的1%。 7．总结论 本项目在认真落实“三同时”的前提下，运营过程中只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，切实落实本次环评提出的各项环保措施，对污染源采取各项治理措施后废水、噪声可达标排放，固体废物合理处置，对周围环境影响较小。从环保角度出发，本项目的建设是可行的。 二、建议 （1）在厂区的管理机构中设立兼职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作。健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 （2）厂区及厂界加强绿化，以降低噪声，净化空气，美化环境。 预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附件、附图: 附件1 土地使用证明 附件2 委托书 附件3 立项文件 附件4 营业执照 附件5 监测报告 附图1 建设项目地理位置及监测点位图 附图2 建设项目平面布置及周边关系图 附图3 建设项目现势地形图 附图4 车间设备平面布置图