# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 本溪市恒友泵业制造有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 本溪市恒友泵业制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 苏斌 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 苏斌 |  |  |
| 通讯地址 | 辽宁省本溪市溪湖区柳塘路26号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15941455532 |  | 传真 |  | — |  |  | 邮政编码 |  |  | 114000 |
| 建设地点 | 辽宁省本溪市溪湖区柳塘路26号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  |  | 批准文号 | / |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 迁建 |  |  |  |  | 行业类型 及代码 | 通用设备制造业 [C3440] |  |  |  |  |
| 占地面积 | 1200m2 |  |  |  |  | 绿化面积 | 50m2 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 20 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 2.5 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 12.5% |  |
| 评价经费(万元) | — | 预期投产 日期 |  |  |  | 2019年1月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1．建设项目的由来 本溪市恒友泵业制造有限公司成立于1998年，位于溪湖区彩屯地区，一直从事泵类产品的周转经营。为了满足市场需求，该公司计划于2018年9月搬迁至溪湖区柳塘路26号，租赁本溪市安装工程有限责公司院内闲置场地以及厂房建设泵类及加药装置生产项目（租赁协议见附件1）。该项目总投资约20万元，利用现有厂房，仅在车间内增加30车床1台、20车床3台、摇臂钻1台、铣床1台带锯床1台以及牛头刨等设备生产计量泵、高压柱塞泵及加药装置。 根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第四十八号）以及中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“二十三、通用设备制造业 69、通用设备制造及维修”，该项目不涉及电镀和喷漆工艺，仅为机加工及组装，属于“其他”类，因此应编制环境影响报告表。 为此，本溪市恒友泵业制造有限公司委托中辉国环（北京）科技发展有限公司承担此项工程的环境影响评价工作（委托书见附件2）。接受委托后，我公司即组织技术人员对该项目进行了现场踏勘和资料收集，按照建设项目环境影响评价相关的法律法规、标准及技术规范的相关规定，编制了该项目的环境影响报告表，由建设单位提交当地环保行政管理部门审查批复。 2．产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2016年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第36号令，2016年3月25日）及《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》（辽宁省经济委员会，2008年12月18日），该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修正）中鼓励、限制、淘汰类的项目，生产过程不含淘汰和限制的生产工艺和设备，属于国家允许类项目，符合现行的产业政策要求。 3．选址合理性分析 本溪市恒友泵业制造有限公司建设项目位于辽宁省本溪市溪湖区柳塘路26号。厂区北侧为山地，厂区西侧为空地，厂区东侧为本溪市安装工程有限责公司，厂区南侧紧邻柳塘路，周围没有自然保护区、风景旅游区、文物古迹等特殊敏感目标。厂区南侧紧邻柳塘路交通十分便捷，便于原料及产品的收储及外售。 4．建设项目主要内容 该项目位于辽宁省本溪市溪湖区柳塘路26号，该项目总投资20万元，占地面积约为1200m2，建筑面积1200m2。该项目生产厂房及办公用房等均为租赁原有闲置厂房。该项目主要建设内容包括：厂区新进设备30车床1台、20车床3台、摇臂钻1台、铣床1台、带锯床1台以及牛头刨等。该项目主要经营计量泵、高压柱塞泵、加药装置的制造及销售，该项目不涉及表面喷涂、刷漆等生产工序，表面喷涂、刷漆均外委。具体建设内容及项目组成见表1。 表1 项目组成表 工程类别; 序号; 项目; 工程内容. 主体工程; 1; 生产车间; 位于厂区西侧，1层，砖混结构，1栋，建筑面积为1000m2。生产车间设有30车床1台、20车床3台、摇臂钻1台、铣床1台、带锯床1台、牛头刨1台。. 辅助工程; 1; 办公室; 位于厂区北侧1层，砖混结构，建筑面积200m2。. 公用工程; 1; 给水系统; 该项目生产过程中无需用水，用水主要为员工生活用水，由市政供水管网提供，总用水量为0.65m3/d，即156m3/a。. 2; 排水系统; 该项目生产过程无废水外排，废水主要为员工产生的生活污水。主要污染因子为COD、BOD5、SS和NH3-N。生活污水产生量为0.52m3/d，即124.8m3/a。该项目厂区内不设旱厕，依托马路对面公厕，其他生活污水全部泼地洒水抑尘。. 3; 供电系统; 由当地供电电网引入，年耗电量为30万千瓦时。厂内不设变压器。. 4; 供暖系统; 该项目冬季不生产，无需供暖。. 环保工程; 1; 废气治理; 金属粉尘大部分沉降在设备周围，及时清扫。产生粉尘量较少。. 2; 废水治理; 厂区内不设旱厕，依托马路对面公厕，其他生活污水全部泼地洒水抑尘。. 3; 噪声治理; 设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备，做基础减振处理，对强噪声设备在支架下面安装橡胶减振设施，加强润滑。. 4; 固废治理; 产生的切割粉尘、打磨粉尘由金属回收公司回收综合利用。. 废机油、废油桶设置专用危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。贮存场所需进行防渗、警示标志等。. 产生的废边角料收集后由金属回收公司回收综合利用。. 生活垃圾投放到厂内的封闭式垃圾箱内，由环卫部门统一清运处理。. 5; 绿化; 绿化面积50m2，绿化率达到4.1%。. 5．主要建设规模 该项目主要建设内容包括：生产170台加药装置，加药装置由计量泵、高压柱塞泵、外购阀门、管线等组成。计量泵厂内实际生产200台，其中130台用于组装加药装置，剩余70台计量泵进行外卖；高压柱塞泵厂内生产60台，其中40台用于组装加药装置，剩余20台高压柱塞泵进行外卖。主要产品及年产量见表2。 表2 项目产品方案表 序号; 产品名称; 数量; 备注. 1; 计量泵; 200台; 其中130台用于加药装置，剩余70台计量泵外卖。. 2; 高压柱塞泵; 60台; 其中40台用于加药装置，剩余20台高压柱塞泵外卖。. 3; 加药装置; 170台; 加药装置是由计量泵130台、高压柱塞泵40台和外购零部件阀门、管线等组成加药装置。. 6．主要原料及能源消耗 该项目主要原材料为碳钢(10mm-300mm、长度6m）异型钢材（槽钢30mm、角钢60mm）、不锈钢（10mm-300mm）及板材等，原辅材料及能源消耗情况见表3。 表3 主要原辅材料及能源消耗情况表 序号; 原料名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 碳钢; t/a; 10; 由当地市场择优选购. 2; 槽钢; t/a; 6. 3; 角钢; t/a; 0.3. 4; 不锈钢; t/a; 5. 5; 板材; t/a; 5. 6; 机油; t/a; 0.5. 7; 乳化液; t/a; 0.5. 8; 电机; 个/a; 260. 9; 阀门; 个/a; 170; 加药装置. 10; 管线; m/a; 3500. 10; 水; m3/a; 156; 由市政供水管网提供. 11; 电; 万kWh/a; 30; 由供电电网引入. 7．主要生产设备 该项目主要生产设备情况见表4。 表4 主要生产设备情况表 序号; 设备名称; 规格及参数; 数量（台）. 1; 30车床; CW6193B; 1. 2; 20车床; CA6140A; 3. 3; 摇臂钻床; Z3050X16; 1. 4; 铣床; MG301432; 1. 5; 带锯床; G4240; 1. 6; 牛头刨; -; 1. 根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2016年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第36号令，2016年3月25日）及《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》（辽宁省经济委员会，2008年12月18日），该项目不涉及淘汰类及限制类设备。 8．公用工程 （1）给水 该项目生产过程中无需用水，用水主要为员工生活用水，由市政供水管网提供，总用水量为0.65m3/d，即156m3/a。 （2）排水 该项目生产过程无废水外排，废水主要为员工产生的生活污水。主要污染因子为COD、BOD5、SS和NH3-N。生活污水产生量为0.52m3/d，即124.8m3/a。该项目不设旱厕，依托马路对面公厕，其他生活污水全部泼地洒水抑尘。 （3）供电 该项目供电由园区供电电网引入，年耗电量为30万千瓦时，厂内不设有变压器。 （4）供暖 该项目冬季不生产，无需供暖。 9．劳动定员及工作制度 该项目劳动定员13人，年工作240天（3月-11月），实行1班制，每班工作8小时。 与本项目有关的原有污染情况及环境问题： 该项目性质为新建项目，租赁于本溪市安装工程有限责任公司院内，位于本溪市溪湖区柳塘路26号，该场地建与1996年，原企业主要经营中型工业建设项目的机械设备、线路、管道、电器、仪表设备安装。该场地已闲置3年，因此，无原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)： 1．地理位置 （1）项目位置 本溪市位于辽宁省的中南部偏东，是进入辽东半岛东部山区的起点。它南临边境城市丹东，北连省会沈阳和煤都抚顺，东界吉林省通化市，西与古城辽阳接壤。地理坐标为东经123°34＇～125°46＇，北纬40°49＇～41°35＇。全境总面积8348km2。明山区位于本溪市东北部，总面积408.1km2。区内距沈阳桃仙机场50km、大连港350km、营口港180km、大东港170km。 溪湖区位于辽东半岛腹地，是中国辽宁省本溪市所辖的一个市辖区，是一个老工业基地。东界抚顺，西接辽阳，南衔丹东，北邻沈阳。 该项目位于辽宁省本溪市溪湖区柳塘路26号,其地理位置及监测点位图见附图1。 （2）项目周边关系 本溪市恒友泵业制造有限公司建设项目厂区北侧为山地，厂区西侧为空地，厂区东侧为本溪市安装工程有限责公司，厂区南侧紧邻柳塘路。现势地形图及周边关系情况图见附图2，建设项目平面布置见附图3。 2．地形、地貌 本溪市山河交错，地质复杂，有“天然地质博物馆”之称。地质构造体系上大体可分为5个构造带：1）西北向构造带，处在本溪地区北部和西部的太古代鞍山群地层中；2）近东西向构造带，即太子河凹陷带，摩天岭至四棵杨树近东西向构造带和马鹿沟近东西向岩体带；3）东北向构造带，主要是断裂构造；4）弧形构造带；5）伽玛射线地温异常带。 本溪市地处辽宁东南部山区，系长白山支脉―千山山脉之东北端，以东北―西南走向为主，地貌以中低山地为主，西北部边缘有局部丘陵地。全境总趋势为东南高西北低，而东西相比又东高西低。地貌组成以湿润流水作用的山地侵蚀构造形态为主，最高为佛顶山（又称老秃顶子）主峰海拔1367.2m，为辽宁第一高峰，市域内有上百座山峰超过千米，被誉为“辽宁屋脊”。 溪湖区地势自东南向西北倾斜，群山连绵，沟壑纵横，为长白山脉，千山余脉，最高海拔 651米（三会场烟囱垃子），最低海拔99.3米。全区平原很少，大部分是丘陵坡地，山地占80%，耕地占8%，其余主要是河道和水面，地面构成素有“八山一水一分田”之称。 3．气候特征 溪湖属大陆性气候，受西伯利亚和蒙古冷空气的影响，寒暑变化剧烈，四季分明。一月份平均气温为零下 12℃，七月份平均气温为24.3℃，冬季最低温度零下32.3℃，全年平均气温为7.8℃。全年无霜期平均为156天，冰冻期5个月左右，年平均降雨量为793.7mm，降雨最多集中的七、八两个月。全年日照时数平均2400小时，日照时间占可照时间的50-55%。平均活动积温为3200℃，月平均温度9℃，积雪最深25cm左右，年平均蒸发量1600mm，全年以东风、南风、西南风为多，主导风向为西南风，平均风速为2.8米/秒，最大风速为21米/秒，四月份最大平均风速为3.7米/秒，八月份为少风季节。 4．地质及水文特征 本地区地表水系为太子河，太子河全长464公里，流经本溪173.2公里。根据本溪市水文站近年观测资料，太子河年平均流量26.5-96m3/s 本区地下水主要是第四系松散层中的孔隙潜水，含水层以砂砾石为主，分布于漫滩和阶地。该层孔隙发育，透水性、富水性强，渗透系数为42.1-115.8m/d，含水丰富，主要受大气降水补给，其次为低山丘陵基岩浅部风化裂隙水补给。水量、水位动态变化受季节影响，与河水水力联系密切，据钻探测定和长期观测资料，枯水期地下水位略高于太子河水位，为地下水补给河水，丰水期受大气降水补给，地下水位、河水水位均有所上升，但近几年受上游水库调节，河水位上升值很低，故仍为地下水补给河水。砂砾石层下伏基岩，岩性为安山岩，坚硬完整，属隔水岩层。地下水及河水经取样分析，均属弱碱性水，对砼无腐蚀性。 项目所在地附近的地表水体为厂界东侧约700m的火连寨河。 5．植被 全市林业用地1000万亩（其中有林地面积925万亩），人均6.4亩，是辽宁中部城市群重要的水源涵养林区和辽东天然次生林区。共有木本植物47科100属251种，其中有大量红松、油松、落叶松以及柞、桦、椴、榆、柳等珍贵木材，森林蓄积量4860万m3。 6．生物多样性 该项目所在地周围无需要特殊保护的野生动物、濒危或珍稀物种及水生生物等。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1．行政区划及人口 本溪市设平山、明山、溪湖、南芬四区，本溪满族自治县、桓仁满族自治县两县。全市共25个街道办事处（两县各一个）、40个乡镇、229个社区、289个村民委（含一个国家级高新区即本溪高新技术产业开发区）。 溪湖区位于辽东半岛腹地，是中国辽宁省本溪市所辖的一个市辖区，是一个老工业基地。东界抚顺，西接辽阳，南衔丹东，北邻沈阳。下辖7个街道办事处，区域面积138平方公里，总人口16.8万人。 2．工农业发展现状 溪湖区工业以钢铁、煤炭、建材为主，逐步形成电子、化工、轻工等门类企业同步发展的工业体系。其中有本溪湖牌32.5、27.5水泥、内O型密封装置、油泵系列产品、亚砜、轻轨铁铁路配件、彩色喷绘等十几种优质产品远销国内外。农业以畜禽、果品、蔬菜、果树、养牛、速生丰产林和乡村旅游等“四个基地，一个园区”的农业产业发展格局。同时，以东风湖、怪石洞、后湖公园为主线的城乡特色生态旅游、庭院旅游已蓬勃发展起来，构成了山、水、林、湖、洞一体的自然风景和人文景观。 3．交通运输 本溪市地理位置优越，交通十分便捷。东与吉林省通化为邻，距通化市约150km；南临丹东，距丹东市约193km；西和辽阳、鞍山接壤，距辽阳市约69km；北靠沈阳、抚顺，距沈阳约63km，距抚顺约79km。 该项目南侧紧邻柳塘路交通十分便捷，便于原料及产品的收储及外售。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1．环境空气质量现状 引用《本溪日报》发布的2018年6月10日和11日本溪市各县区环境空气质量日报上溪湖点位数据，该点位位于本项目厂界东侧1400m，监测结果见表5。 表5 空气质量现状监测日均值及评价结果 单位：μg/m3 点位; 监测日期; 监测值(日均值). SO2; NO2; PM10; PM2.5. 溪湖区点位; 2018年6月10日; 13; 17; 18; 12. 2018年6月11日; 14; 15; 35; 31. GB3095-2012二级; 150; 80; 150; 75. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表5、可以看出，该项目所在地各监测点位的PM10、PM2.5、SO2、NO2监测结果24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求，环境空气质量较好。 2．声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，建设单位委托大连京诚盛宏源检测技术有限公司对项目所在地的声环境质量现状进行了监测（监测报告见附件4），监测时间为2018年10月22日~23日，监测点位图见附图1，监测结果见表6。 表6 环境噪声监测结果（Leq） 单位：dB(A) 编号; 监测点位; 2018年10月22日; 2018年10月23日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界东侧; 50.8; 42.5; 50.6; 43.9. 2; 厂界西侧; 52.1; 41.6; 52.1; 45.6. 3; 厂界北侧; 51.5; 43.2; 51.0; 43.1. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 60; 50; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 4; 厂界南侧; 60.3; 50.7; 61.2; 50.3. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类; 70; 55; 70; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表6可以看出，该项目厂界东侧、西侧、北侧昼间、夜间噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；厂界南侧紧邻柳塘路，声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，没有超标现象，声环境质量现状较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 该项目位于辽宁省本溪市溪湖区柳塘路26号，项目所在地周围500m范围内没有自然保护区、风景旅游区、文物古迹等人文景点，无医院等单位，因此确定受该项目影响的主要保护目标名单及保护级别见表7。 表7 环境保护目标和对象 环境要素; 环境保护对象; 环保目标. 敏感点; 方位; 距离(m); 功能; 规模. 环境空气; 煤矿社区; 西南; 320; 住宅; 118户，413人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准. 头道社区; 西; 400; 住宅; 244户，5978人. 北山社区居民委员会; 南; 570; 住宅; 175户，3028人. 声环境; 敏感点; 方位; 距离(m); 功能; 规模; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类、4a标准. 煤矿社区; 西南; 320; 住宅; 118户，413人. 头道社区; 西; 400; 住宅; 244户，5978人. 北山社区居民委员会; 南; 570; 住宅; 175户，3028人. 水环境; 敏感点; 方位; 距离(m); 功能; 规模; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准. 火连寨; 东侧; 700; 河流; ——.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1．环境空气质量标准 建设项目处于环境空气质量二类功能区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，各项环境空气污染物浓度限值见表8。 表8 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 二级. 1; 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. 2; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 3; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 2.地表水环境质量标准 项目附近地表水体为火连寨河流，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准，见表9。 表9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 单位：mg/L 项目; PH; COD; BOD5; NH3-N; TP; DO; 石油类. 标准值; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≥5; ≤0.05. 3．声环境质量标准 根据本项目所处区地理环境特征，该项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准，见表10。 表10 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. . |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1．废气排放标准 （1）施工期 该项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），无组织排放颗粒物浓度应小于1.0mg/m3。 （2）运营期 生产废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准，详见表11。 表11 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0. 2．噪声排放标准 （1）施工期 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，见表12。 表12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表13。 表13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3．固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号，2013年6月8日）；生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》（中华人民共和国建设部令第157号，2007年7月1日）。 危险废物分类按照环境保护部、国家发展和改革委员会及公安部修订发布的《国家危险废物名录》（2016版），自2016年8月1日起实施；临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ 607-2011）中的相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据辽环发[2015]17号《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》，确定总量控制因子为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。 该项目生产过程无废水外排，无SO2、NOx产生。 因此，本项目无总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

1、施工期 该项目利用辽宁省本溪市溪湖区柳塘路26号原有厂房，该项目只是对厂房及办公用房进行翻新处理并对厂房进行设备新增及设备安装。因此，施工期无主体建设内容，主要是对房屋进行内部装修和设备新增及设备安装，因此施工期污染源主要为设备安装过程中产生的粉尘、噪声及装修垃圾。 （1）大气污染工序 施工期的废气来自于设备安装过程中产生的粉尘。 （2）废水污染工序 该项目施工期的废水主要为施工人员的生活污水。 （3）噪声污染工序 该项目施工期产生噪声的工序包括各种设备搬运入厂及设备安装过程产生的噪声。噪声强度为55-80dB(A)。 （4）固体废物污染工序 该项目施工期的固体废物主要为生活垃圾及装修垃圾。 图1 施工期工艺流程及主要产污节点图 2、运营期 该项目主要产品计量泵200台（实际生产200台，其中130台用于加药装置，其余70台外售）、高压柱塞泵60台（实际生产60台，其中40台用于加药装置，其余20台外售）。计量泵、高压柱塞泵以及外购的阀门、管线等组成加药装置170台。其主要生产工艺流程及产污节点如下。 - 计量泵及高压柱塞泵的生产工艺： ①切割：铁板下料后利用带锯床按指定尺寸进行裁剪，然后根据计量泵和高压柱塞泵的要求，利用车床、铣床对铁板进行加工，随后利用人工修剪、打磨进行对金属最后的处理，处理好的合格产品进入半成品库进行销售。 原材料 带锯床 人工划线 车床精加工 铣床 人工修剪、打磨 入半成品库 待组装 粉尘、噪声 粉尘、噪声 废机油、噪声 粉尘、废边角料、废乳化液 粉尘、废边角料 计量泵 高压柱塞泵 130台 70台 外售 60台 20台 待组装 入半成品库 外售 图1 框架生产工艺流程及产污节点图 - 组装工艺 该项目主要产品计量泵200台（实际生产200台，其中130台用于加药装置，其余70台外售）、高压柱塞泵60台（实际生产60台，其中40台用于加药装置，其余20台外售）、外购阀门、管线等组成加药装置170台。最后合格的成品直接包装出厂。 该项目不涉及铸造、喷漆等生产工序。 噪声 组合 人工检验 表面打磨 出厂 噪声 粉尘、噪声 外购件、阀门、管线等、计量泵130台、高压柱塞泵40台 图2 组装工艺流程及产污节点图 主要污染工序： 1．施工期污染工序： 本溪市恒友泵业制造有限公司建设项目生产厂房及办公用房等均为租赁原有闲置厂房。因此，施工期无主体建设内容，主要是对房屋进行内部装修和设备新增及设备安装，因此施工期污染源主要为设备安装过程中产生的粉尘、噪声及装修垃圾。 （1）大气污染工序 施工期的废气来自于设备安装过程中产生的粉尘。 （2）废水污染工序 该项目施工期的废水主要为施工人员的生活污水。 （3）噪声污染工序 该项目施工期产生噪声的工序包括各种设备搬运入厂及设备安装过程产生的噪声。噪声强度为55-80dB(A)。 （4）固体废物污染工序 该项目施工期的固体废物主要为生活垃圾及装修垃圾。 2．运营期污染工序 （1）废气 该项目生产过程中的主要废气污染物为切割过程产生的切割粉尘、打磨过程中产生的打磨粉尘、主要污染因子为TSP。 （2）废水 该项目生产过程中无废水产生；废水主要为职工产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N等。 （3）噪声 该项目生产过程中噪声源主要为为车间各种生产设备，如30车床、20车床、摇臂钻、铣床、带锯床、牛头刨等，其声压级在65~80dB(A)之间。 （4）固体废物 该项目固体废物分为生活垃圾、一般工业固体废物以及危险废物，其中一般固体废物主要包括机加工过程中产生的边角料；机加过程中产生的切割粉尘、打磨粉尘。危险废物主要为机加设备定期更换废机油以及废乳化液。乳化液厂内循环使用，不外排。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 处理后排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 打磨工序 | 粉尘 | 0.5t/a |  | 0.075t/a |
|  | 切割工序 |  | 0.5t/a |  | 0.075t/a |
| 水污染物 | 生活 污水 (156m3/a) | COD | 250mg/L | 0.02t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.012t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.016t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 40mg/L | 0.0032t/a | 0 |
| 固体废物 | 机加设备 | 废机油 | 0.05t/a |  | 0.05t/a |
|  |  | 废乳化液 | 0.05t/a |  | 0.05t/a |
|  |  | 废油桶 | 6个/a |  | 6个/a |
|  | 剪裁工序 | 边角料 | 0.7t/a |  | 0.7t/a |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 1.56t/a |  | 1.56t/a |
|  | 切割工序、打磨工序、 | 粉尘 | 0.075t/a |  | 0.075t/a |
| 噪声 | 该项目噪声源主要为车间内各种生产设备，如30车床、20车床、摇臂钻、铣床、带锯床、牛头刨床等，其声压级在65~80dB(A)之间。要求设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备，对强噪声设备在支架下面安装橡胶减振设施，加强润滑。可以采取给各个联接部位加防震垫，紧固松动的螺丝，固定好机器等措施，从振动源上降低噪声。采取上述措施后，再经距离衰减，厂界四周噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 为了使厂区拥有良好的生态环境，同时使噪声得到更好的控制，根据实际情况绿化厂区，以实用性和观赏性兼顾为原则，通过多种植物的科学搭配，合理布局，丰富绿化的层次和色彩，绿化面积50m2，绿化率为4.1%。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1．环境空气影响分析 该项目租赁原有闲置厂房，不涉及大规模土建工程，仅对新增设备进行基础安装。施工期的废气主要来自于设备安装过程中产生的粉尘。产尘量相对较小。各种粉尘和扬尘大多为无组织排放，污染源及污染物随机波动较大，为此要求项目施工时，避免起尘原材料的露天堆放，多尘物料堆应用帆布覆盖；施工现场禁止焚烧能产生有毒有害气体的废弃建材与原料。采取以上措施后施工期环境空气的影响甚微。 2．水环境影响分析 该项目施工期的废水主要为施工人员的生活污水，施工期预计进场工人10人，施工期产生的污水水质参照同类型项目指标，用水定额10L/人·d计算，其污水排放系数0.8，则项目施工期排放污水量0.08m3/d。施工人员使用马路对面公厕，因此不会对周围水环境造成明显影响。参照其他类似生活污水监测数据，施工期间排放的污水水质及污染物产生量如表14。 表14 施工期施工人员生活污水排放量 项目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 浓度（mg/L）; 250; 150; 200; 40. 日产生量（kg/d）; 0.02; 0.012; 0.016; 0.0032. 3．声环境影响分析 根据对同类施工阶段的类比调查，噪声源的强度一般都在65-80dB(A)之间。施工期噪声应执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011），避免夜间施工（22:00-06:00），以减轻项目施工期声环境影响。 由于工序要求或其他特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。经批准从事的夜间作业，必须公告附近居民。 由于该项目施工期噪声源强度不大，并且施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，施工期噪声对周围声环境影响就会停止。 - 固体废物影响分析 施工期间产生的固体废弃物包括装修垃圾和施工人员的生活垃圾。 该项目施工高峰期施工人数可达10人/d，每人每天生活垃圾产生量以0.3kg计，施工期共计1月，则日生活垃圾产生量为0.003t/d，施工期生活垃圾产生量约为0.09t，施工期生活垃圾应收集到指定垃圾箱内及时清运，由环卫部门统一处理。由于该项目装修规模较小，装修垃圾所占贡献率很小，因此不进行定量分析。 只要合理规划、科学管理，采取有效的防护措施，施工活动不会明显影响场地周围的环境质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失，基本不会对周围产生影响。 运营期环境影响分析： 1．环境空气影响分析 该项目生产过程中的主要废气污染物为切割过程产生的切割粉尘、打磨过程中产生的打磨粉尘、主要污染因子为TSP。 （1）打磨粉尘 该项目在进行包装出厂之前均需对计量泵、高压柱塞泵、加药装置表面进行打磨，该项目在利用人工打磨过程中将会产生金属粉尘，则粉尘产生量为0.5t/a。金属粉尘比重相对较大，一般约85%以上的金属粉尘快速沉降，主要沉降在设备周围，定期清扫，外排粉尘量较少，约0.075t/a。 该项目人工打磨位于厂区内，则外排粉尘在厂区内自然扩散。对周围环境不产生明显影响。 （2）切割粉尘 项目采购的碳钢、异型钢材（槽钢、角钢）、不锈钢、板材料利用带锯床按设计尺寸进行切割，此过程中会产生一定量的金属粉尘，则粉尘产生量约0.5t/a。金属粉尘比重相对较大，一般约85%以上的金属粉尘快速沉降，主要沉降在设备周围，定期清扫，外排粉尘量较少，约0.075t/a。 该项目带锯床位于厂区中部，则外排粉尘在厂区内自然扩散。要求对产生的粉尘定期洒水降尘，进一步减少无组织粉尘排放量，对周围环境不产生明显影响。 - 大气环境防护距离 - 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），评价采用推荐模式中的大气环境防护距离计算公式计算无组织废气的大气环境防护距离。根据上述工程分析核算，该项目无组织排放废气TSP排放量为0.15t/a，即0.078kg/h。具体计算参数选择见表15。 表15 该项目大气环境防护距离模式计算参数 面源名称; 面源长度 (m); 面源宽度 (m); 面源有效高度 (m); 污染物排放速率(kg/h). 生产车间; 66.7; 15; 4.5; 0.078. 本次评估采用环境保护部环境工程评估中心制作并发布的大气环境防护距离标准计算程序（ver1.2）进行计算。对车间无组织排放面源进行计算，计算结果见图3。 图3 大气防护距离计算结果 - 按照上述参数对本项目面源的大气环境防护距离进行计算，得出该项目大气环境防护距离为“无超标点”。 （4）卫生防护距离 参考《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中卫生防护距离计算公式，计算该项目的卫生防护距离，其计算公式为： QcCm=1ABLC+0.25r20.5LD 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；为2.0mg/m3。 L——工业企业所需卫生防护距离，m； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；生产厂房取4.6kg/h。 r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=Sπ0.5；生产厂房面积为1000m2。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次；根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），本溪地区年平均风速为2.8m/s。 图4 卫生防护距离计算结果 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）要求，在确定同时排放多种对周围大气环境有明显影响的大气污染物的企业卫生防护距离时，计算应分别按各自单独作用的影响考虑，卫生防护距离应取其大者。卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。 经计算，该项目计算卫生防护距离为4.283m，确定为50m。 根据卫生防护距离、大气防护距离计算所得，该项目卫生防护距离为50m；大气防护距离为“无超标点”。综上所述，确定该项目卫生防护距离为50m。该项目附近最近的敏感点为西南侧约320m的煤矿社区居民，满足卫生防护距离的要求。该项目卫生防护距离包络线图见附图4。 2．水环境影响分析 该项目生产过程中无需用水，用水主要为员工生活用水，由市政供水管网提供。 该项目劳动定员13人，年工作240天，实行1班制，每班工作8小时。据《辽宁省行业用水定额》(DB21/T1237-2015)表168，员工生活用水定额取50L/（人·d），则生活用水量为0.65m3/d，即156m3/a。 该项目生产过程无废水外排，废水主要为员工产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N。生活污水排放系数按0.8计算，职工生活污水排放量为0.52m3/d，即124.8m3/a。厂区内不设旱厕，旱厕依托马路对面公厕，其他生活污水全部泼地洒水抑尘。 因此，项目污水的排放不会对区域的地表水环境产生影响。 3．噪声环境影响分析 该项目噪声源主要为车间内各种生产设备，如30车床、20车床、摇臂钻、铣床、带锯床、牛头刨床等，其声压级在65~80dB(A)之间。各噪声源噪声值详见表16。 表16 项目各噪声源噪声值 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声值; 治理措施; 治理效果; 治理后噪声值. 1; 30车床; 1; 70; 布置在1#生产车间内，设备底部设置基础减振，厂房进行隔声处理。; -20; 50. 2; 20车床; 3; 75; -20; 55. 3; 摇臂钻床; 1; 70; -20; 50. 4; 铣床; 1; 70; -20; 50. 5; 牛头刨; 1; 70; -20; 50. 各个重大噪声源设备均位于生产车间内，本次评价以整个厂区为评价单元，噪声面源长约40m，宽约25m，高度约3.5m，项目生产车间距厂界的距离见表17。 表17 噪声源距厂界距离 噪声来源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 车间; 5m; 5m; 5m; 5m. 参考冶金工业出版社出版的《工业企业环境保护》α取0.10；厂房透声系数取10-2，窗户的透声系数为10-2.5；Q值取2。 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中规定的点源模式进行预测。为了简化计算，本报告不按照倍频带声压级分别进行详细的计算，只是简化为按照A声级进行预测，预测结果见表17。预测方法如下： （1）室内声源等效室外声源的计算方法： 式中：Lpi — 某个室内声源在靠近围护结构处的声压级，dB； Lw — 某个声源的声功率级，dB； r — 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； Q — 方向性因子；通常对无指向性声源， R — 房间常数，按下式计算： 式中：S — 房间的总表面积，车间240m2； α— 平均吸声系数，取0.1。 （2）室内所有声源在靠近围护结构处的合成声压级（L1） （3）外靠近围护结构处的声压级（L2） L2 = L1 - （TL+6） 式中：TL — 隔墙的传输损失，按下式计算： 式中：Sk — 传声的围护结构面积，m2； τk — 围护结构的透声系数。 （4）将室外声级L2和透声面积换算成等效的室外声源，公式如下： Lw2 = L2 + 10logS （5）计算等效室外声源传播到预测点的声压级（Li） Li= L（r0）- （Adiv + Abar + Aatm + Aexc） L（r0）=LW2 – 20logr0 – 8 Adiv = 20log（r/r0） 式中：Li—等效室外声源在预测点的声压级； L（r0）— 等效室外声源在参考位置r0处的声压级； Adiv — 声波几何发散引起的衰减量； Abar — 遮挡物引起的衰减量； Aatm — 空气吸收引起的衰减量； Aexc — 附加衰减量。 根据本评价的实际情况，后三项在计算中予以忽略，仅考虑几何发散。 （6）计算各等效室外声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg） 式中：Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB； n—等效室外声源个数。 T—预测计算的时间段，S； ti—i声源在T时段的运行时间，S。 （7）计算预测点的预测等效声级（Leq） 式中：Leq—声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB； Leqb—预测点的背景值，dB。 表18 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 本底值; 贡献值; 预测值; 标准dB（A）; 达标情况. 东厂界昼间; 50.7; 55.60; 53.15; 60; 达标. 东厂界夜间; 43.2; 48.08; 45.64; 50; 达标. 南厂界昼间; 60.8; 55.60; 58.2; 70; 达标. 南厂界夜间; 50.5; 48.08; 49.29; 55; 达标. 西厂界昼间; 52.1; 55.60; 53.83; 60; 达标. 西厂界夜间; 43.6; 48.08; 45.84; 50; 达标. 北厂界昼间; 51.3; 40.88; 46.09; 60; 达标. 北厂界夜间; 43.2; 34.36; 38.78; 50; 达标. 由预测结果可以看出，运营期厂界四周噪声贡献值较低，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，说明本项目噪声对周围声环境质量影响较小。环评要求建设单位加强噪声污染的防治，设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备，做基础减振处理，对强噪声设备在支架下面安装橡胶减振设施，加强润滑，进一步降低噪声对周围环境影响。 4．固体废物环境影响分析 该项目固体废物分为生活垃圾、一般工业固体废物以及危险废物，其中一般固体废物主要为机加过程中产生的切割粉尘、打磨粉尘以及机加工过程中产生的边角料；危险废物主要为机加设备定期更换废机油以及废乳化液。乳化液厂内循环使用，不外排。 - 生活垃圾 该项目劳动定员13人，年工作240天，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量约为1.56t/a，投放到厂内的封闭式垃圾桶内，由当地环卫部门定期清运处理。 - 一般工业固体废物 ①废边角料 该项目在机加过程中将产生一定量的废边角料，主要包括碳钢、异型钢材、不锈钢、板材等。根据同类企业调查，该项目废铁板板料产生量为0.7t/a。产生的废边角料收集后由金属回收公司回收综合利用。 ②机加过程中产生的切割粉尘、打磨粉尘。 该项目机加过程中产生的切割粉尘产生量约为0.075t/a；打磨粉尘产生量约为0.075t/a。产生的切割粉尘、打磨粉尘均由金属回收公司回收综合利用。 （3）危险废物 该项目危险废物主要为机加设备定期更换废机油。该项目废机油产生量约为0.05t/a，废乳化液产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部部令第39号，自2016年8月1日起施行），废机油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-200-08，即“珩磨、研磨、打磨过程中产生的废矿物油油及油泥”，危险特性为“T（毒性），I（易燃性）”；废乳化液属于“HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液”，废物代码为900-006-09，即“使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，危险特性为“T（毒性）”。 本项目机油、乳化液均为桶装产品。因此，使用过程中将产生废机油桶及废乳化液桶，产生量约为6个/a，属于“HW49 其他废物”，废物代码为900-041-49，即“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为“T（毒性），In（感染性）”。 危险废物必须定期送往有资质的固体废物处理部门进行无害化处理。为了防止二次污染，危险废物的转移、利用或处置执行危险废物转移联单制度，按规定办理环保备案手续。废润滑油临时储存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号，2013年6月8日），建设单位应加强对危险废弃物产生源的监督管理，应建造专用的危险废弃物贮存设施，贮存、处置场所等设施必须设置警示标志等，同时制定防止泄漏、散失的安全措施。 - 要求建设单位在厂区内设置危险废物暂存间，应将危险废物集中收集后在危险废物暂存间中单独存放，积攒到一定数量后交由有资质单位处理，禁止作为一般固体废物随意丢弃排放。要求对危废暂存间的地面进行硬覆盖并作防渗处理，该区域地坪可采取混凝土结构，并使其渗透系数小于1.0×10－7cm/s，并设置危险废物警示标志。 本项目固体废物产生量及处置措施详见表19。 表19 本项目固体废物产生量 序号; 固体废物种类; 产生量（t/a）; 分类; 处置措施. 1; 生活垃圾; 1.56; 一般固废; 环卫部门统一处理. 2; 废边角料; 0.7; 一般固废; 收集后由金属回收公司回收综合利用. 4; 粉尘; 0.075; 一般固废. 5; 废机油; 0.05; 危险废物; 收集后统一交由有资质单位处理. 6; 废乳化液; 0.05; 危险废物; 厂内循环使用，不外排。. 7; 废油桶; 6个; 危险废物; 收集后统一交由有资质单位处理. 采取合理处置后，该项目固体废物不会对周围环境造成明显影响。 5．绿化 绿色植物不仅能美化环境、吸收二氧化碳制造氧气，而且具有吸收有害气体、吸附尘粒、杀菌、改善小气候、避震、防噪音等许多方面的长期和综合效果，这是任何其他措施所不能代替的。 建议厂区采用乔灌草相结合的绿化方式，在办公区及厂内空地种植花草树木。本项目新增绿化面积50m2，绿化率为4.1%。 - 6．环保设施投资估算 该项目总投资20万元，其中环保投资2.5万元，占总投资的12.5%。环保投资及其环境效益见表20。 表20 环保设施及投资估算情况一览表 序号; 投资项目; 投资估算(万元); 备注. 1; 产噪设备基础减振等。; 1; 30车床、20车床、铣床、摇臂钻、铣床、带锯床、牛头刨床等设置减震设施共8个。. 2; 危废暂存间，地面进行硬覆盖并作防渗处理，设置危险废物警示标志。; 1; 共1个. 3; 生活垃圾投放到厂内的封闭式垃圾箱内，由环卫部门统一清运处理。; 0.5; 共1个. 合计; 2.5. - 7.“三同时”验收 环境保护“三同时”是指建设项目的防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目环保验收是环境保护“三同时”全过程管理中最后一道程序，也是环境保护投资转化为环境效益的标志，建设项目环保验收不仅是对项目前期环境评价、配套环境设施建设等各阶段环境管理效果的最终检查和测试，也是保证建设项目在今后运行中实现污染物稳定达标的主要手段。本项目的环境保护“三同时”验收一览表详见表21。 表21 本项目“三同时”验收一览表 项目; 排放源; 污染物; 污染防治措施; 验收标准. 环境 空气; 打磨工序; 粉尘; 金属粉尘大部分沉降在设备周围，及时清扫。外排粉尘量较少，定期洒水降尘，进一步减少无组织粉尘排放量。; 粉尘无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（颗粒物浓度<1mg/m3）。. 切割工序. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS NH3-N; 厂内不设旱厕，依托公路对面公厕，其他生活污水全部泼地洒水抑尘。; 无废水外排. 噪声; 30车床、20车床、摇臂钻、铣床、带锯床、牛头刨等; 设备 噪声; 设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备，做基础减振处理，对强噪声设备在支架下面安装橡胶减振设施，加强润滑。; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。昼间<60dB(A)；夜间<50dB(A)。）. 固体 废物; 切割工序 打磨工序; 粉尘; 产生的切割粉尘、打磨粉尘由金属回收公司回收综合利用。; 得到合理处置. 剪裁工序; 边角料. 设备; 废机油; 收集后统一交由有资质单位处理。. 废乳化液; 循环使用不外排。. 废油桶; 收集后统一交由有资质单位处理。. 员工; 生活垃圾; 环卫部门统一处理. 绿化; —; —; 绿化面积为50m2。; 绿化率4.1%。. 表22 污染物排放清单一览表 种类; 污染源; 污染物; 环境保护措施及主要运行参数; 排污口 信息; 执行的环境标准. 标准名称. 废气; 打磨工序; 粉尘; 金属粉尘大部分沉降在设备周围，及时清扫。产生粉尘量较少。; 厂界; 粉尘无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（浓度<1.0mg/m3）. 切割工序. 废水; 生活污水; COD; 厂内不设旱厕，依托公路对面公厕，其他生活污水全部泼地洒水抑尘。; /; 无废水外排. BOD5. SS. 氨氮. 噪声; 30车床、20车床、摇臂钻、铣床、带锯床、牛头刨等; 设备噪声; 设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备，做基础减振处理，对强噪声设备在支架下面安装橡胶减振设施，加强润滑。; 厂界; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。昼间<60dB(A)；夜间<50dB(A)。）. 固体 废物; 职工; 生活垃圾; 环卫部门统一处理; /; 得到合理处置. 打磨工序; 粉尘; 产生的切割粉尘、打磨粉尘、由金属回收公司回收综合利用。. 剪裁工序; 边角料. 设备; 废机油; 收集后统一交由有资质单位处理。. 废乳化液; 循环使用不外排。. 废油桶; 收集后统一交由有资质单位处理。. - 8.监测计划 根据工程的生产规模，污染排放的实际情况及企业发展规划，由环保科负责企业污染源和环境质量监测管理。环境质量监测可委托有资质的监测机构完成，具体监测时间、频率、点位服从环保部门的规定和要求，环境监测以企业生产特征、污染物影响特性及测试手段的可靠性来进行确定。 监测和分析方法按国家有关规定进行。根据项目特点和企业监测能力，可采用委托监测的方式，监测计划见表23。 表23 环境监测计划 时期; 要素; 监测项目; 监测点; 监测频率; 监测方式. 营运期; 噪声; 噪声; 厂界; 半年1次; 委托监测. 废气; TSP; 厂界; 半年1次; 委托监测.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 打磨工序 | 粉尘 | 金属粉尘大部分沉降在设备周围，及时清扫。外排粉尘量较少，定期洒水降尘，进一步减少无组织粉尘排放量。 | 粉尘无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（颗粒物浓度<1mg/m3）。 |
|  | 切割工序 | 粉尘 |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 厂内不设旱厕，依托公路对面公厕，其他生活污水全部泼地洒水抑尘。 | 无废水外排 |
| 固体 废物 | 切割工序 打磨工序 | 粉尘 | 产生的切割粉尘、打磨粉尘由金属回收公司回收综合利用。 | 合理处置 |
|  | 剪裁工序 | 边角料 |  |  |
|  | 设备 | 废机油 | 收集后统一交由有资质单位处理。 |  |
|  |  | 废乳化液 | 厂内循环使用不外排。 |  |
|  |  | 废油桶 | 收集后统一交由有资质单位处理。 |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 该项目噪声源主要为车间内各种生产设备，如30车床、20车床、摇臂钻、铣床、带锯床、牛头刨等，其声压级在65~80dB(A)之间。要求设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备，对强噪声设备在支架下面安装橡胶减振设施，加强润滑。可以采取给各个联接部位加防震垫，紧固松动的螺丝，固定好机器等措施，从振动源上降低噪声。采取上述措施后，再经距离衰减，厂界四周噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 在地块周围边界要加强绿化，可选择对噪声有一定吸收能力的植物，建议采用乔灌木相结合的绿化方式，并设置花坛，栽种花卉，注意植物高低的搭配，讲究一定的美观效益。该项目绿化面积为50m2，绿化率为4.1%。 |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1．建设项目概况 该项目位于辽宁省本溪市溪湖区柳塘路26号，该项目总投资20万元，占地面积约为1200m2，建筑面积1200m2。租赁本溪市安装工程有限责公司院内闲置场地以及厂房，仅对原有厂房及办公用房等进行翻新处理。该项目主要建设内容包括：在厂区设备增加30车床1台、20车床3台、摇臂钻1台、铣床1台、带锯床1台、牛头刨等。该项目主要从事计量泵、高压柱塞泵、加药装置设备的安装、销售。项目外售产品均不进行涂装。 2．产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2016年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第36号令，2016年3月25日）及《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》（辽宁省经济委员会，2008年12月18日），该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修正）中鼓励、限制、淘汰类的项目，生产过程不含淘汰和限制的生产工艺和设备，属于国家允许类项目，符合现行的产业政策要求。 3．环境质量现状 （1）环境空气 该项目所在地环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准要求，环境空气质量现状较好。 （2）声环境 该项目所在地声环境质量现状较好，地块四周声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准要求。 4．环境影响预测 （1）废气 该项目生产过程中的主要废气污染物为切割过程产生的切割粉尘、打磨过程中产生的打磨粉尘、主要污染因子为TSP。 ①打磨粉尘 该项目在进行包装出厂之前均需对计量泵、高压柱塞泵、加药装置表面进行打磨。该项目在打磨过程中将会产生金属粉尘，金属粉尘产生量为0.5t/a。金属粉尘比重相对较大，一般约85%以上的金属粉尘快速沉降，主要沉降在设备周围，定期清扫，外排粉尘量较少，约0.075t/a。该项目牛头刨床位于厂区内工棚处，则外排粉尘在厂区内自然扩散。对周围环境产生不明显影响。 ②切割粉尘 项目采购的碳钢、异性钢材（槽钢、角钢）、不锈钢、板材按设计尺寸进行切割，此过程中会产生一定量的金属粉尘，金属粉尘产生量约0.5t/a。金属粉尘比重相对较大，一般约85%以上的金属粉尘快速沉降，主要沉降在设备周围，定期清扫，外排粉尘量较少，约0.075t/a。该项目带锯床位于厂区内工棚内，则外排粉尘在厂区自然扩散。 该项目生产过程中无需用水，用水主要为员工生活用水，由市政供水管网提供。该项目生活用水量为0.65m3/d，即156m3/a。 该项目生产过程无废水外排，废水主要为员工产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N。生活污水排放系数按0.8计算，职工生活污水排放量为0.52m3/d，即124.8m3/a。厂内不设旱厕，依托公路对面公厕，其他生活污水全部泼地洒水抑尘。 因此，项目污水的排放不会对区域的地表水环境产生影响。 （3）噪声 该项目噪声源主要为车间内各种生产设备，如30车床、20车床、摇臂钻、铣床、带锯床、牛头刨等，其声压级在65~80dB(A)之间。要求设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备，对强噪声设备在支架下面安装橡胶减振设施，加强润滑。可以采取给各个联接部位加防震垫，紧固松动的螺丝，固定好机器等措施，从振动源上降低噪声。采取上述措施后，再经距离衰减，厂界四周噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （4）固体废物 该项目固体废物分为生活垃圾、一般工业固体废物以及危险废物，其中一般固体废物主要包括机加过程中产生的切割粉尘、打磨粉尘以及机加工过程中产生的边角料；危险废物主要为机加设备定期更换废机油以及废乳化液。 该项目生活垃圾产生量约为1.56t/a，投放到厂内的封闭式垃圾桶内，由当地环卫部门定期清运处理；机加过程中产生的切割粉尘产生量约为0.94t/a，打磨粉尘产生量约为0.05t/a，产生的切割粉尘、打磨粉尘由金属回收公司回收综合利用；废铁板板料产生量为0.7/a，产生的废边角料收集后由金属回收公司回收综合利用；废机油排放量约为0.05t/a，废乳化液产生量约为0.05t/a，废油桶产生量约为6个/a，根据《国家危险废物名录》（环境保护部部令第39号，自2016年8月1日起施行），废机油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-200-08，即“珩磨、研磨、打磨过程中产生的废矿物油油及油泥”，危险特性为“T（毒性），I（易燃性）”；废乳化液属于“HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液”，废物代码为900-006-09，即“使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，危险特性为“T（毒性）”；废油桶属于“HW49 其他废物”，废物代码为900-041-49，即“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为“T（毒性），In（感染性）”，危险废物必须定期送往有资质的固体废物处理部门进行无害化处理。 5．总量控制 该项目生产过程无废水外排，无SO2、NOx产生。 因此，本项目无总量控制指标。 6．环保投资 - 该项目总投资20万元，其中环保投资1万元，占总投资的5%。 7．总结论 本项目在认真落实“三同时”的前提下，运营过程中只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，切实落实本次环评提出的各项环保措施，对污染源采取各项治理措施后废水、噪声可达标排放，固体废物合理处置，对周围环境影响较小。从环保角度出发，该项目的建设是可行的。 二、建议 （1）要求建设危废暂存间，签订危废处理协议，并且制作危废转移联单。 （2）在厂区的管理机构中设立兼职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作。健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 （3）厂区及厂界加强绿化，以降低噪声，净化空气，美化环境。 预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附件、附图: 附件1 租赁协议 附件2 委托书 附件3 营业执照 附件4 监测报告 附图1 建设项目地理位置及监测点位图 附图2 建设项目平面布置图 附图3 建设项目现势地形及周边关系图 附图4 建设项目卫生防护距离包线图