《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 本溪锡庆碎石加工有限公司年产30万m3碎石建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 本溪锡庆碎石加工有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朴胜浩 |  | 联系人 | 朴胜浩 |  |
| 通讯地址 | 本溪市溪湖区火连寨办事处梨树沟下堡村一组 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18341466666 | 传真 | — | 邮政编码 | 117000 |
| 建设地点 | 本溪市溪湖区火连寨办事处梨树沟下堡村一组 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  | 批准文号 | —— |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  | 行业类型 及代码 | [C3033]建筑用石加工 |  |
| 占地面积 | 6500m2 |  | 绿化面积 | 700m2 |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） | 24 | 环保投资占总投资比例 | 4.8% |
| 评价经费(万元) | — | 预期投产 日期 | 2019年4月 |  |  |
| 工程内容及规模： - 建设项目的由来 为了解决本溪矿业有限责任公司梨树沟铁矿排渣场残留的采矿废石综合利用问题，本溪锡庆碎石加工有限公司拟投资500万元，利用本溪矿业有限责任公司梨树沟铁矿排渣场东侧空地建设本溪锡庆碎石加工有限公司年产30万m3碎石建设项目，该地块位于本溪市溪湖区火连寨办事处梨树沟下堡村一组（场地使用协议见附件1）。 该项目主要以本溪矿业有限责任公司梨树沟铁矿开采过程产生的废矿石为原料（合作协议见附件2），从事废矿石的破碎加工以及销售服务，主要产品为石块、碎石、石子及石粉，主要销往当地建材厂商，用于当地公路建设使用。 根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第四十八号）以及中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本溪锡庆碎石加工有限公司年产30万m3碎石建设项目须进行环境影响评价。该项目主要从事废矿石的破碎加工以及销售服务，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部部令第1号）中“十九、非金属矿物制品业 51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造 全部编制报告表”，因此，本溪锡庆碎石加工有限公司年产30万m3碎石建设项目应编制环境影响报告表。 为此，本溪锡庆碎石加工有限公司委托中辉国环（北京）科技发展有限公司承担此项工程的环境影响评价工作（委托书见附件3）。接受委托后，我公司即组织技术人员对该项目进行了现场踏勘和资料收集，按照建设项目环境影响评价相关的法律法规、标准及技术规范的相关规定，编制了该项目的环境影响报告表，由建设单位提交当地环保行政管理部门审查批复。 2．产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月27日）、《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》（辽宁省经济委员会，2008年12月18日文件），该项目产业政策符合性分析情况见表1。 表1 该项目产业政策符合性分析情况表 项目; 内容; 符合性分析. 《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》; - 第一类“鼓励类” - 建材 - 11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用。; 该项目以本溪矿业有限责任公司梨树沟铁矿开采过程产生的废矿石为原料，从事废矿石的破碎加工以及销售服务，因此属于“鼓励类”项目. 《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》; 十二、环境保护与资源节约综合利用 32、“三废”综合利用及治理工程. 根据表1分析可知，该项目属于鼓励类，符合现行的产业政策要求。 3．选址合理性分析 本溪锡庆碎石加工有限公司年产30万m3碎石建设项目位于本溪市溪湖区火连寨办事处梨树沟下堡村一组，该地块隶属本溪矿业有限责任公司梨树沟铁矿，属于建设用地，目前双方已签署场地使用协议。该项目主要以本溪矿业有限责任公司梨树沟铁矿开采过程产生的废矿石为原料，从事废矿石的破碎加工以及销售服务（营业执照见附件4）。该项目西侧为本溪矿业有限责任公司梨树沟铁矿排渣场，有效的缩短了原材料的运输。该项目北侧、东侧、南侧均为山地，距离该项目最近的居民为东北侧约220m的高程寨村，距离较远。 综上所述，项目选址合理。 - 4．建设项目主要内容 本溪锡庆碎石加工有限公司年产30万m3碎石建设项目位于本溪市溪湖区火连寨办事处梨树沟下堡村一组，该项目总投资500万元，占地面积为6500m2。该项目主要以本溪矿业有限责任公司梨树沟铁矿开采过程产生的废矿石为原料，从事废矿石的破碎加工以及销售服务，主要产品为石块、碎石、石子及石粉，产品年产量共计30万m3，其中石块（20mm<D<30mm）年产量为9万m3；碎石（8mm≤D≤20mm）年产量为12万m3；石子（5mm≤D≤8mm）年产量为6万m3；石粉（D<5mm）年产量为3万m3。该项目产品主要销往当地建材厂商，用于当地公路建设使用。项目组成见表2。 表2 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体 工程; 生产区; 位于厂区西南侧，占地面积600m2，设封闭碎石生产线1条，主要设备为1台给料机、9条皮带输送机、1台颚式破碎机、1台圆锥式破碎机、2台振动筛。该生产线用于碎石的加工生产。上述生产设备均布置在封闭式罩棚内。. 成品堆场; 位于厂区东北侧，1座，占地面积为1500m2，用于成品石块、碎石、石子的堆放，要求成品堆场采用防尘网进行遮盖处理，成品石粉不在厂区堆存，直接外售。如石粉产品不能及时销售，则需停产，确保石粉产品不在场内露天堆存。. 辅助工程; 办公室; 位于厂区东北侧，1层，彩钢结构，建筑面积70m2。. 变电所; 位于厂区西南侧，1层，彩钢结构，建筑面积35m2。. 公用 工程; 供水; 该项目用水为外购新鲜水，经汽车运至厂内，储存在厂内储水罐待用，储水罐容积为5m3，年用水量约为1336.5m3。. 排水; 该项目无生产废水产生，污水主要为员工生活污水，厂区东北侧设有一座旱厕，员工使用防渗旱厕，定期清掏，不外排。. 供电; 由当地供电电网引入，年耗电量为67.5万千瓦时。. 供暖; 该项目办公室冬季供暖采用电取暖。. 环保工程; 废气; 该项目给料机（1台）、颚式破碎机（1台）、圆锥式破碎机（1台）以及振动筛（2台）均布置在封闭式罩棚内，并设置1台布袋除尘器，同时在给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机以及振动筛上方设置封闭式集尘罩，共设置5个封闭式集尘罩。上述设备产生的粉尘经封闭式集尘罩收集后由封闭式管线引入布袋除尘器进行除尘处理，集尘罩捕集效率可达到95%，处理后的废气经15m高排气筒高空排放。. 同时在给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机以及振动筛上方设置喷淋降尘装置，共设置5套喷淋系统。集尘罩未能捕集的粉尘经设备上方设置的喷淋降尘装置进行洒水降尘，洒水降尘除尘效率可达到70%，随后无组织排放。. 该项目共设有9台皮带输送机，皮带输送机均布置在封闭式罩棚内。. 堆场产生的无组织粉尘根据物料实际水分和天气情况，在保证生产安全的前提下对场区内地面进行定期洒水抑尘并及时清扫，同时要求对成品堆场采用防尘网遮盖，除尘率可达70%；. 每日对运输道路进行洒水除尘，同时要求运输车辆采用封闭式运输、减速慢行等措施，除尘率可达70%。. 废水; 该项目喷淋抑尘用水均为新鲜水，附着在石材产品表面，被石材吸收并挥发，无生产废水外排。废水主要为职工生活污水，员工使用防渗旱厕，定期清掏，不外排。. 噪声; ①给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛尽可能选用噪声低、振动小的设备；②给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛做基础减振处理；③加强生产机械的日常维护，加强设备润滑，并对老化和性能降低的设备及时更换，以此降低摩擦，较小噪声强度；④对上述产噪设备均外设封闭式罩棚，阻隔噪声，给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛等产噪设备布置在距离居民较远的一侧以降低对周围居民的影响。⑤加强企业日常生产管理。. 固体 废物; 厂区内设置封闭式垃圾箱，生活垃圾投放到封闭式垃圾箱内，由当地环卫部门统一清运处理。. 布袋除尘器收集的粉尘作为石粉外售。. 绿化; 绿化面积700m2，绿化率达到10.8%。. 5．主要产品及年产量 该项目主要以本溪矿业有限责任公司梨树沟铁矿开采过程产生的废矿石为原料，从事废矿石的破碎加工以及销售服务，主要产品为石块、碎石、石子及石粉，产品年产量共计30万m3，其中石块（20mm<D<30mm）年产量为9万m3；碎石（8mm≤D≤20mm）年产量为12万m3；石子（5mm≤D≤8mm）年产量为6万m3；石粉（D<5mm）年产量为3万m3。该项目产品主要销往当地建材厂商，用于当地公路建设使用。该项目设计产品生产方案详见表3。 表3 产品方案表 单位：万m3/a 序号; 产品名称; 数量. 1; 石块（20mm<D<30mm）; 9. 2; 碎石（8mm≤D≤20mm）; 12. 3; 石子（5mm≤D≤8mm）; 6. 4; 石粉（D<5mm）; 3. 合计; 30. 6．主要能源消耗 该项目主要能源消耗情况见表4。 表4 主要能源消耗情况表 序号; 能源名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 水; m3/a; 1336.5; 用水为外购新鲜水，经汽车运至厂内， 储存在厂内储水罐待用，储水罐容积为5m3。. 2; 电; 万kW.h/a; 67.5; 由当地供电电网引入。. 3; 采矿废石; 万m3; 30; 由本溪矿业有限责任公司梨树沟铁矿排渣场提供。. 7．主要生产设备 该项目主要设备一览表见表5。 表5 主要生产设备情况表 单位：台 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 给料机; 600×900; 1. 2; 颚式破碎机; PE600×900; 1. 3; 圆锥式破碎机; 2000型; 1. 4; 振动筛; 2.4×7m×3层; 1. 5; 振动筛; 2.4×7m×2层; 1. 6; 皮带输送机; SP1000; 2. 7; 皮带输送机; SP800; 3. 8; 皮带输送机; SP600; 4. 9; 布袋除尘器; 风量9000m3/h; 1. 8．公用工程 （1）给水 该项目用水均外购，储存在厂内储水罐待用，储水罐容积为5m3。用水主要为员工生活用水、喷淋除尘装置用水以及洒水降尘用水。其中喷淋除尘用水量为3.2m3/d，864m3/a；洒水抑尘用水量为1m3/d，即270m3/a；生活用水量为0.75m3/d，即202.5m3/a。综上，该项目总用水量为4.95m3/d，即1336.5m3/a。 （2）排水 该项目生产过程中喷淋除尘装置用水以及洒水降尘用水全部蒸发损耗，无生产废水产生。污水主要为员工生活污水，产生量为0.6m3/d，即162m3/a，员工使用防渗旱厕，定期清掏，不外排。 （3）供电 该项目供电由当地供电电网引入，年用电量为67.5万千瓦时。 （4）供暖 该项目办公室冬季供暖采用电取暖。 9．劳动定员及工作制度 该项目劳动定员15人，年工作270天，每天2班制，每班8小时。 与该项目有关的原有污染情况及环境问题： 该项目性质为新建项目，场地原为空地，不涉及居民住户及企业拆迁问题，因此无原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)： 1．地理位置 （1）项目位置 本溪市位于辽宁省的中南部偏东，是进入辽东半岛东部山区的起点。它南临边境城市丹东，北连省会沈阳和煤都抚顺，东界吉林省通化市，西与古城辽阳接壤。地理坐标为东经123°34’～125°46’，北纬40°49’～41°35’。全境总面积8348km2。明山区位于本溪市东北部，总面积408.1km2。区内距沈阳桃仙机场50km、大连港350km、营口港180km、大东港170km。 溪湖区位于辽东半岛腹地，是中国辽宁省本溪市所辖的一个市辖区，是一个老工业基地。东界抚顺，西接辽阳，南衔丹东，北邻沈阳。 该项目位于位于本溪市溪湖区火连寨办事处梨树沟下堡村一组，其地理位置见附图1。 （2）项目周边关系 该项目西侧为本溪矿业有限责任公司梨树沟铁矿排渣场，北侧、东侧、南侧均为山地，建设项目现势地形及周边关系见附图2，平面布置情况见附图3。 2．地形、地貌 本溪市山河交错，地质复杂，有“天然地质博物馆”之称。地质构造体系上大体可分为5个构造带：1）西北向构造带，处在本溪地区北部和西部的太古代鞍山群地层中；2）近东西向构造带，即太子河凹陷带，摩天岭至四棵杨树近东西向构造带和马鹿沟近东西向岩体带；3）东北向构造带，主要是断裂构造；4）弧形构造带；5）伽玛射线地温异常带。 本溪市地处辽宁东南部山区，系长白山支脉―千山山脉之东北端，以东北―西南走向为主，地貌以中低山地为主，西北部边缘有局部丘陵地。全境总趋势为东南高西北低，而东西相比又东高西低。地貌组成以湿润流水作用的山地侵蚀构造形态为主，最高为佛顶山（又称老秃顶子）主峰海拔1367.2m，为辽宁第一高峰，市域内有上百座山峰超过千米，被誉为“辽宁屋脊”。 溪湖区地势自东南向西北倾斜，群山连绵，沟壑纵横，为长白山脉，千山余脉，最高海拔 651米（三会场烟囱垃子），最低海拔99.3米。全区平原很少，大部分是丘陵坡地，山地占80%，耕地占8%，其余主要是河道和水面，地面构成素有“八山一水一分田”之称。 3．气候特征 溪湖属大陆性气候，受西伯利亚和蒙古冷空气的影响，寒暑变化剧烈，四季分明。一月份平均气温为零下 12℃，七月份平均气温为24.3℃，冬季最低温度零下32.3℃，全年平均气温为7.8℃。全年无霜期平均为156天，冰冻期5个月左右，年平均降雨量为793.7mm，降雨最多集中的七、八两个月。全年日照时数平均2400小时，日照时间占可照时间的50-55%。平均活动积温为3200℃，月平均温度9℃，积雪最深25cm左右，年平均蒸发量1600mm，全年以东风、南风、西南风为多，主导风向为西南风，平均风速为2.8米/秒，最大风速为21米/秒，四月份最大平均风速为3.7米/秒，八月份为少风季节。 4．水文特征 本地区地表水系为太子河，太子河全长464公里，流经本溪173.2公里。根据本溪市水文站近年观测资料，太子河年平均流量26.5-96m3/s 本区地下水主要是第四系松散层中的孔隙潜水，含水层以砂砾石为主，分布于漫滩和阶地。该层孔隙发育，透水性、富水性强，渗透系数为42.1-115.8m/d，含水丰富，主要受大气降水补给，其次为低山丘陵基岩浅部风化裂隙水补给。水量、水位动态变化受季节影响，与河水水力联系密切，据钻探测定和长期观测资料，枯水期地下水位略高于太子河水位，为地下水补给河水，丰水期受大气降水补给，地下水位、河水水位均有所上升，但近几年受上游水库调节，河水位上升值很低，故仍为地下水补给河水。砂砾石层下伏基岩，岩性为安山岩，坚硬完整，属隔水岩层。地下水及河水经取样分析，均属弱碱性水，对砼无腐蚀性。 5．植被 全市林业用地1000万亩（其中有林地面积925万亩），人均6.4亩，是辽宁中部城市群重要的水源涵养林区和辽东天然次生林区。共有木本植物47科100属251种，其中有大量红松、油松、落叶松以及柞、桦、椴、榆、柳等珍贵木材，森林蓄积量4860万m3。 6．生物多样性 该项目所在地周围无需要特殊保护的野生动物、濒危或珍稀物种及水生生物等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1．环境空气质量现状 根据本溪市环境监测中心站发布的《2017年本溪市环境质量简报》中2017年本溪市环境质量的相关数据，具体结果见表6。 表6 环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 年均浓度; 27; 31; 71; 40; -; -. 标准; 60; 40; 70; 35; 4000; 160. 超标倍数; -; -; 0.014; 0.14; -; -. 8h-90per; 27; 31; -; -; -; 116. 95per; -; -; -; -; 2300; -. 占标率; 45%; 77.5%; 101.4%; 114.2%; 57.5%; 72.5%. 达标情况; 达标; 达标; 超标; 超标; 达标; 达标. 2017年本溪市城区环境空气质量达Ⅱ级（良）以上天数为318天，达标率为 87.1%。空气中主要污染物自然降尘超过省控标准（8吨/平方公里•月）0.1倍，SO2、NO2、CO和臭氧年均值浓度符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5年均值超过二级标准0.014倍和0.14倍，判定该项目所在区域为不达标区，区域削减方案相关部门正在制定中。 同时引用《本溪市大北山铁矿有限公司铁精粉生产项目环境现状评估报告》中本溪市环境监测站对下堡村后山点位的环境空气质量监测数据，监测时间2016年3月23日~29日，该点位位于本项目所在地东北侧约920m，监测点位图见附图1，监测结果见表7。 表7 环境空气现状监测及评价结果表 单位：ug/m3 点位 名称; 监测点坐标; 污染物; 评价标准μg/m3; 现状浓度μg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标情况. X; Y. 下堡村后山; 123.6986; 41.3749; 二氧化硫; 150; 10~12; 0.08; 0; 达标. 二氧化氮; 80; 31~38; 0.475; 0; 达标. PM10; 150; 16~59; 0.39; 0; 达标. TSP; 300; 20~72; 0.24; 0; 达标. 由表7可以看出，下堡村后山点位TSP、PM10、SO2、NO2监测结果日均值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，表明区域环境空气质量良好。 2．声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，建设单位委托大连京诚盛宏源检测技术有限公司对项目厂界四周各点位的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2018年12月10日~2018年12月11日，监测报告见附件5。监测点位图见附图4，监测结果见表8。 表8 环境噪声监测结果（Leq） 单位：dB(A) 编号; 监测点位; 2018年12月10日; 2018年12月11日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 厂界东侧; 52.3; 52.0; 43.6; 42.9; 52.1; 52.5; 42.8; 43.5. 2#; 厂界南侧; 52.8; 52.5; 43.2; 42.7; 52.6; 52.3; 43.1; 43.5. 3#; 厂界西侧; 52.5; 52.1; 43.0; 43.1; 52.4; 52.5; 42.9; 43.0. 4#; 厂界北侧; 52.7; 52.0; 43.2; 43.3; 52.0; 52.4; 43.0; 42.8. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 60; 50; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表8监测结果可以看出，该项目厂界四周昼间、夜间噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，没有超标现象，声环境质量现状较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 该项目位于本溪市溪湖区火连寨办事处梨树沟下堡村一组，地理位置中心坐标为：E123.690105635，N41.365590229，项目所在地周围500m范围内没有自然保护区、风景旅游区、文物古迹等人文景点，因此确定受该项目影响的主要保护目标名单及保护级别见表9、表10。 表9 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方向; 相对厂界直线距离/m. X; Y. 高程寨村; 123.691570121; 41.368284507; 住宅; 10户，30人; 二类; 东北; 220. 张家沟; 123.678252954; 41.367742701; 住宅; 85户，300人; 二类; 西; 990. 上堡村; 123.685720223; 41.372753068; 住宅; 150户，520人; 二类; 西北; 840. 梨叶山; 123.682190436; 41.378096028; 住宅; 35户，120人; 二类; 西北; 1500. 西沟; 123.673623461; 41.348623915; 住宅; 30户，100人; 二类; 西南; 2230. 大北沟; 123.672094602; 41.381073280; 住宅; 30户，100人; 二类; 西南; 2250. 葡粉沟; 123.699926543; 41.368537976; 住宅; 160户，560人; 二类; 东北; 800. 下堡村; 123.700347650; 41.371488406; 住宅; 55户，190人; 二类; 东北; 990. 表10 其他环境保护目标 环境要素; 保护内容; 保护级别. 声环境; 厂界外200m范围内无声环境敏感目标分布，保护区域声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1．环境空气质量标准 建设项目处于环境空气质量二类功能区，项目建设地区PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO浓度值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的公告（生态环境部公告，公告2018年第29号，2018年8月13日）中二级标准，各项环境空气污染物浓度限值见表11。 表11 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 二级. 1; 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35; μg/m3. 24小时平均; 75. 2; 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 3; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 4; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 5; 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; mg/m3. 1小时平均; 200. 6; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 2．声环境质量标准 建设项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2标准，见表12。 表12 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1．大气污染物排放标准 （1）施工期 该项目施工期扬尘执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）表1中郊区及农村地区的浓度限值，即颗粒物浓度应小于1.0mg/m3。 （2）运营期 该项目废气主要为粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源排放标准，具体见表13。 表13 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放 浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 排气筒高度(m); 二级; 周界外浓度最高点（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2．噪声排放标准 （1）施工期 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表14。 表14 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表15。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3．固体废物： 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号，2013年6月8日）；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订））。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家环境保护“十三五”规划，我国“十三五”期间对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机气体、烟粉尘6种污染物实行排放总量控制。 该项目无食堂、洗浴设施，运营期间生产车间冬季无需供暖，办公室冬季供暖采用电取暖，无燃煤、燃油等燃料使用，无二氧化硫和氮氧化物排放。大气污染物主要为原料投料、破碎、筛分、传送过程中产生的粉尘，厂区堆场堆放成品过程中产生的粉尘，以及运输物料时产生的二次扬尘。主要污染因子为颗粒物。该项目厂区有组织粉尘排放量为0.91t/a，无组织粉尘排放量为4.17t/a，则厂区粉尘总排放量为5.08t/a。 运营期间喷淋除尘用水以及洒水抑尘用水全部蒸发损耗，无生产废水产生。污水主要为员工生活污水，生活污水产生量为162m3/a。员工使用防渗旱厕，定期清掏，不外排。 综上所述，该项目实施后总量控制指标粉尘为5.08t/a。由本溪锡庆碎石加工有限公司按照上述指标向当地环保管理部门申请污染物总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期 该项目施工期工艺流程及主要产污节点见图1。 图1 建设项目施工期工艺流程及主要产污节点图 图1 施工期工艺流程及主要产污节点图 图1 建设项目施工期工艺流程及主要产污节点图 2、运营期 该项目主要以本溪矿业有限责任公司梨树沟铁矿开采过程产生的废矿石为原料，从事废矿石的破碎加工以及销售服务，主要产品为石块、碎石、石子及石粉，产品年产量共计30万m3，其中石块（20mm<D<30mm）年产量为9万m3；碎石（8mm≤D≤20mm）年产量为12万m3；石子（5mm≤D≤8mm）年产量为6万m3；石粉（D<5mm）年产量为3万m3。该项目产品主要销往当地建材厂商，用于当地公路建设使用。其生产工艺及产污环节简述如下： 该项目西侧即为本溪矿业有限责任公司梨树沟铁矿排渣场，可由铲车直接将原料装入给料机，随后由给料机将原料投入颚式破碎机（型号PE600×900）内进行一次破碎，一次破碎后碎石的粒径为15mm＜D＜60mm。一次破碎后的碎石经皮带输送机（型号SP1000）送至圆锥式破碎机（型号2000型）进行二次破碎，二次破碎后的粒径为D＜30mm。二次破碎后的碎石由皮带输送机（型号SP800）送至1#振动筛（型号2.4×7m×3层）内进行一次筛分，振动筛是利用同步异向回转的双不平衡重激振，筛面水平或缓倾斜，筛箱的运动轨迹为直线。经过1#振动筛筛分后得到筛上料（粒径30mm＜D＜60mm）以及筛下料（粒径D≤30mm）。筛上料由皮带输送机输（型号SP800）返回到圆锥式破碎机内进行再次破碎，破碎完成后产品由皮带输送机输（型号SP800）再输送至1#振动筛，对产品进行分级筛分，筛分成不同粒径的成品石料，规格分别为20mm<D<30mm的石块、8mm≤D≤20mm的碎石以及D≤8mm的成品石料。其中粒径规格为D≤8mm的成品石料再由皮带输送机（型号SP800）输送至2#振动筛（型号2.4×7m×3层）内进行二次筛分，将此部分石料筛分成粒径规格为5mm≤D≤8mm的石子以及D<5mm的石粉。最后将筛分好的石块、碎石、石子成品分类进行储存，石粉直接外售。 粒径为 30mm＜D＜60mm 粉尘、噪声 水 喷淋 堆存待售 粒径为15mm＜D＜60mm 粒径为D＜30mm 采矿废石 给料机 颚式破碎机 圆锥式破碎机 1#振动筛 石块 20mm<D<30mm） 碎石 8mm≤D≤20mm 成品石料 D≤8mm 2#振动筛 石粉 D<5mm 石子 5mm≤D≤8mm 直接外售 水 喷淋 水 喷淋 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 喷淋 水 喷淋 水 图 例 SP600皮带输送机 SP800皮带输送机 SP1000皮带输送机 该项目主要生产工艺流程及产污节点如图2。 图2 碎石生产工艺流程及产污节点图 主要污染工序： 1．施工期污染工序 （1）大气污染 ①扬尘 施工期地基土方的挖、填过程将会有扬尘产生；建筑材料的堆存、使用过程会产生一定的粉尘；运输建筑材料、设备的车辆行驶也会产生扬尘。 ②汽车尾气 施工机械、运输车辆将产生汽车尾气，主要污染物为NOX、CO、THC等。 （2）废水污染 施工废水主要来自于混凝土养护水、骨料冲洗水以及施工人员少量的生活污水，排放的污染物主要为COD和SS。 （3）噪声污染 施工期噪声污染工序包括各种设备搬运入厂及设备安装过程产生的噪声。噪声强度为55-80dB(A)，运输车辆也将产生一定的交通噪声。 （4）固体废物污染 施工期间需要挖土，运输弃土、各种建筑材料（如砂石、水泥等），工程完工后，会残留部分建筑垃圾。 2．运营期污染工序 （1）大气污染 该项目厂区供暖不设燃煤锅炉，办公室冬季供暖采用电取暖。因此大气污染物主要为原料投料、破碎、筛分、传送过程中产生的粉尘，厂区堆场堆放成品过程中产生的粉尘，以及运输物料时产生的二次扬尘。主要污染因子为颗粒物。 （2）废水污染 该项目生产过程中喷淋除尘装置用水以及洒水降尘用水全部蒸发损耗，无生产废水产生，污水主要为员工生活污水，生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N。 （3）噪声污染 该项目噪声源主要为颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛等生产设备运行时将产生噪声，其单机噪声值在85～100dB(A)之间。 （4）固体废物污染 该项目产生的固体废物主要为布袋除尘收集的粉尘以及员工产生的生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  |  | 处理后排放浓度及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 投料工序 | 粉尘 | 2343.3mg/m3 |  | 91.11t/a | 23.33mg/m3 | 0.91t/a |
|  | 破碎工序 |  |  |  |  |  |  |
| . | 筛分工序 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集尘罩散逸 | 粉尘 | 4.79t/a |  |  | 0.96t/a |  |
|  | 传送工序 | 粉尘 | 0.12t/a |  |  | 0.12t/a |  |
|  | 成品堆场 （石块、碎石、石子） | 粉尘 | 0.4t/a |  |  | 0.12t/a |  |
|  | 运输车辆 | 扬尘 | 9.9t/a |  |  | 2.97t/a |  |
| 水污 染物 | 生活污水（162m3/a） | COD | 350mg/L | 0.057t/a |  | 0 |  |
|  |  | SS | 260mg/L | 0.042t/a |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.006t/a |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.029t/a |  |  |  |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 2.02t/a |  |  | 1.44t/a |  |
|  | 布袋除尘器 | 粉尘 | 90.2t/a |  |  | 90.2t/a |  |
| 噪声 | 该项目噪声源主要为各种机械设备，如给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛等，其噪声值在80-100dB(A)之间。环评要求建设单位加强噪声污染的防治并采取如下措施：①给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛尽可能选用噪声低、振动小的设备；②给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛做基础减振处理；③加强生产机械的日常维护，加强设备润滑，并对老化和性能降低的设备及时更换，以此降低摩擦，较小噪声强度；④对上述产噪设备均外设封闭式罩棚，阻隔噪声，给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛等产噪设备布置在距离居民较远的一侧以降低对周围居民的影响。⑤加强企业日常生产管理。采取上述措施后，再经距离衰减，场界四周噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目运营期大气污染物、废水、噪声及固体废物通过处理后对周围环境基本没有生态影响。为了使厂区拥有良好的生态环境，同时使噪声得到更好的控制，根据实际情况绿化厂区，以实用性和观赏性兼顾为原则，通过多种植物的科学搭配，合理布局，丰富绿化的层次和色彩，绿化面积700m2，绿化率为10.8%。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1．环境空气影响分析 （1）扬尘 该项目设备的堆放、使用过程会产生一定的粉尘，运输设备及装修材料的车辆行驶也会产生扬尘。各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的情况下将会对周围环境空气产生较大影响。因施工区作业点多面广，且大多为无组织排放，污染源及污染物随机波动较大，为此要求项目施工时，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工，对有可能产生二次扬尘的作业面应洒水降尘；避免起尘原材料的露天堆放，多尘物料堆应用帆布覆盖；施工现场禁止焚烧能产生有毒有害气体的废弃建材与原料。采取以上措施后施工期环境空气的影响甚微。 （2）汽车尾气 施工机械、运输车辆将产生汽车尾气，排放的主要污染物为NOX、CO、THC等。由于该工程建设规模比较小，工期较短，在施工过程中采用的机械设备及车辆较少，所排汽车尾气所占贡献率很小，因此不进行定量分析。为尽可能减轻汽车尾气产生的污染，降低对施工区局部环境的影响，应采取以下措施： ①加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标车辆； ②尽可能使用气动和电动的设备、机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放； ③合理规划施工进度及进入厂区的车流量，防止施工现场车流量过大。 随着施工结束，施工机械设备尾气也将停止排放。采取上述措施后，对周围环境空气质量状况影响不大。 （3）运输车辆扬尘 该项目可以控制的运输道路为施工进场道路，评价要求建设单位施工时要对路面经常清扫和洒水，保持路面清洁和相对湿度，当路面出现损坏及时修复，以减轻该路段的运输二次扬尘影响。 对于厂区外的运输道路，建设单位应严格控制汽车运输扬尘，主要是控制沿途超载抛洒及道路车辆行驶引起的二次扬尘，对物料运输提出如下要求： ①限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，环评建议尽量采用箱车运输，防止砂石料撒落； ②场地出口处设置车辆冲洗装置，运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，运输车辆冲洗干净后，方可驶离，并及时清扫路面。 2.水环境影响分析 施工废水主要来自于混凝土养护水、骨料冲洗水以及施工人员少量的生活污水，排放的污染物主要为COD和SS。其中施工废水经沉淀后用于施工作业面、道路的洒水抑尘；生活污水可排入旱厕定期清掏作生物肥料利用，不会对周围水环境造成明显影响。 3．声环境影响分析 根据对同类施工阶段的类比调查，噪声源的强度一般都在80-95dB(A)之间。施工期噪声应执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011），避免夜间施工，以减轻项目施工期声环境影响。 由于工序要求或其他特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。经批准从事的夜间作业，必须公告附近居民。 由于该项目施工期噪声源强度不大，并且施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，施工期噪声对周围声环境影响就会停止。 4．固体废物影响分析 施工期间需要少量挖土，运输弃土、各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），工程完工后，会残留部分建筑垃圾。另外施工人员会产生少量生活垃圾。 施工单位应实行标准施工、规划运输，基础工程弃土应在场内就地平衡，用于绿地和道路等建设。建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，收集后送至环保指定地点处理，不得随意倾倒建筑垃圾。施工人员产生的生活垃圾应收集到指定垃圾箱内，由环卫部门统一清运处理。 只要合理规划、科学管理，采取有效的防护措施，施工活动不会明显影响场地周围的环境质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 运营期环境影响分析： 1．环境空气影响分析 该项目厂区供暖不设燃煤锅炉，办公室冬季供暖采用电取暖。因此大气污染物主要为原料投料、破碎、筛分、传送过程中产生的粉尘，厂区堆场堆放成品过程中产生的粉尘，以及运输物料时产生的二次扬尘。主要污染因子为颗粒物。 （1）石料投料、破碎、筛分、传送工序产生的粉尘 破碎机在工作时，石块受挤压而破碎，此过程会产生一定量的粉尘；石料经破碎后要进行筛分，振动筛筛分过程也会产生粉尘；石料在加工时从一道工序转入另一道工序需要皮带输送机传送，在传送过程，特别是在石料自皮带输送机顶端下落时会产生粉尘污染。本工程设有1条破碎生产线，设有给料机1台、颚式破碎机1台、圆锥式破碎机1台、振动筛2台以及配套皮带输送机9台。要求上述设备布置在封闭式罩棚内，并设置1台布袋除尘器，同时在给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机以及振动筛上方设置封闭式集尘罩及喷淋降尘装置。上述设备产生的粉尘经封闭式集尘罩收集后由封闭式管线引入布袋除尘器进行除尘处理，布袋除尘器除尘效率为99%，处理后的废气经15m高排气筒高空排放。集尘罩未能捕集的粉尘经设备上方设置的喷淋降尘装置进行洒水降尘，随后无组织排放。 ① 石料投料工序产生的粉尘 该项目原料需要经给料机进行下料然后经颚式破碎机以及圆锥式破碎机破碎后进行筛分处理。该项目设有1台给料机进行上料，上料作业的粉尘浓度在无防护措施时粉尘产生速率采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装载产尘量的经验公式进行计算。计算公式如下： Q=(1t)⋅0.03(u)1.6(H)1.23(e)−0.28w 式中：Q—物料装载产尘量，kg/s； u—风速，2.8m/s； H—物料落差，0.5m； W—物料含水率，8%； t—装载1吨物料所用时间，3s/t。 经计算，物料装载产尘量Q=0.002kg/s，即7.2kg/h，该项目全年工作270天，每天2班制，每班8h，则本项目投料工序粉尘产生量为31.1t/a，作业点周围粉尘产生浓度为5mg/m3~80mg/m3。 ② 破碎工序产生的粉尘 - 破碎机产尘源主要包括进料口、卸料口及溜槽。其工作时，大块石料被挤压、撞击、破碎后经溜槽溜到下面的皮带输送机上，这个过程将产生大量粉尘。根据《排污申报登记实用手册》（中国环境科学出版社，2004年）中数据，破碎过程粉尘产生浓度为1500mg/m3。该项目系统风量为9000m3/h，粉尘产生量为58.32t/a（每天以16h计）。 ③ 筛分工序产生的粉尘 该项目生产工序设有2台振动筛，振动筛在筛分过程中将产生粉尘，振动筛均布置在封闭式罩棚内，根据类比分析，振动筛筛分工序的粉尘产生源强为1.5kg/h，则该项目粉尘产生量为6.48t/a。 为减少污染，该项目给料机（1台）、颚式破碎机（1台）、圆锥式破碎机（1台）以及振动筛（2台）均布置在封闭式罩棚内，并设置1台布袋除尘器，同时在给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机以及振动筛上方设置封闭式集尘罩及喷淋降尘装置，共设置5套喷淋系统、5个封闭式集尘罩。 上述设备产生的粉尘经封闭式集尘罩收集后由封闭式管线引入布袋除尘器进行除尘处理，集尘罩捕集效率可达到95%，布袋除尘器除尘效率为99%，除尘器风量为9000m3/h，处理后的废气经15m高排气筒高空排放。集尘罩未能捕集的粉尘经设备上方设置的喷淋降尘装置进行洒水降尘，洒水降尘除尘效率可达到70%，随后无组织排放。 根据工程分析可知，该项目石料投料、破碎、筛分工序粉尘产生量为95.9t/a。该项目集尘罩捕集效率可达到95%，则进入布袋除尘器的粉尘量为91.11t/a，即21.09kg/h，浓度为2343.3mg/m3；该项目布袋除尘器除尘效率可达到99%，则布袋除尘器粉尘排放量为0.91t/a，即0.21kg/h，浓度为23.33mg/m3。 集尘罩未能捕集的粉尘经设备上方设置的喷淋降尘装置进行洒水降尘，洒水降尘除尘效率可达到80%，随后无组织排放。集尘罩未捕集的粉尘量为4.79t/a，即1.11kg/h，洒水降尘后，无组织粉尘排放量为0.96t/a，即0.22kg/h。 ④ 传送工序产生的粉尘 该项目共设有9台皮带输送机，皮带输送机均布置在封闭式罩棚内，皮带输送机下料口距离地面高度约3m，所以仅在皮带输送机产品下料过程会产生粉尘，产品主要为石块、碎石、石子及石粉，石子、碎石、石子粒径较大，粉尘产生量较小。成品石粉不在厂区储存，直接售卖，可有效减少粉尘的产生。根据类比分析，下料工序粉尘产生量为0.12t/a，为无组织粉尘，在场区内自然扩散。 （2）堆场粉尘 该项目紧邻本溪矿业有限责任公司梨树沟铁矿排渣场，因此厂区内不设置原料堆场，原料均由铲车从本溪矿业有限责任公司梨树沟铁矿排渣场运至给料机，运距不超过20m。该项目石料堆场扬尘主要为成品堆场。该项目成品堆场位于厂区东北侧，成品堆场占地面积为1500m2，主要用于储存成品石块、碎石、石子，成品石粉不在厂区储存，直接售卖。成品堆场在大风条件下将产生风蚀扬尘，以无组织形式排放，根据当地平均风速，类比同类企业，堆场扬尘的产生量约为0.4t/a。场区内无组织粉尘根据物料实际水分和天气情况，在保证生产安全的前提下对场区内地面进行定期洒水抑尘并及时清扫，同时要求对成品堆场采用防尘网遮盖，除尘率可达70%，则扬尘排放量为0.12t/a。如石粉产品不能及时销售，则需停产，确保石粉产品不在场内露天堆存。 （3）运输扬尘 该项目碎石运输过程将有一定量的扬尘产生，扬尘状况与路面状况，路面湿度相关。选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式，汽车道路运输扬尘量按下列经验公式保守估算： Q2=0.123⋅(V5)⋅(M6.8)0.85⋅(P0.5)0.72(kgkm⋅辆)Q2,=Q2⋅L⋅QM(kga) 式中：Q2—分别为装车机械、汽车行驶的起尘量（kg/km辆）； Q2—汽车运输总扬尘量； V—汽车速度（km/h）； M—汽车重量(t)，取15t计算； P—道路表面粉尘量（kg/m2）； L—运距（km）； Q—运输量（t/a），为87.9万t/a（主要为成品运输量，约为30.15万m3/a）。 考虑到该项目运输道路为简易道路，道路表面粉尘量远大于城市道路，但汽车行驶速度小于城市道路行驶速度，该项目V按20km/h，P按0.4kg/m2，考虑附近路段，场区简易公路按0.5km计，则项目运输过程年产生道路扬尘量为9.9t。该项目运输路线为场区南侧的村路，要求建设单位加强对运输过程扬尘量的控制，对运输道路进行适当硬化，在运输道路两侧植树绿化，会有效降低运输扬尘，而且还有减少噪音的作用，每日对运输道路进行洒水除尘，同时要求运输车辆采用封闭式运输、减速慢行等措施，除尘率可达70%，道路运输扬尘排放量约为2.97t/a。 根据上述分析，该项目大气污染物产污节点及污染防治措施一览表见表16，大气污染物排放统计情况见表17~表18。 表16 项目大气污染物排放量统计表 类别; 产污节点; 污染物; 处理前 产生量; 处置方式; 处理后 排放量. 有 组 织 排 放; 投料工序; 粉尘; 2343.3mg/m3 91.11t/a; 该项目给料机（1台）、颚式破碎机（1台）、圆锥式破碎机（1台）以及振动筛（2台）均布置在封闭式罩棚内，并设置1台布袋除尘器，同时在给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机以及振动筛上方设置封闭式集尘罩及喷淋降尘装置，共设置5套喷淋系统、5个封闭式集尘罩。上述设备产生的粉尘经封闭式集尘罩收集后由封闭式管线引入布袋除尘器进行除尘处理，集尘罩捕集效率可达到95%，处理后的废气经15m高排气筒高空排放。; 23.33mg/m3 0.91t/a. 破碎工序; 粉尘. 筛分工序; 粉尘. 无 组 织 排 放; 投料工序; 粉尘; 4.79t/a; 集尘罩未能捕集的粉尘经设备上方设置的喷淋降尘装置进行洒水降尘，洒水降尘除尘效率可达到70%，随后无组织排放。; 0.96t/a. 破碎工序; 粉尘. 筛分工序; 粉尘. 传送工序; 粉尘; 0.12t/a; 该项目共设有9台皮带输送机，皮带输送机均布置在封闭式罩棚内。; 0.12t/a. 成品堆场 （石块、碎石、石子）; 粉尘; 0.4t/a; 堆场产生的无组织粉尘根据物料实际水分和天气情况，在保证生产安全的前提下对场区内地面进行定期洒水抑尘并及时清扫，同时要求对成品堆场采用防尘网遮盖，除尘率可达70%。; 0.12t/a. 运输车辆; 扬尘; 9.9t/a; 每日对运输道路进行洒水除尘，同时要求运输车辆采用封闭式运输、减速慢行等措施，除尘率可达70%。; 2.97t/a. 表17 有组织排放量核算 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度ug/m3; 核算排放速率 kg/h; 核算年排放量t/a. 1; DA001; 颗粒物; 23330; 0.21; 0.91. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.91. 表18 无组织排放量核算 序号; 排放口编号; 污染物; 主要污染防 治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准 名称; 浓度限值mg/m3. 1; —; 颗粒物; ①该项目给料机（1台）、颚式破碎机（1台）、圆锥式破碎机（1台）以及振动筛（2台）均布置在封闭式罩棚内，并设置1台布袋除尘器，同时在给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机以及振动筛上方设置封闭式集尘罩及喷淋降尘装置，共设置5套喷淋系统、5个封闭式集尘罩。上述设备产生的粉尘经封闭式集尘罩收集后由封闭式管线引入布袋除尘器进行除尘处理，集尘罩捕集效率可达到95%，处理后的废气经15m高排气筒高空排放。集尘罩未能捕集的粉尘经设备上方设置的喷淋降尘装置进行洒水降尘，洒水降尘除尘效率可达到70%，随后无组织排放。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）; 1.0; 4.17. ②该项目共设有9台皮带输送机，皮带输送机均布置在封闭式罩棚内。. ③堆场产生的无组织粉尘根据物料实际水分和天气情况，在保证生产安全的前提下对场区内地面进行定期洒水抑尘并及时清扫，同时要求对成品堆场采用防尘网遮盖，除尘率可达70%；. ④每日对运输道路进行洒水除尘，同时要求运输车辆采用封闭式运输、减速慢行等措施，除尘率可达70%。. 无组织排放总计; 颗粒物; 4.17. 表19 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量t/a. 1; 颗粒物; 5.08. 由上表可知，该项目采取以上措施后可最大限度的降低粉尘的排放量，厂区粉尘排放总量为5.08t/a。 （4）环境空气影响预测及评价 1）污染气象资料 采用本溪市气象站累年地面常规气象资料进行统计分析。本溪市累年各月各要素统计见表20。 表20 本溪市累年各月各要素统计表 项目/月; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 年. 平均气压(hpa); 1024.5; 1022.4; 1018.1; 1011; 1006.8; 1003.1; 1001.8; 1005.0; 1011.4; 1017.4; 1021.6; 1023.8; 1013.9. 平均气温(℃); -13.2; -6.4; 1.5; 10.7; 17.4; 22.2; 23.1; 23.5; 17.6; 10.0; 0.9; -6.8; 7.8. 极端最高气温(℃); 9.3; 18.0; 21.2; 31.1; 34.5; 37; 36.2; 35.5; 32.8; 30.5; 24.7; 13.2; 37.3. 极端最低气温(℃); -35.6; -34.9; -26.1; -12.1; -2.1; 5.4; 12.5; 8.6; -0.3; -8.9; -24.7; -29.8; -35.6. 平均相对湿度(%); 62; 57; 54; 51; 54; 66; 78; 80; 73; 66; 64; 63; 64. 降水量(mm); 9.82; 15.11; 25.53; 57.71; 55.62; 108.85; 170.24; 158.21; 39.93; 46.99; 24.29; 12.14; 724.44. 平均风速（m/s）; 2.2; 2.5; 3.2; 4.0; 3.8; 3.1; 2.4; 2.1; 2.1; 2.6; 2.7; 2.3; 2.7. A.风向 该地区年主导风向为北风，次导风向为东南风，频率分别为9.67%和9.50%，冬季盛行北风，频率为11.00%，夏季盛行西南风，频率为11.14%，见图3。 图3 项目地区风频玫瑰图（累年值） B.风速 由表18可见，该地区全年平均风速为2.7m/s，四月份平均风速最大，为4.0m/s，八、九月份平均风速最小，为2.1m/s。该地区一年四季风速日均值变化见表21。 表21 四季风速日均值 四季; 2：00; 8：00; 14：00; 20：00; 日平均. 冬; 1.9; 1.7; 4.0; 1.9; 2.4. 春; 2.7; 3.8; 5.7; 3.1; 3.8. 夏; 1.4; 2.2; 3.4; 1.8; 2.3. 秋; 1.9; 2.4; 4.5; 2.0; 2.7. 2）大气环境影响预测 ①预测因子 根据工程分析，面源预测因子为粉尘。 ②预测内容 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式AERSCREEN，对项目产生的废气对大气环境的影响进行预测。根据预测结果，有组织排放的颗粒物计下风向最大落地浓度为0.003436mg/m3，占标率为0.38%；无组织排放的颗粒物计下风向最大落地浓度为0.07409mg/m3，占标率为8.23%；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），当1%≤Pmax＜10%时，则大气环境评价等级为二级，因此本次环评确定的评价等级为二级。 ③预测范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），当评价等级为二级时，预测范围以污染源为中心，边长为5km的矩形区域。 ④预测参数 根据工程分析，污染源排放参数见表22~表23。 表22 点源参数表 编号; 名称; 排放口编号; 排气筒底部 中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; TSP. 1; 1#排气筒; DA001; 123.689713629; 41.365236529; 0; 15; 0.5; 0.5; 25; 4320; 正常 工况; 0.21. 表23 面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 颗粒物. 1; 生产区; 123.690105635; 41.365590229; 254.412; 180; 60; 0; 8; 4320; 正常工况; 0.96. 表24 估算模型参数表 参数; 取值. 农村/城市选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 37.3. 最低环境温度/℃; -35.6. 土地利用类型; 落叶林. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. ⑤预测模式 本次大气预测采用以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式预测软件。 ⑥影响预测结果 采用AERSCREEN估算模式对本项目排放有组织、无组织的废气进行了估算，预测结果见表25~表26。 表25 有组织废气主要污染因子估算模式的计算结果 序号; 距离(m); 1#点源. 颗粒物. 下风向预测浓度(mg/m3); 占标率(%). 1; 10; 0; 0.00. 2; 100; 0.002371; 0.26. 4; 200; 0.003239; 0.36. 5; 300; 0.003433; 0.38. 6; 308; 0.003436; 0.38. 7; 400; 0.003304; 0.37. 8; 500; 0.003082; 0.34. 9; 600; 0.00288; 0.32. 10; 700; 0.002805; 0.31. 11; 800; 0.002672; 0.30. 12; 900; 0.002585; 0.29. 13; 1000; 0.002469; 0.27. 14; 1100; 0.002319; 0.26. 15; 1200; 0.002172; 0.24. 16; 1300; 0.002099; 0.23. 17; 1400; 0.002025; 0.22. 18; 1500; 0.001948; 0.22. 19; 1600; 0.001869; 0.21. 20; 1700; 0.001791; 0.20. 21; 1800; 0.001716; 0.19. 22; 1900; 0.001642; 0.18. 23; 2000; 0.003436; 0.38. 下风向最大落地点浓度; 0.003436; 0.38. 最大落地点浓度距离(m); 308; /. 表26 无组织废气估算模式计算结果表 序号; 距离(m); 有组织排放. 颗粒物. 下风向预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 10; 0.02683; 2.98. 2; 100; 0.05171; 5.75. 3; 200; 0.07054; 7.84. 4; 300; 0.07197; 8.00. 5; 400; 0.07391; 8.21. 6; 419; 0.07409; 8.23. 7; 500; 0.07167; 7.96. 8; 600; 0.06507; 7.23. 9; 700; 0.05769; 6.41. 10; 800; 0.05095; 5.66. 11; 900; 0.0451; 5.01. 12; 1000; 0.0401; 4.46. 13; 1100; 0.0359; 3.99. 14; 1200; 0.03234; 3.59. 15; 1300; 0.02928; 3.25. 16; 1400; 0.02664; 2.96. 17; 1500; 0.02437; 2.71. 18; 1600; 0.02238; 2.49. 19; 1700; 0.02062; 2.29. 20; 1800; 0.01909; 2.12. 21; 1900; 0.01773; 1.97. 22; 2000; 0.01652; 1.84. 下风向最大落地点浓度; 0.07409; 8.23. 最大落地点浓度距离（m）; 419; /. 根据预测结果，有组织排放的颗粒物计下风向最大落地浓度为0.003436mg/m3，占标率为0.38%；无组织排放的颗粒物计下风向最大落地浓度为0.07409mg/m3，占标率为8.23%；低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中浓度要求限值：TSP限值0.3mg/m3的要求，对周边环境影响较小。为进一步降低无组织粉尘对周围环境的影响，要求建设单位对厂区进行绿化，在厂区边界种植树木，厂区绿化面积约为700m2。 2．水环境影响分析 该项目用水均外购，储存在厂内储水罐待用，储水罐容积为5m3。用水主要为喷淋除尘装置用水、洒水车洒水降尘用水以及员工生活用水。 （1）喷淋除尘装置喷淋用水 该项目分别在给料机（1台）、颚式破碎机（1台）、圆锥式破碎机（1台）、振动筛（2台）上方各设置1套喷淋降尘装置，共设置5套，配备1个容积为5m3的储水罐，喷淋除尘系统用水量约为3.2m3/d，即864m3/a。喷淋除尘用水均为新鲜水，附着在石材产品表面，被吸收并经挥发，无废水外排。 （2）洒水除尘用水 该项目配备一台5t洒水车，用于路面和矿石装卸过程以及堆场喷洒降尘，每日对成品堆场以及运输道路进行洒水除尘，确保有效减少运输道路及成品堆场产生的扬尘，用水量约为1m3/d，即270m3/a（以270d/a计）。洒水抑尘用水附着在废石、石材产品表面，被吸收并经挥发，无废水外排。 （3）员工生活用水 该项目劳动定员15人，年工作270天，根据《辽宁省行业用水定额》(DB21/T1237-2015)表168，员工生活用水定额取50L/（人·d），则用水量为0.75m3/d，即202.5m3/a。排放系数按0.8计算，则生活污水产生量为0.6m3/d，即162m3/a。废水中主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N。在厂区东北侧设有一座旱厕，员工使用防渗旱厕，定期清掏，不外排。 综上所述，该项目新鲜水用量为1336.5m3/a。生活污水产生量为162m3/a。项目水平衡图见图4。 864 864 喷淋除尘装置喷淋用水 1336.5 新鲜水 270 270 洒水除尘用水 40.5 旱厕定期清掏 162 生活用水 202.5 图4 该项目水平衡图 单位：m3/a - 3. 噪声环境影响分析 该项目噪声源主要为各种机械设备，如给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛等，经类比调查，其噪声值在80-100dB(A)之间。各噪声源噪声值详见表27。 表27 项目各噪声源噪声值 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 噪声值; 特性; 治理措施; 治理效果; 治理后噪声值. 1; 颚式破碎机; 1台; 100; 间断; 基础减振、隔声及距离衰减; 35; 65. 2; 圆锥式破碎机; 1台; 100; 65. 3; 振动筛; 2台; 95; 60. 4; 皮带输送机; 9台; 80; 45. 5; 给料机; 1台; 95; 60. 采取设备基础减振、隔声等措施可降噪约35dB(A)。根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009），噪声值的叠加公式为： L总=10lg100.1Lb+i=1n100.1Li 式中：L总——测点总的A声级，dB(A)； Li—第i个声源到预测点处的声压级；dB(A)； Lb——环境噪声本底值； n——声源个数。 根据上述公式，计算得出生产加工区合成噪声源强约为69.3dB(A)。 再根据点声源噪声衰减模式，可估算出运营期间距声源不同距离处的噪声值。其预测模式如下： Lp=Lpo-20lg（r/r0）-ΔL 式中：Lp—距声源r（m）处声压级，dB(A)； Lpo—距声源r0（m）处的声压级，dB(A)； r—距声源的距离，m； r0—距声源1 m； ΔL—各种衰减量（除发散衰减外），dB(A)。室外无阻挡、阻碍设施，噪声源ΔL取零。 该项目夜间不生产，利用前面给出的预测模式计算出声源对各厂界点噪声贡献值，计算结果见表28。 表28 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 合成噪声源强; 预测点; 噪声源与厂界距离; 衰减量; 贡献值; 标准值. 69.3; 厂界南侧; 20m; 26.0; 43.3; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A). 厂界西侧; 10m; 20.0; 49.3. 厂界北侧; 130m; 42.3; 27. 厂界东侧; 10m; 20.0; 49.3. 由表28可以看出，运营期厂界四周噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。环评要求建设单位加强噪声污染的防治并采取如下措施：①给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛尽可能选用噪声低、振动小的设备；②给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛做基础减振处理；③加强生产机械的日常维护，加强设备润滑，并对老化和性能降低的设备及时更换，以此降低摩擦，较小噪声强度；④对上述产噪设备均外设封闭式罩棚，阻隔噪声，给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛等产噪设备布置在距离居民较远的一侧以降低对周围居民的影响。⑤加强企业日常生产管理。 4．固体废物环境影响分析 该项目产生的固体废物主要为布袋除尘收集的粉尘及员工产生的生活垃圾。 该项目布袋除尘器收集的粉尘量约为90.2t/a，统一收集后作为成品石粉外售。 该项目劳动定员为15人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，年工作270天，则生活垃圾产生量约为2.02t/a，投放到厂内的封闭式垃圾桶内，由当地环卫部门定期清运处理。 5．绿化 绿色植物不仅能美化环境、吸收二氧化碳制造氧气，而且具有吸收有害气体、吸附尘粒、杀菌、改善小气候、避震、防噪音等许多方面的长期和综合效果，这是任何其他措施所不能代替的。该项目绿化面积为700m2，栽植芳香植物，既可美化环境，又能起到除臭、增香的作用，绿化率为10.8%。 6．环保设施投资 项目总投资500万元，其中环保投资24万元，占总投资的4.8%。环保投资及其环境效益见表29。 表29 环保设施及投资估算情况一览表 投资项目; 工程内容; 投资估算. 运营期; 分别在1台给料机、1台颚式破碎机、1台圆锥式破碎机以及2台振动筛上方设置封闭式集尘罩，共设置5个封闭式集尘罩。; 1. .; 粉尘经封闭式集尘罩收集后由封闭式管线引入布袋除尘器进行除尘处理，集尘罩捕集效率可达到95%，处理后的废气经15m高排气筒高空排放。; 5. 分别在1台给料机、1台颚式破碎机、1台圆锥式破碎机以及2台振动筛上方设置喷淋降尘装置，共设置5套喷淋系统。; 1. 设置1台5t洒水车对厂区进行定期洒水降尘。; 10. 1台给料机、1台颚式破碎机、1台圆锥式破碎机、9台皮带输送机以及2台振动筛均布置在封闭式罩棚内。; 2.9. 对运输道路采取洒水抑尘，同时要求运输车加盖封闭，禁止超速等措施，除尘率可达70%。; 2. 1台给料机、1台颚式破碎机、1台圆锥式破碎机以及2台振动筛均做基础减振处理。; 2. 封闭式垃圾箱; 0.1. 合计; 24. 7．“三同时”验收 环境保护“三同时”是指建设项目的防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目环保验收是环境保护“三同时”全过程管理中最后一道程序，也是环境保护投资转化为环境效益的标志，建设项目环保验收不仅是对项目前期环境评价、配套环境设施建设等各阶段环境管理效果的最终检查和测试，也是保证建设项目在今后运行中实现污染物稳定达标的主要手段。该项目的环境保护“三同时”验收一览表详见表30。 表30 项目“三同时”验收一览表 项目; 排放源; 污染物; 污染防治措施; 验收标准. 废气; 投料工序; 粉尘; 该项目给料机（1台）、颚式破碎机（1台）、圆锥式破碎机（1台）以及振动筛（2台）均布置在封闭式罩棚内，并设置1台布袋除尘器，同时在给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机以及振动筛上方设置封闭式集尘罩及喷淋降尘装置，共设置5套喷淋系统、5个封闭式集尘罩。上述设备产生的粉尘经封闭式集尘罩收集后由封闭式管线引入布袋除尘器进行除尘处理，集尘罩捕集效率可达到95%，处理后的废气经15m高排气筒高空排放。集尘罩未能捕集的粉尘经设备上方设置的喷淋降尘装置进行洒水降尘，洒水降尘除尘效率可达到70%，随后无组织排放。; 粉尘有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（颗粒物浓度<120mg/m3）。. 破碎工序; 粉尘. 筛分工序; 粉尘. 传送工序; 粉尘; 该项目共设有9台皮带输送机，皮带输送机均布置在封闭式罩棚内；; 粉尘无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（颗粒物浓度<1mg/m3）。. .; 成品堆场 （石块、碎石、石子）; 粉尘; 堆场产生的无组织粉尘根据物料实际水分和天气情况，在保证生产安全的前提下对场区内地面进行定期洒水抑尘并及时清扫，同时要求对成品堆场采用防尘网遮盖，除尘率可达70%；. 运输车辆; 扬尘; 每日对运输道路进行洒水除尘，同时要求运输车辆采用封闭式运输、减速慢行等措施，除尘率可达70%。. 废水; 喷淋除尘装置; —; 附着在石材产品表面，被吸收并经挥发，无废水外排。; 无废水外排. 职工生活; COD、BOD5、SS NH3-N; 厂区东北侧设有一座旱厕，员工使用防渗旱厕，定期清掏，不外排。. 噪声; 生产设备; 设备噪声; ①给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛尽可能选用噪声低、振动小的设备；②给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛做基础减振处理；③加强生产机械的日常维护，加强设备润滑，并对老化和性能降低的设备及时更换，以此降低摩擦，较小噪声强度；④对上述产噪设备均外设封闭式罩棚，阻隔噪声，给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛等产噪设备布置在距离居民较远的一侧以降低对周围居民的影响。⑤加强企业日常生产管理。; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。（昼间<60dB(A)；夜间<50dB(A)。）. 固体 废物; 员工; 生活垃圾; 设置封闭式垃圾箱，由环卫部门统一清运。; 合理处置. 布袋除尘器; 粉尘; 统一收集后作为原料石粉外售。. 绿化; —; —; 绿化面积为700m2。; 绿化10.8%。.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 投料工序 | 粉尘 | 该项目给料机（1台）、颚式破碎机（1台）、圆锥式破碎机（1台）以及振动筛（2台）均布置在封闭式罩棚内，并设置1台布袋除尘器，同时在给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机以及振动筛上方设置封闭式集尘罩及喷淋降尘装置，共设置5套喷淋系统、5个封闭式集尘罩。上述设备产生的粉尘经封闭式集尘罩收集后由封闭式管线引入布袋除尘器进行除尘处理，集尘罩捕集效率可达到95%，处理后的废气经15m高排气筒高空排放。集尘罩未能捕集的粉尘经设备上方设置的喷淋降尘装置进行洒水降尘，洒水降尘除尘效率可达到70%，随后无组织排放。 | 粉尘无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求(有组织浓度<120mg/m3；有组织浓度<120mg/m3) |
|  | 破碎工序 | 粉尘 |  |  |
|  | 筛分工序 | 粉尘 |  |  |
|  | 传送工序 | 粉尘 | 该项目共设有9台皮带输送机，皮带输送机均布置在封闭式罩棚内； |  |
|  | 成品堆场 （石块、碎石、石子） | 粉尘 | 堆场产生的无组织粉尘根据物料实际水分和天气情况，在保证生产安全的前提下对场区内地面进行定期洒水抑尘并及时清扫，同时要求对成品堆场采用防尘网遮盖，除尘率可达70%； |  |
|  | 运输车辆 | 扬尘 | 每日对运输道路进行洒水除尘，同时要求运输车辆采用封闭式运输、减速慢行等措施，除尘率可达70%。 |  |
| 水污染物 | 喷淋除尘装置 | — | 附着在石材产品表面，被吸收并经挥发，无废水外排。 | 无废水外排 |
|  | 职工生活 | COD BOD5、SS NH3-N | 厂区东北侧设有一座旱厕，员工使用防渗旱厕，定期清掏，不外排。 |  |
| 固体废物 | 员工 | 生活垃圾 | 设置封闭式垃圾箱，由环卫部门统一清运。 | 合理处置 |
|  | 布袋除尘器 | 粉尘 | 统一收集后作为原料石粉外售。 |  |
| 噪声 | 该项目噪声源主要为各种机械设备，如给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛等，其噪声值在80-100dB(A)之间。环评要求建设单位加强噪声污染的防治并采取如下措施：①给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛尽可能选用噪声低、振动小的设备；②给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛做基础减振处理；③加强生产机械的日常维护，加强设备润滑，并对老化和性能降低的设备及时更换，以此降低摩擦，较小噪声强度；④对上述产噪设备均外设封闭式罩棚，阻隔噪声，给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛等产噪设备布置在距离居民较远的一侧以降低对周围居民的影响。⑤加强企业日常生产管理。采取上述措施后，再经距离衰减，场界四周噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目运营期大气污染物、废水、噪声及固体废物通过处理后对周围环境基本没有生态影响。为了使厂区拥有良好的生态环境，同时使噪声得到更好的控制，根据实际情况绿化厂区，以实用性和观赏性兼顾为原则，通过多种植物的科学搭配，合理布局，丰富绿化的层次和色彩，绿化面积700m2，绿化率为10.8%。 |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1．建设项目概况 本溪锡庆碎石加工有限公司年产30万m3碎石建设项目位于本溪市溪湖区火连寨办事处梨树沟下堡村一组，该项目总投资500万元，占地面积为6500m2。该项目主要以本溪矿业有限责任公司梨树沟铁矿开采过程产生的废矿石为原料，从事废矿石的破碎加工以及销售服务，主要产品为石块、碎石、石子及石粉，产品年产量共计30万m3，其中石块（20mm<D<30mm）年产量为9万m3；碎石（8mm≤D≤20mm）年产量为12万m3；石子（5mm≤D≤8mm）年产量为6万m3；石粉（D<5mm）年产量为3万m3。该项目产品主要销往当地建材厂商，用于当地公路建设使用。 2．产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月27日）、《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》（辽宁省经济委员会，2008年12月18日文件），该项目属于鼓励类，符合现行的产业政策要求。 3.环境质量现状 （1）环境空气 2017年本溪市城区环境空气质量达Ⅱ级（良）以上天数为318天，达标率为87.1%。空气中主要污染物自然降尘超过省控标准（8吨/平方公里•月）0.1倍，SO2、NO2、CO和臭氧年均值浓度符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5年均值超过二级标准0.014倍和0.14倍，判定该项目所在区域为不达标区，区域削减方案相关部门正在制定中。 同时引用《本溪市大北山铁矿有限公司铁精粉生产项目环境现状评估报告》中本溪市环境监测站对下堡村后山点位的环境空气质量监测数据，可以看出，下堡村后山点位TSP、PM10、SO2、NO2监测结果日均值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，表明区域环境空气质量良好。 - 声环境 监测结果可以看出，该项目厂界四周昼间、夜间噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，没有超标现象，声环境质量现状较好。 4．环境影响分析 （1）废气 ① 石料投料、破碎、筛分、传送工序产生的粉尘 该项目破碎机在工作时，石块受挤压而破碎，此过程会产生一定量的粉尘；石料经破碎后要进行筛分，振动筛筛分过程也会产生粉尘；石料在加工时从一道工序转入另一道工序需要皮带输送机传送，在传送过程，特别是在石料自皮带输送机顶端下落时会产生粉尘污染。本工程设有1条破碎生产线，设有给料机1台、颚式破碎机1台、圆锥式破碎机1台、振动筛2台以及配套皮带输送机9台。 为减少污染，该项目给料机（1台）、颚式破碎机（1台）、圆锥式破碎机（1台）以及振动筛（2台）均布置在封闭式罩棚内，并设置1台布袋除尘器，同时在给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机以及振动筛上方设置封闭式集尘罩及喷淋降尘装置，共设置5套喷淋系统、5个封闭式集尘罩。上述设备产生的粉尘经封闭式集尘罩收集后由封闭式管线引入布袋除尘器进行除尘处理，集尘罩捕集效率可达到95%，布袋除尘器除尘效率为99%，除尘器风量为9000m3/h，处理后的废气经15m高排气筒高空排放。集尘罩未能捕集的粉尘经设备上方设置的喷淋降尘装置进行洒水降尘，洒水降尘除尘效率可达到70%，随后无组织排放。 根据工程分析可知，该项目石料投料、破碎、筛分工序粉尘产生量为95.9t/a。该项目集尘罩捕集效率可达到95%，则进入布袋除尘器的粉尘量为91.11t/a，即21.09kg/h，浓度为2343.3mg/m3；该项目布袋除尘器除尘效率可达到99%，则布袋除尘器粉尘排放量为0.91t/a，即0.21kg/h，浓度为23.33mg/m3。 集尘罩未能捕集的粉尘经设备上方设置的喷淋降尘装置进行洒水降尘，洒水降尘除尘效率可达到80%，随后无组织排放。集尘罩未捕集的粉尘量为4.79t/a，即1.11kg/h，洒水降尘后，无组织粉尘排放量为0.96t/a，即0.22kg/h。 该项目共设有9台皮带输送机，皮带输送机均布置在封闭式罩棚内，皮带输送机下料口距离地面高度约3m，所以仅在皮带输送机产品下料过程会产生粉尘，产品主要为石块、碎石、石子及石粉，石子、碎石、石子粒径较大，粉尘产生量较小。成品石粉不在厂区储存，直接售卖，可有效减少粉尘的产生。根据类比分析，下料工序粉尘产生量为0.12t/a，为无组织粉尘，在场区内自然扩散。 ② 堆场粉尘 该项目紧邻本溪矿业有限责任公司梨树沟铁矿排渣场，因此厂区内不设置原料堆场，原料均由铲车从本溪矿业有限责任公司梨树沟铁矿排渣场运至给料机，运距不超过20m。该项目石料堆场扬尘主要为成品堆场。该项目成品堆场位于厂区东北侧，成品堆场占地面积为1500m2，成品堆场在大风条件下将产生风蚀扬尘，以无组织形式排放。场区内无组织粉尘根据物料实际水分和天气情况，在保证生产安全的前提下对场区内地面进行定期洒水抑尘并及时清扫，同时要求对成品堆场采用防尘网遮盖，除尘率可达70%，则扬尘排放量为0.12t/a。 ③ 运输扬尘 该项目碎石运输过程将有一定量的扬尘产生，运输路线为场区南侧的村路，要求建设单位加强对运输过程扬尘量的控制，对运输道路进行适当硬化，在运输道路两侧植树绿化，会有效降低运输扬尘，而且还有减少噪音的作用，每日对运输道路进行洒水除尘，同时要求运输车辆采用封闭式运输、减速慢行等措施，除尘率可达70%，道路运输扬尘排放量约为2.97t/a。 （2）废水 喷淋除尘装置用水均为新鲜水，附着在石材产品表面，被吸收并经挥发，无废水外排。该项目在厂区东北侧设有一座旱厕，员工使用防渗旱厕，定期清掏，不外排。 （3）噪声 该项目噪声源主要为各种机械设备，如给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛等，其噪声值在80-100dB(A)之间。环评要求建设单位加强噪声污染的防治并采取如下措施：①给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛尽可能选用噪声低、振动小的设备；②给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛做基础减振处理；③加强生产机械的日常维护，加强设备润滑，并对老化和性能降低的设备及时更换，以此降低摩擦，较小噪声强度；④对上述产噪设备均外设封闭式罩棚，阻隔噪声，给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛等产噪设备布置在距离居民较远的一侧以降低对周围居民的影响。⑤加强企业日常生产管理。采取上述措施后，运营期厂界四周噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 （4）固体废物 该项目产生的固体废物主要为布袋除尘器收集的粉尘以及员工产生的生活垃圾。该项目布袋除尘器收集的粉尘统一收集后作为成品石粉外售；员工产生的生活垃圾投放到厂内的封闭式垃圾桶内，由当地环卫部门定期清运处理。 5．总量控制 该项目实施后总量控制指标粉尘为5.08t/a。由本溪锡庆碎石加工有限公司按照上述指标向当地环保管理部门申请污染物总量控制指标。 6．环保投资 该项目总投资500万元，其中环保投资24万元，占总投资的4.8%。 7．总结论 该项目在认真落实“三同时”的前提下，运营过程中只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，切实落实本次环评提出的各项环保措施，对污染源采取各项治理措施后废气、噪声可达标排放，固体废物合理处置，无废水外排，对周围环境影响较小。从环保角度出发，该项目的建设是可行的。 二、建议 （1）定期进行环境保护教育，提高全矿职工的环保意识，制定严格的、可行的环境保护指标作为考核依据。 （2）全厂应设置专职人员负责环保工作，保证各项环保措施得到落实。