《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 冶金固体废弃物（钢渣、高炉尾渣等）综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 本钢一铁综合厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 富文 |  |  | 联系人 |  |  |  | 张爱景 |  |
| 通讯地址 | 本溪市溪湖区河沿街 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13941462426 |  | 传真 |  | — |  | 邮政编码 |  | 117000 |
| 建设地点 | 本溪市溪湖区东风办事处彩北新村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 本溪市溪湖区发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 | 溪发改备[2019]22号 |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  | 行业类型 及代码 | [C4210]金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积 | 6400m2 |  |  |  |  | 绿化面积 | 300m2 |  |  |
| 总投资 （万元） | 552.78 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 31.1 | 环保投资占总投资比例 |  | 5.6% |
| 评价经费(万元) | — | 预期投产 日期 |  |  |  | 2020年2月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 建设项目的由来 废弃钢渣、高炉尾渣是钢铁工业生产、加工和治炼中所出现的一种废弃物，它伴随我国经济发展、钢铁工业进步而不断增长。钢铁生产是我市的优势产业之一，仅本溪本钢集团公司（北营公司、板材公司）钢铁冶炼过程中就具有年产2000万吨优质钢铁的能力，目前每生产1吨钢材大约会产生0.2吨的废弃钢渣。这些钢渣在堆放和排除中一方面占据了大量的生产车间和工区，另一方面也造成很大的环境污染。 现为实现废弃钢渣的资源最大化利用，同时减少环境污染，本钢一铁综合厂（营业执照见附件2）拟投资552.78万元建设冶金固体废弃物（钢渣、高炉尾渣等）综合利用项目，该项目租用本溪市溪湖区东风办事处彩北新村（租赁协议见附件3），以本溪本钢集团公司（北营公司、板材公司）钢铁冶炼过程中产生的废钢渣、高炉尾渣为原料（原料来源说明见附件4），主要生产钢渣、渣面，作为摊铺广场、停车场等路面材料的石骨料原料。摊铺施工时根据客户需要在施工现场另行添加地面所需颜料、胶黏剂等添加剂。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，冶金固体废弃物（钢渣、高炉尾渣等）综合利用项目须进行环境影响评价。该项目主要从事冶金固体废物综合利用以及销售服务，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部部令第1号）中“三十、废弃资源综合利用业 86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，该项目不涉及废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用，仅为金属废料和碎屑加工处理，属于“其他”类，因此因此应编制环境影响报告表。 为此，本钢一铁综合厂委托重庆大润环境科学研究院有限公司承担此项工程的环境影响评价工作（委托书见附件6）。接受委托后，我公司即组织技术人员对该项目进行了现场踏勘和资料收集，按照建设项目环境影响评价相关的法律法规、标准及技术规范的相关规定，编制了该项目的环境影响报告表，由建设单位提交当地环保行政管理部门审查批复。 本次评价只针对钢渣、渣面产品在厂内的加工工序，不涉及在施工现场摊铺等内容。 2．产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月27日）、《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》（辽宁省经济委员会，2008年12月18日文件），该项目产业政策符合性分析情况见表1。 表1 该项目产业政策符合性分析情况表 项目; 内容; 符合性分析. 《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》; - 第一类“鼓励类” - 八、钢铁 - 13、冶金固体废弃物（含冶金矿山废石、尾矿，钢铁厂产生的各类尘、泥、渣、铁皮等）综合利用先进工艺技术。; 该项目以钢渣、高炉尾渣为原料，从事钢渣、渣面的加工生产及销售服务，因此属于“鼓励类”项目. 《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》; 十二、环境保护与资源节约综合利用 32、“三废”综合利用及治理工程。. 根据表1分析可知，该项目属于鼓励类，符合现行的产业政策要求。 本溪市溪湖区发展和改革局于2019年4月16日对该项目的建议进行了备案确认，项目代码为2019-210503-42-03-050726（备案文件见附件5）。 3.“三线一单”符合性分析 该项目“三线一单”符合性分析具体见表2。 表2 “三线一单”符合性分析 内容; 划定情况; 符合性分析. 生态保护红线; 指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，实施严格管控。; 该项目位于本溪市溪湖区东风办事处彩北新村，周边无自然保护区、重要水源保护区等生态保护目标，不在生态保护红线范围内。. 资源利用上线; 指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。; 该项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，本项目水资源消耗为945m3/a，电源资源消耗为200万kW.h/a，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 指按照水、大气、土壤环境质量不断优化的原则，结合环境质量现状和相关规划、功能区划要求，考虑环境质量改善潜力，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制等要求。; 该项目附近大气、声环境质量能够满足相应的标准要求。本项目主要污染物为废气，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新建二级排放标准要求，对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。. 环境准入负面清单; 指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。; - 该项目拟建地位于本溪市溪湖区东风办事处彩北新村，目前并未制定环境准入负面清单，但本项目属于“八、钢铁 13、冶金固体废弃物（含冶金矿山废石、尾矿，钢铁厂产生的各类尘、泥、渣、铁皮等）综合利用先进工艺技术”。符合国家和地方产业政策。. 4．选址合理性分析 该项目以本溪本钢集团公司（北营公司、板材公司）钢铁冶炼过程中产生的废钢渣、高炉尾渣为原料。主要生产钢渣、渣面，作为摊铺广场、停车场等路面材料的石骨料原料。该项目所用废钢渣、高炉尾渣属于一般工业固体废物，原料储存在生产车间内北侧的原料库内。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的要求，要求原料库底部做基础防渗，即铺设1m厚黏土层，再用耐腐蚀混凝土15cm浇铸，上部铺设耐腐蚀砖，防渗系数≤10-7cm/s，满足标准要求。 与此同时，该项目位于本溪市溪湖区东风办事处彩北新村，地理坐标为E123°42′25.13760″ N41°20′22.40389″，厂区北侧为坦途路业搅拌站，东侧为天意煤矿，周边无自然保护区、名胜风景区和其他特别需要保护的区域。该区域属于居住、工业混杂区，距离厂区原料库最近居民为南侧约780m彩北新村居民。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单中第5.1.2条修改为“应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离。”经计算，该项目卫生防护距离83.150m，确定为100m，距离满足卫生防护距离的要求。因此，本项目符合上述要求。 综上所述，项目选址合理。 5.建设项目主要内容 冶金固体废弃物（钢渣、高炉尾渣等）综合利用项目总投资552.78万元，占地面积约为6400m2，建筑面积为2000m²。该项目以本溪本钢集团公司（北营公司、板材公司）钢铁冶炼过程中产生的废钢渣、高炉尾渣为原料。主要从事钢渣、渣面的加工及销售服务，设计产量为80万吨/a。该项目主要生产钢渣、渣面，作为摊铺广场、停车场等路面材料的石骨料原料。摊铺施工时根据客户需要在施工现场另行添加地面所需颜料、胶黏剂等添加剂。主要建设内容包括：生产厂房1栋，建筑面积为1400m2，内部分布生产区（建筑面积500m2）、原料库（建筑面积450m2）及成品库（建筑面积450m2），生产区与原料储料区及成品储料区有墙体，为3个独立区域。其中生产区设置钢渣、渣面生产线1条，新建车库1栋，建筑面积为100m2，1层办公室1栋，建筑面积为500m2。主要设备包括：颚式破碎机、永磁滚筒、悬挂式电磁除铁器、上料仓、振动筛、皮带运输机等。项目组成见表3。 表3 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体 工程; 生产车间; 位于厂界东侧，彩钢结构，建筑面积1400m2，生产车间内设钢渣、渣面生产线1条，主要设备为1台颚式破碎机、1台悬挂式电磁除铁器、1台永磁滚筒、4台振动筛、1台上料仓、5条皮带输送机等生产设备。. 储运 工程; 原料库; 位于生产车间内北侧，彩钢结构，建筑面积450m2，用于储存原料钢渣、高炉尾渣。. 成品库; 位于生产车间内南侧，彩钢结构，建筑面积450m2，用于储存成品钢渣、渣面。. 辅助 工程; 办公室; 依托厂内现有办公室，位于厂区北侧，1层建筑物，建筑面积为500m2。. 公用 工程; 供水; 该项目供水由当地供水管网提供，本项目年用水量945m3/a。. 排水; 该项目无生产废水产生，污水主要为员工生活污水，员工使用防渗旱厕，粪便定期清掏，不外排。. 供电; 由当地供电电网引入，年用电量为200万千瓦时。. 供暖; 该项目冬季不生产，无需供暖。. 环保工程; 废气; 该项目上料仓（1台）、颚式破碎机（1台）、悬挂式电磁除铁器（1台）、振动筛（4台）、皮带输送机（5台）以及永磁滚筒（1台）均布置在封闭式车间内，并设置1台布袋除尘器。上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛以及永磁滚筒上方设置集尘罩，共设置8个集尘罩。上述设备产生的粉尘经集尘罩收集后由封闭式管线引入1台布袋除尘器进行除尘处理，集尘罩捕集效率可达到95%，布袋除尘器除尘效率为99.9%，配套风机风量为9000m3/h，处理后的废气经生产车间外1根15m高排气筒高空排放。集尘罩未能捕集的粉尘在车间内自然扩散，属于无组织粉尘。在保证生产安全的前提下对车间内地面进行定时洒水并及时清扫，除尘率可达60%，随后无组织排放。. 该项目共设有5条皮带输送机，皮带输送机均布置在封闭式车间内。. 成品库在保证生产安全的前提下对场区内地面进行定时洒水并及时清扫，除尘率可达60%。. 在运输道路两侧植树绿化，种植高大的乔木类植被，会有效降低运输扬尘，而且还有减少噪音的作用，结合天气情况对运输道路进行洒水除尘，同时要求运输车辆采用封闭式运输、减速慢行等措施。. 废水; 洒水车洒水抑尘用水附着在产品表面及地面表面，被吸收并经挥发，无废水外排。在场内设置一座旱厕，员工使用防渗旱厕，定期清掏，不外排。. 噪声; ①上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机尽可能选用噪声低、振动小的设备；②上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机做基础减振处理；③加强生产机械的日常维护，加强设备润滑，并对老化和性能降低的设备及时更换，以此降低摩擦，较小噪声强度；④对上述产噪设备均设置在封闭式车间内，阻隔噪声，上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机等产噪设备布置在距离居民较远的一侧以降低对周围居民的影响。⑤加强企业日常生产管理。. 固体 废物; 生活垃圾投放到厂内的封闭式垃圾箱内，由当地环卫部门统一清运处理。. 布袋除尘器收集的粉尘统一收集后与产品一同外售。. 绿化; 绿化面积300m2，绿化率达到4.6%。. 6.主要产品及年产量 该项目主要从事钢渣、渣面的加工及销售服务，主要产品为钢渣、渣面产品共计年产量为80万吨/a。该项目钢渣（90mm≤D≤130mm）年产量为10万吨；钢渣（50mm≤D≤90mm）年产量为10万吨；钢渣（20mm≤D≤50mm）年产量为15万吨；钢渣（10mm≤D≤20mm）年产量为15万吨；渣面（D<10mm）年产量为30万吨。该项目用于修建道路、广场及停车场。该项目设计产品生产方案详见表4。 表4 产品方案表 单位：万吨 序号; 产品名称; 数量; 备注. 1; 钢渣（90mm≤D≤130mm）; 10; 钢渣、渣面用于修建道路、广场及停车场。. 2; 钢渣（50mm≤D≤90mm）; 10. 3; 钢渣（20mm≤D≤50mm）; 15. 4; 钢渣（10mm≤D≤20mm）; 15. 5; 渣面（D<10mm）; 30. 合计; 80; ——. 7．主要能源消耗 该项目主要能源消耗情况见表5。 表5 主要能源消耗情况表 序号; 能源名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 水; m3/a; 945; 用水由当地供水管网提供。. 2; 电; 万kW.h/a; 200; 由当地供电电网提供。. 3; 废钢渣; 万t/a; 50; 由本溪本钢集团公司（北营公司、板材公司）提供，规格粒径约为5mm~140mm。. 4; 高炉尾渣; 万t/a; 30.8368. 8.物料平衡分析 该项目物料平衡情况见表6。 表6 物料平衡表 单位：t/a 投入; 产出. 名称; 用量; 名称; 产出量. 废钢渣 高炉尾渣; 50 30.8368; 钢渣（90mm≤D≤130mm）; 10万. 钢渣（50mm≤D≤90mm）; 10万. 钢渣（20mm≤D≤50mm）; 15万. 钢渣（10mm≤D≤20mm）; 15万. 渣面（D<10mm）; 30万. 磁选工序含铁料; 4; 4t/a. 颗粒物（有组织排放）; 0.068. 颗粒物（无组织排放）; 4.3. 合计; 80.8368; 合计; 80.8368. 9.主要生产设备 该项目主要设备一览表见表7。 表7 主要生产设备情况表 单位：台 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 上料仓; 3*3*2; 1; 上料工序. 2; 颚式破碎机; 400*600; 1; 破碎工序. 3; 永磁滚筒; TDY75; 1. 4; 悬挂式电磁除铁器; RCDC8A; 1; 除铁工序. 5; 振动筛; 2.4×7m×3层; 4; 筛分工序（自制）. 6; 振动电机; Y2D-4; 4; 振动筛配备电机. 7; 皮带输送机; SP800; 5; 传送工序. 8; 电动滚筒; TDY75; 5; 传送工序配备电筒动滚筒. 9; 布袋除尘器; 9000m3/h; 1; 除尘工序. 10; 装载机; ZL50-6; 1; 运输原料. 11; 装载机; XG956Ⅱ; 1; 运输成品. 12; 自卸汽车; CA3147; 1; ——. 13; 大型自卸车; CDW3014A5; 1; ——. 14; 操作台; ——; 1; ——. 15; 低压盘; 2; ——. 10．公用工程 （1）给水 该项目用水由当地供水管网提供，用水主要为员工生活用水以及洒水降尘用水。其中洒水抑尘用水量为1m3/d，即270m3/a；生活用水量为2.5m3/d，即675m3/a。则该项目用水量为3.5m3/d，即945m3/a。 （2）排水 该项目生产过程中洒水抑尘用水全部蒸发损耗，无生产废水产生。污水主要为员工生活污水，产生量为2m3/d，即540m3/a，员工使用防渗旱厕，定期清掏，不外排。 （3）供电 该项目供电由当地供电电网引入，厂内不设变压器，年用电量为200万千瓦时。 （4）供暖 该项目冬季不生产，无需供暖。 11．劳动定员及工作制度 该项目劳动定员50人，年工作270天（3月-12月），每天1班制，每班8小时。 与该项目有关的原有污染情况及环境问题： 该项目性质为新建项目。冶金固体废弃物（钢渣、高炉尾渣等）综合利用项目位于本溪市溪湖区东风办事处彩北新村，本钢一铁综合厂租赁该地块，该地块为本溪市溪湖区东风街道办事处所有，该地块仅建设1栋办公用房，一直闲置至今。因此，无原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)： 1．地理位置 （1）项目位置 本溪市位于辽宁省的中南部偏东，是进入辽东半岛东部山区的起点。它南临边境城市丹东，北连省会沈阳和煤都抚顺，东界吉林省通化市，西与古城辽阳接壤。地理坐标为东经123°34＇～125°46＇，北纬40°49＇～41°35＇。全境总面积8348km2。明山区位于本溪市东北部，总面积408.1km2。区内距沈阳桃仙机场50km、大连港350km、营口港180km、大东港170km。 溪湖区位于辽东半岛腹地，是中国辽宁省本溪市所辖的一个市辖区，是一个老工业基地。东界抚顺，西接辽阳，南衔丹东，北邻沈阳。 该项目位于本溪市溪湖区东风办事处彩北新村，地理坐标为E123°42′25.13760″ N41°20′22.40389″，其地理位置及监测点位图见附图1。 （2）项目周边关系 该项目厂区北侧为坦途路业搅拌站，东侧为天意煤矿，西侧、南侧均为村路。其现势地形及周边关系情况图见附图2，平面布置图见附图3，生产厂房平面布置图见附图4。 2．地形、地貌 本溪市山河交错，地质复杂，有“天然地质博物馆”之称。地质构造体系上大体可分为5个构造带：1）西北向构造带，处在本溪地区北部和西部的太古代鞍山群地层中；2）近东西向构造带，即太子河凹陷带，摩天岭至四棵杨树近东西向构造带和马鹿沟近东西向岩体带；3）东北向构造带，主要是断裂构造；4）弧形构造带；5）伽玛射线地温异常带。 本溪市地处辽宁东南部山区，系长白山支脉―千山山脉之东北端，以东北―西南走向为主，地貌以中低山地为主，西北部边缘有局部丘陵地。全境总趋势为东南高西北低，而东西相比又东高西低。地貌组成以湿润流水作用的山地侵蚀构造形态为主，最高为佛顶山（又称老秃顶子）主峰海拔1367.2m，为辽宁第一高峰，市域内有上百座山峰超过千米，被誉为“辽宁屋脊”。 溪湖区地势自东南向西北倾斜，群山连绵，沟壑纵横，为长白山脉，千山余脉，最高海拔651米（三会场烟囱垃子），最低海拔99.3米。全区平原很少，大部分是丘陵坡地，山地占80%，耕地占8%，其余主要是河道和水面，地面构成素有“八山一水一分田”之称。 3．气候特征 溪湖属大陆性气候，受西伯利亚和蒙古冷空气的影响，寒暑变化剧烈，四季分明。一月份平均气温为零下12℃，七月份平均气温为24.3℃，冬季最低温度零下32.3℃，全年平均气温为7.8℃。全年无霜期平均为156天，冰冻期5个月左右，年平均降雨量为793.7mm，降雨最多集中的七、八两个月。全年日照时数平均2400小时，日照时间占可照时间的50-55%。平均活动积温为3200℃，月平均温度9℃，积雪最深25cm左右，年平均蒸发量1600mm，全年主导风向为北风，次导风向为东南风，频率分别为9.67%和9.50%，冬季盛行北风，频率为11.00%，夏季盛行西南风，频率为11.14%。全年平均风速为2.7m/s，四月份平均风速最大，为4.0m/s，八、九月份平均风速最小，为2.1m/s。 4．水文特征 本地区地表水系为太子河，太子河全长464公里，流经本溪173.2公里。根据本溪市水文站近年观测资料，太子河年平均流量26.5-96m3/s 本区地下水主要是第四系松散层中的孔隙潜水，含水层以砂砾石为主，分布于漫滩和阶地。该层孔隙发育，透水性、富水性强，渗透系数为42.1-115.8m/d，含水丰富，主要受大气降水补给，其次为低山丘陵基岩浅部风化裂隙水补给。水量、水位动态变化受季节影响，与河水水力联系密切，据钻探测定和长期观测资料，枯水期地下水位略高于太子河水位，为地下水补给河水，丰水期受大气降水补给，地下水位、河水水位均有所上升，但近几年受上游水库调节，河水位上升值很低，故仍为地下水补给河水。砂砾石层下伏基岩，岩性为安山岩，坚硬完整，属隔水岩层。地下水及河水经取样分析，均属弱碱性水，对砼无腐蚀性。 5．植被 全市林业用地1000万亩（其中有林地面积925万亩），人均6.4亩，是辽宁中部城市群重要的水源涵养林区和辽东天然次生林区。共有木本植物47科100属251种，其中有大量红松、油松、落叶松以及柞、桦、椴、榆、柳等珍贵木材，森林蓄积量4860万m3。 6．生物多样性 该项目所在地周围无需要特殊保护的野生动物、濒危或珍稀物种及水生生物等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，用于区域环境质量达标情况评价的污染物为基本污染物，基本污染物为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价优先采用《本溪市环境质量简报（2018年）》中2018年本溪市环境质量的相关数据，具体结果见表8。 表8 环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 污染物名称; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 21; 60; 35%; 达标. NO2; 31; 40; 77.5%; 达标. PM10; 65; 70; 92.9%; 达标. PM2.5; 34; 35; 97.1%; 达标. CO; 日均浓度的第95百分位数; 2200; 4000; 55%; 达标. O3; 百分位数日平均或平均质量浓度; 137; 160; 85.6%; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）：2018年本溪市城区环境空气中可吸入颗粒物年均值为65微克/立方米，符合国家二级标准（70微克/立方米），同比（71微克/立方米）下降了6微克/立方米，下降幅度为8.5%。 细颗粒物（PM2.5）：2018年本溪市城区环境空气PM2.5年均值为34微克/立方米，符合国家二级标准（35微克/立方米），同比（40微克/立方米）下降6微克/立方米，下降幅度为15.0%。 二氧化硫（SO2）：2018年本溪市城区环境空气二氧化硫年均浓度为21微克/立方米，符合国家二级标准（60微克/立方米），同比（27微克/立方米）下降6微克/立方米，下降幅度为22.2%。 二氧化氮（NO2）：2018年本溪市城区环境空气中二氧化氮年均值为31微克/立方米，同比持平。 臭氧（O3）：2018年本溪市城区环境空气臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位数为137微克/立方米，同比（116微克/立方米）上升了21微克/立方米，增幅18.1%。 一氧化碳（CO）：2018年本溪市城区环境空气一氧化碳日均值第95百分位数为2.2毫克/立方米，同比（2.3微克/立方米）下降了0.1毫克/立方米，降幅4.3%。 2018年本溪市城区环境空气质量达Ⅱ级（良）以上天数为331天，同比（318天）增加13天；达标天数比例为90.7%，同比（87.1%）增加了3.6个百分点。6项污染物年均浓度全部达标，其中：PM10年均浓度为65微克/立方米，同比（71微克/立方米）下降8.5%；PM2.5年均浓度为34微克/立方米，同比（40微克/立方米）下降15.0%；SO2年均浓度为21微克/立方米，同比（27微2克/立方米）下降22.2%；NO2年均浓度为31微克/立方米，同比持平；CO-95%（2018年日均浓度的第95百分位数）为2.2毫克/立方米，同比（2.3毫克/立方米）下降4.3%；O3-8h-90%（2018年日最大8小时滑动平均浓度的第90百分位数）为137微克/立方米，同比（116微克/立方米）上升18.1%。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，六项基本污染物全部达标为区域环境质量达标，从《本溪市环境质量简报（2018年）》结论可以看出该项目所在区域为达标区。 2．声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，建设单位委托辽宁康瑞检测有限公司对项目所在地的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2019年5月14日~2019年5月15日，监测点位图见附图1，监测报告见附件6，监测结果见表9。 表9 环境噪声监测结果（Leq） 单位：dB(A) 编号; 检测点位; 2019年5月14日; 2019年5月15日. 昼间; 昼间; 夜间; 夜间; 昼间; 昼间; 夜间; 夜间. 1#; 厂界东侧; 55.5; 53.9; 48.5; 47.7; 54.7; 54.2; 47.7; 47.4. 2#; 厂界南侧; 54.7; 54.4; 47.5; 47.5; 54.1; 54.3; 47.9; 47.2. 3#; 厂界西侧; 54.3; 53.9; 47.8; 46.9; 54.8; 53.6; 48.2; 47.4. 4#; 厂界北侧; 56.0; 55.8; 46.7; 47.2; 56.8; 56.8; 46.9; 48.0. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 60; 50; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表9监测结果可以看出，该项目厂界四周昼间、夜间噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，没有超标现象，声环境质量现状较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 该项目位于本溪市溪湖区东风办事处彩北新村，地理位置中心坐标为：E123°42′25.13760″，N41°20′22.40389″，项目所在地周围没有自然保护区、风景旅游区、文物古迹等人文景点，因此确定受该项目影响的主要保护目标名单及保护级别见表10、表11。 表10 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方向; 相对厂界直线距离/m. X; Y. 彩北新村; 123°42′40.22133″; 41°19′37.94087″; 住宅; 300户，1000人; 二类; 南; 780. 彩北村; 123°42′47.98256″; 41°19′11.96951″; 住宅; 260户、910人; 二类; 南; 2000. 彩新村; 123°42′32.69719″; 41°19′9.64242″; 住宅; 233户，5600人; 二类; 南; 1900. 三会厂 东沟; 123°41′13.44113″; 41°20′14.20212″; 住宅; 100户，350人; 二类; 西南; 1300. 豆腐房沟; 123°43′4.89014″; 41°20′43.35345″; 住宅; 15户，50人; 二类; 东北; 950. 坟沟; 123°40′40.28003″; 41°19′59.73828″; 住宅; 100户，350人; 二类; 西南; 1800. 后堡; 123°41′24.16049″; 41°19′15.42152″; 住宅; 115户，403人; 二类; 西南; 2300. 表11 其他环境保护目标 环境要素; 保护内容; 保护级别. 声环境; 厂界外200m范围内无声环境敏感目标分布，保护区域声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1．环境空气质量标准 建设项目处于环境空气质量二类功能区，项目建设地区PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO浓度值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的公告（生态环境部公告，公告2018年第29号，2018年8月13日）中二级标准，各项环境空气污染物浓度限值见表12。 表12 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 二级. 1; 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35; μg/m3. 24小时平均; 75. 2; 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 3; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 4; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 5; 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; mg/m3. 1小时平均; 200. 6; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. - 声环境质量标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“4 声环境功能区分类；2 类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。”本项目位于本溪市溪湖区东风办事处彩北新村，厂区南侧约780m彩北新村居民住宅，厂区北侧为坦途路业搅拌站，东侧为天意煤矿。该区域属于居住、工业混杂，需要维护住宅安静的区域，属于声环境功能2类区，项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，见表13。 表13 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1．大气污染物排放标准 （1）施工期 该项目施工期扬尘执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）表1中郊区及农村地区的浓度限值，即颗粒物浓度应小于1.0mg/m3。 （2）运营期 该项目废气主要为粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源排放标准，详见表14。 表14 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放 浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 排气筒高度(m); 二级; 周界外浓度最高点（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2．噪声排放标准 （1）施工期 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表15。 表15 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表16。 表16 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3．固体废物： 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号，2013年6月8日）；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订））。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家环境保护“十三五”规划，我国“十三五”期间对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机气体、烟粉尘6种污染物实行排放总量控制。 该项目无食堂、洗浴设施，运营期间生产车间冬季无需供暖，无燃煤、燃油等燃料使用，无二氧化硫和氮氧化物排放。大气污染物主要为原料投料、破碎、筛分、传送过程中产生的粉尘，厂区成品库堆放过程中产生的粉尘，以及运输物料时产生的二次扬尘。主要污染因子为颗粒物。该项目厂区有组织粉尘排放量为0.067t/a，无组织粉尘排放量为4.3/a，则厂区粉尘总排放量为4.367t/a。 运营期间洒水抑尘用水全部蒸发损耗，无生产废水产生。污水主要为员工生活污水，生活污水产生量为540m3/a。员工使用防渗旱厕，定期清掏，不外排。 综上所述，该项目实施后总量控制指标粉尘为4.367t/a。由本钢一铁综合厂按照上述指标向当地环保管理部门申请污染物总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期 该项目施工期主要建设生产厂房1栋、车库1栋及成品库1栋，均采用彩钢结构，其施工工艺流程及产污节点如图1。 噪声 固体废物 噪声 扬尘 残件 噪声 噪声 钢柱安装 柱间钢系管 安装 钢梁拼接 钢联安装 钢梁系构件安装 屋面檀条系统安装 检查验收 噪声 建筑垃圾 噪声 扬尘 建筑垃圾 图1 建设项目施工期工艺流程及主要产污节点图 图1 施工期工艺流程及主要产污节点图 图1 建设项目施工期工艺流程及主要产污节点图 - 运营期 该项目主要从事钢渣、渣面的加工及销售服务，以本溪本钢集团公司（北营公司、板材公司）钢铁冶炼过程中产生的废钢渣、高炉尾渣为原料，设计年产量为80万吨/a，其中钢渣（90mm≤D≤130mm）年产量为10万吨，钢渣（50mm≤D≤90mm）年产量为10万吨；钢渣（20mm≤D≤50mm）年产量为15万吨；钢渣（10mm≤D≤20mm）年产量为15万吨；渣面（D<10mm）年产量为30万吨。产品主要作为摊铺广场、停车场等路面材料的石骨料原料。摊铺施工时根据客户需要在施工现场另行添加地面所需颜料、胶黏剂等添加剂。其生产工艺及产污环节简述如下： 该项目主要以本溪本钢集团公司（北营公司、板材公司）钢铁冶炼过程中产生的废钢渣、高炉尾渣为原料，由装载机将原料运至厂内，储存在厂区原料库内。原料粒径约为5mm~140mm，原料首先经铲车上料至上料仓（型号3*3*2）由1#皮带输送机（型号SP800）送至颚式破碎机（型号400*600）进行破碎，破碎后得到的物料粒径为5mm-130mm，破碎后的物料直接进入悬挂式电磁除铁器（型号RCDC8A）进行磁选，磁选过程将筛分出含铁料以及尾渣物料，其中磁选出的含铁料经收集后由本溪本钢集团公司回收，筛选出的尾渣物料进入1#振动筛（型号2.4×7m×3层）进行筛选，筛选出的钢渣粒径为90mm-130mm，其余物料由2#皮带输送机（型号SP800）送至2#振动筛（型号2.4×7m×3层）进行筛选，筛选出的钢渣粒径为50mm-90mm。其他物料再由3#皮带输送机（型号SP800）送至3#振动筛（型号2.4×7m×3层）进行筛选，筛选出的钢渣粒径为20mm-50mm，剩余物料再由4#皮带输送机（型号SP800）送至4#振动筛（型号2.4×7m×3层）进行筛选，筛选出的钢渣粒径为10mm-20mm。剩下物料均用永磁滚筒（RCY-G65-1A）进行磁选，磁选后的渣面粒径为D<10mm，磁选出的含铁料经收集后由本溪本钢集团公司回收。 永磁滚筒工作原理：废钢渣从永磁滚筒的上部，由进料斗加入，在流到滚筒上方时呈松散状态落下，含铁的磁性物料受重力和磁力的合力作用，快速落到滚筒上，并吸附在筒体表面。不含铁的非磁性物料在重力的作用下落在磁性物料的外面。这些物料随着筒体的旋转，非磁性物料在重力作用下脱离筒体下落，在溜槽排出。含铁的磁性物料吸附在筒体表面继续旋转，直到没有磁力的位置 才靠自重落下，由皮带输送机排出。最终由混合物料分成含铁物和不含铁物料两种产品。 该项目主要生产工艺流程及产污节点如2。 颚式破碎机 悬挂式电磁除铁器 1#振动筛 2#振动筛 4#振动筛 3#振动筛 永磁滚筒 钢渣90mm-130mm 钢渣50mm-90mm 钢渣20mm-50mm 钢渣20mm-20mm 渣面D<10mm 上料仓 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声、含铁料 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声、含铁料 成 品 库 废钢渣、高炉尾渣 图例： 皮带输送机 图2 该项目生产工艺流程及产污节点图 主要污染工序： 1．施工期污染工序 （1）大气污染 ①扬尘 施工期地基土方的挖、填过程将会有扬尘产生；建筑材料的堆存、使用过程会产生一定的粉尘；运输设备的车辆行驶也会产生扬尘。 ②汽车尾气 施工机械、运输车辆将产生汽车尾气，主要污染物为NOX、CO、THC等。 （2）废水污染 施工废水主要来自于混凝土养护水、骨料冲洗水以及施工人员少量的生活污水，排放的污染物主要为COD和SS。 （3）噪声污染 施工期噪声污染工序包括各种设备搬运入厂及设备安装过程产生的噪声。噪声强度为55-80dB(A)，运输车辆也将产生一定的交通噪声。 （4）固体废物污染 施工期间需要挖土，运输弃土、各种建筑材料（如砂石、水泥等），工程完工后，会残留部分建筑垃圾。 2．运营期污染工序 （1）大气污染 该项目大气污染物主要为原料投料、破碎、筛分、传送以及磁选过程中产生的粉尘，厂区成品库储存物料过程中产生的粉尘，以及运输物料时产生的二次扬尘。主要污染因子为颗粒物。 （2）废水污染 该项目无生产废水产生，污水主要为员工生活污水，生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N。 （3）噪声污染 该项目噪声源主要为上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、振动电机、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒等生产设备运行时将产生噪声，其单机噪声值在85～100dB(A)之间。 （4）固体废物污染 该项目固体废物主要为布袋除尘器收集的粉尘以及员工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  |  | 处理后排放浓度及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 投料工序 | 粉尘 | 3482mg/m3 |  | 67.7t/a | 3.4mg/m3 | 0.067t/a |
|  | 破碎工序 |  |  |  |  |  |  |
|  | 筛分工序 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集尘罩散逸 | 粉尘 | 3.6t/a |  |  | 1.44t/a |  |
|  | 传送工序 | 粉尘 | 0.2t/a |  |  | 0.2t/a |  |
|  | 原料库 | 粉尘 | 1.2t/a |  |  | 0.48t/a |  |
|  | 成品库 | 粉尘 | 0.8t/a |  |  | 0.32t/a |  |
|  | 运输车辆 | 扬尘 | 6.15t/a |  |  | 1.85t/a |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 350mg/L | 0.19t/a |  | 不外排 |  |
|  |  | SS | 260mg/L | 0.14t/a |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.019t/a |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.09t/a |  |  |  |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 6.75t/a |  |  | 不排放 |  |
|  | 布袋除尘器 | 粉尘 | 69.73t/a |  |  |  |  |
|  | 磁选工序 | 含铁料 | 4t/a |  |  | 统一收集后由本溪本钢集团公司回收 |  |
| 噪声 | 该项目噪声源主要为各种机械设备，如上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机等，其噪声值在80-100dB(A)之间。环评要求建设单位加强噪声污染的防治并采取如下措施：①上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机尽可能选用噪声低、振动小的设备；②上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机做基础减振处理；③加强生产机械的日常维护，加强设备润滑，并对老化和性能降低的设备及时更换，以此降低摩擦，较小噪声强度；④对上述产噪设备均设置在封闭式车间内，阻隔噪声，上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机等产噪设备布置在距离居民较远的一侧以降低对周围居民的影响。⑤加强企业日常生产管理。采取上述措施后，再经距离衰减，场界四周噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目运营期大气污染物、废水、噪声及固体废物通过处理后对周围环境基本没有生态影响。为了使厂区拥有良好的生态环境，同时使噪声得到更好的控制，根据实际情况绿化厂区，以实用性和观赏性兼顾为原则，通过多种植物的科学搭配，合理布局，丰富绿化的层次和色彩，绿化面积300m2，绿化率为4%。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1．环境空气影响分析 （1）扬尘 施工期地基土方的挖、填过程将会有扬尘产生；建筑材料的堆存、使用过程会产生一定的粉尘；运输建筑材料、设备的车辆行驶也会产生扬尘。 施工扬尘污染主要造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，如基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等，是一个复杂、较难定量的问题。本环评采用类比法，利用现有的施工场地实测资料进行分析。根据国内施工类比调查的监测资料，预测该项目施工扬尘影响强度和范围，见表17。 表17 施工扬尘浓度变化及影响范围 单位：ug/m3 污染物; 工地上风向; 工地内; 工地下风向. 50m; 50m; 100m; 150m. TSP; 293.0; 409.0; 383.0; 326.0; 284.0. 由上表可见，施工工地内的TSP浓度最高，工地下风向的TSP浓度随距离增加而逐渐下降，工地上风向的TSP浓度较低。敏感点如果处于建设项目上风向，在50m以外时，TSP浓度即可达标（《环境空气质量标准》(GB3095-1996)，TSP：300ug/m3）；如敏感点处于下风向，则与施工工地距离需大于150m，TSP浓度才可达到标准要求。该项目周围的环境敏感点为厂界南侧约780m的彩北新村。根据当地气象资料，区域内夏季盛行西南风，全年主导风向为北风。敏感点位于该项目的侧风向，因此其受施工工地扬尘影响程度较小。 施工过程中粉尘污染的危害性是不容忽视的。粉尘夹带大量的病原菌，被施工人员和周围居民吸入后可引起各种呼吸道疾病，严重影响施工人员及周围居民的身体健康。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。根据类比调查，对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 根据《辽宁省扬尘污染防治管理办法》（辽宁省人民政府令第283号，2013年7月1日）第十一条，建设工程施工应当遵守下列防尘规定： ①施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡。在市、县城区内的施工现场，其高度不得低于2.5米； ②施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理； ③易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施； ④建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施； ⑤运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃； ⑥需使用混凝土的，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，严禁现场露天搅拌； ⑦闲置3个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装； ⑧对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施； ⑨在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。 根据《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（环境保护部公告2013年第59号，2013年9月13日）“五、防治扬尘污染”，要求如下： （二十三）对各种施工工地、各种粉状物料贮存场、各种港口装卸码头等，应采取设置围挡墙、防尘网和喷洒抑尘剂等有效的防尘、抑尘措施，防止颗粒物逸散；设置车辆清洗装置，保持上路行驶车辆的清洁；鼓励各类土建工程使用预搅拌的商品混凝土。 （二十四）实行粉状物料及渣土车辆密闭运输，加强监管，防止遗撒。及时进行道路清扫、冲洗、洒水作业，减少道路扬尘。 根据“本溪市人民政府关于进一步推进蓝天工程的实施意见”（本政发[2012]33号，本溪市人民政府，2012年12月12日），本溪市“蓝天工程”分解为7大工程、30项任务、144项内容。其中“（四）城市全覆盖工程”要求“严控建筑施工扬尘污染，建筑工地实施立体封闭、平面覆盖、道路硬化，拆迁工程采用湿式作业方式，施工运输车辆进行清洗和覆盖。”“禁止汽车带泥上路、运输车辆遗撒等道路污染行为。”该项目在施工建设期间，会产生扬尘污染，这些扬尘尽管是短期行为，但会给附近区域带来不利的影响。结合上述要求，针对施工期扬尘较严重的环境问题，拟建项目施工期控制扬尘措施如下： ①对于建设施工阶段的车辆和机械扬尘，建议采取洒水抑尘。利用洒水车对施工现场和进出道路洒水，减少扬尘的产生。 ②从事土方、渣土和施工垃圾的运输必须使用密闭式运输车辆，现场出入口处设置清洗车平台，出场时必须将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场。 ③项目施工期使用商品混凝土和砂浆，禁止设置混凝土搅拌站。可大大减少水泥、黄砂、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放及搅拌过程中产生的扬尘影响。 ④对于装运含尘物料的运输车辆必须进行密封运输，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落。 ⑤限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，其他区域减少至30km/h。 ⑥施工现场周边应设置符合要求的围档，围档高度不能低于2.5m，且围档要坚固、稳定、整洁、规范、美观。 ⑦建筑工地脚手架外侧必须用密目式安全网封闭，封闭高度应高出作业面15m以上，并定期进行清洗保洁。 ⑧要注意堆料的保护，加盖蓬布密封保存，避免造成大范围的空气污染。 ⑨控制汽车尾气措施：施工机械汽车尾气污染控制主要可通过加强设备维护和车辆管理，控制车辆和机械的非使用时间的运行，以及减少车辆空挡等候和减速状态下的运行，提高其利用效率等，以达到减少尾气污染物排放的目的。 ⑩管理措施：建设单位要与施工承包方签订环保协议，要求其遵守法律法规及其他要求，制定清扫、洒水等制度并指定专人负责。遇有四级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。 上述这些措施均是工地防尘常用的措施，也是有效的。根据类比监测结果可知，洒水对控制施工扬尘很有效，特别是对施工场地30m以内降尘效果达50％以上，同时扬尘影响范围也减少70％左右。因此，该项目施工扬尘所采取的措施是可行的。 （2）汽车尾气 施工机械、运输车辆将产生汽车尾气，排放的主要污染物为NOX、CO、THC等。由于该工程建设规模比较小，工期较短，在施工过程中采用的机械设备及车辆较少，所排汽车尾气所占贡献率很小，因此不进行定量分析。为尽可能减轻汽车尾气产生的污染，降低对施工区局部环境的影响，应采取以下措施： ①加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标车辆； ②尽可能使用气动和电动的设备、机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放； ③合理规划施工进度及进入厂区的车流量，防止施工现场车流量过大。 随着施工结束，施工机械设备尾气也将停止排放。采取上述措施后，对周围环境空气质量状况影响不大。 （3）运输车辆扬尘 该项目可以控制的运输道路为施工进场道路，评价要求建设单位施工时要对路面经常清扫和洒水，保持路面清洁和相对湿度，当路面出现损坏及时修复，以减轻该路段的运输二次扬尘影响。 对于厂区外的运输道路，建设单位应严格控制汽车运输扬尘，主要是控制沿途超载抛洒及道路车辆行驶引起的二次扬尘，对物料运输提出如下要求： ①限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，环评建议尽量采用箱车运输，防止砂石料撒落； ②场地出口处设置车辆冲洗装置，运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，运输车辆冲洗干净后，方可驶离，并及时清扫路面。 2．水环境影响分析 施工废水主要来自于混凝土养护水、骨料冲洗水以及施工人员少量的生活污水，排放的污染物主要为COD和SS。其中施工废水经沉淀后用于施工作业面、道路的洒水抑尘；生活污水可排入旱厕定期清掏作生物肥料利用，不会对周围水环境造成明显影响。 3．声环境影响分析 根据对同类施工阶段的类比调查，噪声源的强度一般都在80-95dB(A)之间。施工期噪声应执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011），避免夜间施工，以减轻项目施工期声环境影响。 由于工序要求或其他特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。经批准从事的夜间作业，必须公告附近居民。 由于该项目施工期噪声源强度不大，并且施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，施工期噪声对周围声环境影响就会停止。 4．固体废物影响分析 施工期间需要少量挖土，运输弃土、各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），工程完工后，会残留部分建筑垃圾。另外施工人员会产生少量生活垃圾。 施工单位应实行标准施工、规划运输，基础工程弃土应在场内就地平衡，用于绿地和道路等建设。建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，收集后送至环保指定地点处理，不得随意倾倒建筑垃圾。施工人员产生的生活垃圾应收集到指定垃圾箱内，由环卫部门统一清运处理。 只要合理规划、科学管理，采取有效的防护措施，施工活动不会明显影响场地周围的环境质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 运营期环境影响分析： - 环境空气影响分析 该项目大气污染物主要为原料投料、破碎、筛分、传送以及磁选过程中产生的粉尘，厂区成品库储存物料过程中产生的粉尘，以及运输物料时产生的二次扬尘。主要污染因子为颗粒物。 （1）物料投料、破碎、筛分、传送工序产生的粉尘 该项目破碎机在工作时，原料钢渣、高炉尾渣受挤压而破碎，此过程会产生一定量的粉尘；钢渣、高炉尾渣破碎后要进入振动筛进行筛分，振动筛分过程也会产生粉尘，物料在加工时从一道工序转入另一道工序需要皮带机传送，在传送过程，特别是在物料自皮带输送机顶端下落时会产生粉尘污染。本工程设有1条钢渣、渣面生产线，设有上料仓1台、颚式破碎机1台、悬挂式电磁除铁器1台、振动筛4台、皮带输送机5台、永磁滚筒1台。要求上述设备布置在封闭式车间内，并设置1台布袋除尘器。上述设备产生的粉尘经集尘罩收集后由封闭式管线引入布袋除尘器进行除尘处理，布袋除尘器除尘效率为99.9%，处理后的废气经15m高排气筒高空排放。集尘罩未能捕集的粉尘在生产车间内无组织排放。 - 物料投料工序产生的粉尘 该项目原料钢渣、高炉尾渣经装载机运至生产车间内投入上料仓，然后经颚式破碎机破碎、悬挂式除铁器进行磁选、振动筛进行筛分及永磁滚筒磁选处理。该项目设有1台上料仓进行上料，上料作业的粉尘浓度在无防护措施时粉尘产生速率采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装载产尘量的经验公式进行计算。计算公式如下： Q=(1t)⋅0.03(u)1.6(H)1.23(e)−0.28w 式中： Q—物料装载产尘量，kg/s； u—风速，2.8m/s； H—物料落差，0.5m； W—物料含水率，8%； t—装载1吨物料所用时间，3s/t。 经计算，物料装载产尘量Q=0.02kg/s，即72kg/h，该项目全年工作270天，每天1班制，每天投料约2h，则本项目投料工序粉尘产生量为38.9t/a，作业点周围粉尘产生浓度为5mg/m³~80mg/m³。 ② 破碎工序产生的粉尘 破碎机产尘源主要包括进料口、卸料口及溜槽。其工作时，原料钢渣、高炉尾渣被挤压、撞击、破碎后经溜槽溜到下面的皮带输送机上，这个过程将产生大量粉尘。根据《排污申报登记实用手册》（中国环境科学出版社，2004年）中数据，破碎过程粉尘产生浓度为1500mg/m3。该项目系统风量为9000m3/h，粉尘产生量为29.16t/a（每天以8h计）。 ③ 筛分工序产生的粉尘 该项目设有4台振动筛，振动筛在筛分过程中将产生粉尘，振动筛布置在封闭式车间内，根据类比分析，振动筛筛分工序的粉尘产生源强为1.5kg/h，则该项目粉尘产生量为3.24t/a。 为减少污染，该项目上料仓（1台）、颚式破碎机（1台）、悬挂式电磁除铁器（1台）、振动筛（4台）、皮带输送机（5台）以及永磁滚筒（1台）。均布置在封闭式车间内，并设置1台布袋除尘器，同时在上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛以及永磁滚筒上方设置集尘罩，共设置8个集尘罩。 上述设备产生的粉尘经集尘罩收集后由封闭式管线引入布袋除尘器进行除尘处理，集尘罩捕集效率可达到95%，布袋除尘器除尘效率为99.9%，除尘器风量为9000m3/h，处理后的废气经15m高排气筒高空排放。集尘罩未能捕集的粉尘在车间内自然扩散，属于无组织粉尘。在保证生产安全的前提下对车间内地面进行定时洒水并及时清扫，除尘率可达60%，随后无组织排放。 根据工程分析可知，该项目物料投料、破碎、筛分、磁选工序粉尘产生量为71.3t/a。该项目集尘罩捕集效率可达到95%，则进入布袋除尘器的粉尘量为67.7t/a，即31kg/h，浓度为3482mg/m3；设计布袋除尘器除尘效率可达到99.9%，则布袋除尘器粉尘排放量为0.067t/a，即0.031kg/h，浓度为3.4mg/m3。 集尘罩未能捕集的粉尘在车间内自然扩散，属于无组织粉尘。无组织粉尘排放量为3.6t/a，即1.7kg/h。在保证生产安全的前提下对车间内地面进行定时洒水并及时清扫，除尘率可达60%，则扬尘排放量为1.44t/a。 ④ 传送工序产生的粉尘 该项目设有5台皮带输送机，皮带输送机均布置在封闭式车间内，皮带输送机下料口距离地面高度约3m，所以仅在皮带输送机产品下料过程会产生粉尘，产品主要为钢渣、渣面。钢渣粉尘产生量较小。成品渣面直接入库，可有效减少粉尘的产生。根据类比分析，下料工序粉尘产生量为0.2t/a，为无组织粉尘，在场区内自然扩散。 - 储库粉尘 该项目储库粉尘主要来源于原料库及成品库，其中原料库位生产车间内北侧，建筑面积为450m2，主要用于储存原料。成品库位于生产车间内南侧，生产车间与成品库有墙体，为两个独立区域。成品库用于储存成品钢渣、渣面，所设库房均为全封闭式结构，因此受风力影响产生的无组织扬尘量较小，产生的粉尘主要为物料装卸过程中产生的粉尘。 该项目以本溪本钢集团公司（北营公司、板材公司）钢铁冶炼过程中产生的废钢渣、高炉尾渣为原料，由装载机运送至厂区内，直接卸料于原料库房内；成品库主要存储钢渣、渣面。 该项目原料库、成品库内产生的粉尘经类比同类企业，产生量分别为1.2t/a、0.8t/a以无组织形式排放，在保证生产安全的前提下对场区内地面进行定时洒水并及时清扫，除尘率可达60%，则扬尘排放量分别为0.48t/a、0.32t/a。 （3）运输扬尘 该项目钢渣、高炉尾渣运输过程将有一定量的扬尘产生，扬尘状况与路面状况，路面湿度相关。选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式，汽车道路运输扬尘量按下列经验公式保守估算： Q2=0.123⋅(V5)⋅(M6.8)0.85⋅(P0.5)0.72(kgkm⋅辆)Q2,=Q2⋅L⋅QM(kga) 式中： Q2—分别为装车机械、汽车行驶的起尘量（kg/km辆）； Q，2—汽车运输总扬尘量； V—汽车速度（km/h）； M—汽车重量(t)，取15t计算 P—道路表面粉尘量（kg/m2） L—运距（km）。 Q—运输量（t/a） 考虑到该项目运输道路为简易道路，道路表面粉尘量远大于城市道路，但汽车行驶速度小于城市道路行驶速度，该项目V按20km/h，P按0.4kg/m2，考虑附近路段，场区简易公路按0.5km计，则项目运输过程年产生道路扬尘量为6.15t。该项目运输路线为厂区南侧的村路，要求建设单位加强对运输过程扬尘量的控制，对运输道路进行适当硬化，在运输道路两侧植树绿化，种植高大的乔木类植被，会有效降低运输扬尘，而且还有减少噪音的作用，结合天气情况对运输道路进行洒水除尘，同时要求运输车辆采用封闭式运输、减速慢行等措施，除尘率可达70%，道路运输扬尘排放量约为1.85t/a。 根据上述分析，该项目大气污染物产污节点及污染防治措施一览表见表16，大气污染物排放统计情况见表18~表21。 表18 项目大气污染物排放量统计表 类别; 产污节点; 污染物; 处理前 产生量; 处置方式; 处理后 排放量. 有 组 织 排 放; 投料工序; 粉尘; 3482mg/m3 67.7t/a; 该项目上料仓（1台）、颚式破碎机（1台）、悬挂式电磁除铁器（1台）、振动筛（4台）、皮带输送机（5台）以及永磁滚筒（1台）均布置在封闭式车间内，并设置1台布袋除尘器，同时在上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛以及永磁滚筒上方设置集尘罩，共设置8个集尘罩。上述设备产生的粉尘经集尘罩收集后由封闭式管线引入1台布袋除尘器进行除尘处理，设计集尘罩捕集效率可达到95%，布袋除尘器效率为99.9%，配套风机风量为9000m3/h，处理后的废气经15m高排气筒高空排放。; 3.4mg/m3 0.067t/a. 破碎工序; 粉尘. 筛分工序; 粉尘. 无 组 织 排 放; 投料工序; 粉尘; 3.6t/a; 集尘罩未能捕集的粉尘在车间内自然扩散，属于无组织粉尘。在保证生产安全的前提下对车间内地面进行定时洒水并及时清扫，除尘率可达60%，随后无组织排放。; 1.44t/a. 破碎工序; 粉尘. 筛分工序; 粉尘. 传送工序; 粉尘; 0.2t/a; 该项目共设有5台皮带输送机，皮带输送机均布置在封闭式车间内。; 0.2t/a. 原料库; 粉尘; 1.2; 储库产生的无组织粉尘，在保证生产安全的前提下对场区内地面进行定时洒水并及时清扫，除尘率可达60%。; 0.48. 成品库; 粉尘; 0.8t/a; 0.32t/a. 运输车辆; 扬尘; 6.15t/a; 结合天气情况对运输道路进行洒水除尘，同时要求运输车辆采用封闭式运输、减速慢行等措施，除尘率可达70%。; 1.85t/a. 表19 有组织排放量核算 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度ug/m3; 核算排放速率 kg/h; 核算年排放量t/a. 1; DA001; 颗粒物; 35000; 0.31; 0.068. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.067. 表20 无组织排放量核算 序号; 排放口 编号; 污染物; 主要污染防 治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准 名称; 浓度限 值mg/m3. 1; —; 颗粒物; ①该项目上料仓（1台）、颚式破碎机（1台）、悬挂式电磁除铁器（1台）、振动筛（4台）、皮带输送机（5台）以及永磁滚筒（1台）均布置在封闭式车间内，并设置1台布袋除尘器，上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛以及永磁滚筒上方设置集尘罩，共设置8个集尘罩。上述设备产生的粉尘经集尘罩收集后由封闭式管线引入布袋除尘器进行除尘处理，设计集尘罩捕集效率可达到95%，布袋除尘器除尘效率为99.9%，配套风机风量为9000m3/h，处理后的废气经生产车间外1根15m高排气筒高空排放。集尘罩未能捕集的粉尘在车间内自然扩散，属于无组织粉尘。在保证生产安全的前提下对车间内地面进行定时洒水并及时清扫，除尘率可达60%，随后无组织排放。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 4.3. ②该项目共设有5台皮带输送机，皮带输送机均布置在封闭式车间内；. ③储库产生的无组织粉尘，在保证生产安全的前提下对场区内地面进行定时洒水并及时清扫，除尘率可达60%。. ④结合天气情况对运输道路进行洒水除尘，同时要求运输车辆采用封闭式运输、减速慢行等措施，除尘率可达70%。. 无组织排放总计; 颗粒物; 4.3. 表21 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量t/a. 1; 颗粒物; 4.367. 由上表可知，该项目采取以上措施后可最大限度的降低无组织粉尘的排放量，厂区粉尘排放总量为4.367t/a。 （4）环境空气影响预测 1）污染气象资料 采用本溪市气象站累年地面常规气象资料进行统计分析。本溪市累年各月各要素统计见表22。 表22 本溪市累年各月各要素统计表 项目/月; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 年. 平均气压(hpa); 1024.5; 1022.4; 1018.1; 1011; 1006.8; 1003.1; 1001.8; 1005.0; 1011.4; 1017.4; 1021.6; 1023.8; 1013.9. 平均气温(℃); -13.2; -6.4; 1.5; 10.7; 17.4; 22.2; 23.1; 23.5; 17.6; 10.0; 0.9; -6.8; 7.8. 极端最高气温(℃); 9.3; 18.0; 21.2; 31.1; 34.5; 37; 36.2; 35.5; 32.8; 30.5; 24.7; 13.2; 37.3. 极端最低气温(℃); -35.6; -34.9; -26.1; -12.1; -2.1; 5.4; 12.5; 8.6; -0.3; -8.9; -24.7; -29.8; -35.6. 平均相对湿度(%); 62; 57; 54; 51; 54; 66; 78; 80; 73; 66; 64; 63; 64. 降水量(mm); 9.82; 15.11; 25.53; 57.71; 55.62; 108.85; 170.24; 158.21; 39.93; 46.99; 24.29; 12.14; 724.44. 平均风速（m/s）; 2.2; 2.5; 3.2; 4.0; 3.8; 3.1; 2.4; 2.1; 2.1; 2.6; 2.7; 2.3; 2.7. A.风向 该地区年主导风向为北风，次导风向为东南风，频率分别为9.67%和9.50%，冬季盛行北风，频率为11.00%，夏季盛行西南风，频率为11.14%，见图3。 图3 项目地区风频玫瑰图（累年值） B.风速 由表22可见，该地区全年平均风速为2.7m/s，四月份平均风速最大，为4.0m/s，八、九月份平均风速最小，为2.1m/s。该地区一年四季风速日均值变化见表23。 表23 四季风速日均值 四季; 2：00; 8：00; 14：00; 20：00; 日平均. 冬; 1.9; 1.7; 4.0; 1.9; 2.4. 春; 2.7; 3.8; 5.7; 3.1; 3.8. 夏; 1.4; 2.2; 3.4; 1.8; 2.3. 秋; 1.9; 2.4; 4.5; 2.0; 2.7. 2）大气环境影响预测 ①预测因子 根据工程分析，面源预测因子为TSP、点源预测因子为PM10。 ②预测内容 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式AERSCREEN，对项目产生的废气对大气环境的影响进行预测。根据预测结果，有组织排放的颗粒物计下风向最大落地浓度为0.008345mg/m3，占标率为1.85%；无组织排放的颗粒物计下风向最大落地浓度为0.05264mg/m3，占标率为5.85%；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），当1%≤Pmax＜10%时，则大气环境评价等级为二级，因此本次环评确定的评价等级为二级。 ③预测范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），当评价等级为二级时，预测范围以污染源为中心，边长为5km的矩形区域。 ④预测参数 根据工程分析，污染源排放参数见表24-25。 表24 点源参数表 编号; 名称; 排放口编号; 排气筒底部 中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; PM10. 1; 1#排气筒; DA001; 123°42′26.65403″; 41°20′21.93028″; 0; 15; 0.5; 0.5; 25; 2160; 正常 工况; 0.031. 表25 面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; TSP. 1; 生产区; 123°42′25.08011″; 41°20′22.43239″; 184.813; 84; 84; 0; 4; 2160; 正常工况; 1.98. 表26 估算模型参数表 参数; 取值. 农村/城市选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 37.3. 最低环境温度/℃; -35.6. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. ⑤预测模式 本次大气预测采用以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式预测软件。 ⑥影响预测结果 采用AERSCREEN估算模式对本项目排放有组织、无组织的废气进行了估算，预测结果见表27~表28。 表27 有组织废气主要污染因子估算模式的计算结果 序号; 距离(m); 有组织排放. PM10. 下风向预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 10; 0; 0. 2; 100; 0.0073; 1.62. 3; 185; 0.008345; 1.85. 4; 200; 0.008267; 1.84. 5; 300; 0.00733; 1.63. 6; 400; 0.00688; 1.53. 7; 500; 0.005846; 1.30. 8; 600; 0.004864; 1.08. 9; 700; 0.004056; 0.90. 10; 800; 0.003475; 0.77. 11; 900; 0.003434; 0.76. 12; 1000; 0.003484; 0.77. 13; 1100; 0.00344; 0.76. 14; 1200; 0.003357; 0.75. 15; 1300; 0.00325; 0.72. 16; 1400; 0.00313; 0.70. 17; 1500; 0.003005; 0.67. 18; 1600; 0.002878; 0.64. 19; 1700; 0.002753; 0.61. 20; 1800; 0.002631; 0.58. 21; 1900; 0.002514; 0.56. 22; 2000; 0.002403; 0.53. 下风向最大落地点浓度; 0.008345; 1.85. 最大落地点浓度距离（m）; 185; /. 表28 无组织废气估算模式计算结果表 序号; 距离(m); 无组织排放. TSP. 下风向预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 10; 0; 0. 2; 100; 0.04605; 5.12. 3; 185; 0.05264; 5.85. 4; 200; 0.05215; 5.79. 5; 300; 0.04624; 5.14. 6; 400; 0.04341; 4.82. 7; 500; 0.03688; 4.10. 8; 600; 0.03069; 3.41. 9; 700; 0.02559; 2.84. 10; 800; 0.02192; 2.44. 11; 900; 0.02166; 2.41. 12; 1000; 0.02198; 2.44. 13; 1100; 0.0217; 2.41. 14; 1200; 0.02118; 2.35. 15; 1300; 0.0205; 2.28. 16; 1400; 0.01975; 2.19. 17; 1500; 0.01896; 2.11. 18; 1600; 0.01816; 2.02. 19; 1700; 0.01737; 1.93. 20; 1800; 0.0166; 1.84. 21; 1900; 0.01586; 1.76. 22; 2000; 0.01516; 1.68. 下风向最大落地点浓度; 0.05264; 5.85. 最大落地点浓度距离（m）; 185; /. 根据预测结果，有组织排放的颗粒物计下风向最大落地浓度为0.008345mg/m3，占标率为1.85%；无组织排放的颗粒物计下风向最大落地浓度为0.05264mg/m3，占标率为5.85%；低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中浓度要求限值：TSP限值0.3mg/m3的要求，对周边环境影响较小。为进一步降低无组织粉尘对周围环境的影响，要求建设单位对厂区进行绿化，在厂区边界种植树木，厂区绿化面积约为300m2。 - 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对于大气环境防护距离的要求为“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。 在确定评价等级时采用导则推荐的AEERSCREEN模式运算结果，该项目厂界外大气污染物短期贡献浓度没有超过环境质量浓度限值，因此，该项目不需要设置大气环境防护距离。 （6）卫生防护距离 参考《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中卫生防护距离计算公式，计算该项目的卫生防护距离，其计算公式为： QcCm=1ABLC+0.25r20.5LD 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；为0.3mg/m3。 L——工业企业所需卫生防护距离，m； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；取0.16kg/h。 r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=Sπ0.5；面积为6400m2。 - B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次；根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），本溪地区年平均风速为2.8m/s。 图4 卫生防护距离计算结果 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）要求，在确定同时排放多种对周围大气环境有明显影响的大气污染物的企业卫生防护距离时，计算应分别按各自单独作用的影响考虑，卫生防护距离应取其大者。卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。 经计算，该项目计算卫生防护距离83.150m，确定为100m。 根据卫生防护距离、大气防护距离计算所得，该项目卫生防护距离为100m；大气防护距离为“无超标点”。综上所述，确定该项目卫生防护距离为100m。该项目附近最近的敏感点为南侧约780m的彩北新村居民，距离满足卫生防护距离的要求。该项目卫生防护距离包络线图见附图5。 2．水环境影响分析 该项目用水由当地供水管网提供，用水主要为洒水降尘用水以及员工生活用水。 （1）洒水除尘用水 本项目配备一台5t洒水车，用于路面和车间内地面降尘以及储库喷洒降尘，结合天气情况对车间地面、储库以及运输道路进行洒水除尘，确保有效减少运输道路及储库产生的扬尘，用水量约为1m3/d，270m3/a（以270d/a计）。洒水抑尘用水附着在产品表面，被吸收并经挥发，无废水外排。 （2）员工生活用水 该项目劳动定员50人，年工作270天，根据《辽宁省行业用水定额》(DB21/T1237-2015)表168，员工生活用水定额取50L/（人·d），则用水量为2.5m3/d，即675m3/a。排放系数按0.8计算，则生活污水产生量为2m3/d，即540m3/a。废水中主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N。在厂内设置一座旱厕，员工使用防渗旱厕，定期清掏，不外排。 综上所述，该项目新鲜水用量为945m3/a。生活污水产生量为540m3/a。项目水平衡图见图5。 270 270 洒水除尘用水 新鲜水 945 135 675 540 旱厕定期清掏 生活用水 图5 该项目水平衡图 单位：m3/a 3．噪声环境影响分析 该项目噪声源主要为各种机械设备，如上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机等，经类比调查，其噪声值在80-100dB(A)之间。各噪声源噪声值详见表29。 表29 项目各噪声源噪声值 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 噪声值; 特性; 治理措施; 治理效果; 治理后噪声值. 1; 上料仓; 1台; 95; 间断; 基础减振、隔声及距离衰减; 25; 70. 2; 颚式破碎机; 1台; 100; 75. 3; 悬挂式电磁除铁器; 1台; 100; 75. 4; 振动筛; 4台; 95; 70. 5; 永磁滚筒; 1台; 80; 55. 6; 皮带输送机; 5台; 80; 55. 7; 电动滚筒; 5台; 95; 70. 8; 振动电机; 4台; 80; 55. 9; 布袋除尘器风机; 1台; 90; 65. 采取设备基础减振、隔声等措施可降噪约25dB(A)。根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009），噪声值的叠加公式为： L总=10lg100.1Lb+i=1n100.1Li 式中：L总——测点总的A声级，dB(A)； Li—第i个声源到预测点处的声压级；dB(A)； Lb——环境噪声本底值； n——声源个数。 根据上述公式，计算得出生产加工区合成噪声源强约为82dB(A)。 再根据点声源噪声衰减模式，可估算出运营期间距声源不同距离处的噪声值。其预测模式如下： Lp=Lpo-20lg（r/r0）-ΔL 式中: Lp—距声源r（m）处声压级，dB(A)； Lpo—距声源r0（m）处的声压级，dB(A)； r—距声源的距离，m； r0—距声源1 m； ΔL—各种衰减量（除发散衰减外），dB(A)。室外无阻挡、阻碍设施，噪声源ΔL取零。 该项目夜间不生产，利用前面给出的预测模式计算出声源对各厂界点噪声贡献值，计算结果见表30。 表30 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 合成噪声源强; 预测点; 噪声源与厂界距离; 衰减量; 贡献值; 标准值. 82; 厂界南侧; 32m; 30; 52; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A). 厂界西侧; 63m; 35; 47. 厂界北侧; 28m; 29; 53. 厂界东侧; 20m; 26; 56. 由表30可以看出，运营期厂界四周噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。环评要求建设单位加强噪声污染的防治并采取如下措施：①上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机尽可能选用噪声低、振动小的设备；②上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机做基础减振处理；③加强生产机械的日常维护，加强设备润滑，并对老化和性能降低的设备及时更换，以此降低摩擦，较小噪声强度；④对上述产噪设备均设置在封闭式车间内，阻隔噪声，上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机等产噪设备布置在距离居民较远的一侧以降低对周围居民的影响。⑤加强企业日常生产管理。 4.固体废物环境影响分析 该项目产生的固废主要为永磁滚筒选出的含铁料、布袋除尘器收集的粉尘及员工产生的生活垃圾。 该项目永磁滚筒选出的含铁料约为4t/a，统一收集后由本溪本钢集团公司回收；该项目布袋收尘的粉尘量约为64.1t/a，粉尘统一收集后与产品一同外售。 该项目劳动定员为50人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，年工作270天，则生活垃圾产生量约为6.75t/a，投放到厂内的封闭式垃圾桶内，由当地环卫部门定期清运处理。 5.绿化 绿色植物不仅能美化环境、吸收二氧化碳制造氧气，而且具有吸收有害气体、吸附尘粒、杀菌、改善小气候、避震、防噪音等许多方面的长期和综合效果，这是任何其他措施所不能代替的。该项目绿化面积为300m2，栽植芳香植物，既可美化环境，又能起到除臭、增香的作用，绿化率为4%。 6．环保设施投资 项目总投资552.78万元，其中环保投资31.1万元，占总投资的5.6%。环保投资及其环境效益见表31。 表31 环保设施及投资估算情况一览表 投资项目; 工程内容; 投资估算. 运营期; 分别在上料仓（1台）、颚式破碎机（1台）、悬挂式电磁除铁器（1台）、振动筛（4台）以及永磁滚筒（1台）上方设置集尘罩，共设置8个集尘罩。; 2. 粉尘经集尘罩收集后由封闭式管线引入布袋除尘器进行除尘处理，集尘罩捕集效率可达到95%，布袋除尘器除尘效率为99.9%，配套风机风量为9000m3/h，处理后的废气经生产车间外1根15m高排气筒高空排放。; 5. 设置1台5t洒水车对厂区进行定期洒水降尘。; 10. 上料仓（1台）、颚式破碎机（1台）、悬挂式电磁除铁器（1台）、振动筛（4台）以及永磁滚筒（1台）以及5台皮带输送机均布置在封闭式车间内。; 5. 对运输道路采取洒水抑尘，同时要求运输车加盖封闭，禁止超速等措施，除尘率可达70%。; 2. 上料仓（1台）、颚式破碎机（1台）、悬挂式电磁除铁器（1台）、振动筛（4台）以及永磁滚筒（1台）均做基础减振处理。; 2. 要求采用封闭式成品库，并采用水泥固化地面。; 5. 封闭式垃圾箱; 0.1. 合计; 31.1. - 7．“三同时”验收 环境保护“三同时”是指建设项目的防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目环保验收是环境保护“三同时”全过程管理中最后一道程序，也是环境保护投资转化为环境效益的标志，建设项目环保验收不仅是对项目前期环境评价、配套环境设施建设等各阶段环境管理效果的最终检查和测试，也是保证建设项目在今后运行中实现污染物稳定达标的主要手段。该项目的环境保护“三同时”验收一览表详见表32。 表32 项目“三同时”验收一览表 项目; 排放源; 污染物; 污染防治措施; 验收标准. 环境 空气; 投料工序; 粉尘; ①该项目上料仓（1台）、颚式破碎机（1台）、悬挂式电磁除铁器（1台）、振动筛（4台）、皮带输送机（5台）以及永磁滚筒（1台）均布置在封闭式车间内，并设置1台布袋除尘器。上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛以及永磁滚筒上方设置集尘罩，共设置8个集尘罩。上述设备产生的粉尘经集尘罩收集后由封闭式管线引入布袋除尘器进行除尘处理，集尘罩捕集效率可达到95%，布袋除尘器除尘效率为99.9%，配套风机风量为9000m3/h，处理后的废气经生产车间外1根15m高排气筒高空排放。集尘罩未能捕集的粉尘在车间内自然扩散，属于无组织粉尘。在保证生产安全的前提下对车间内地面进行定时洒水并及时清扫，除尘率可达60%，随后无组织排放。; 粉尘有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（颗粒物浓度<120mg/m3）。. 破碎工序; 粉尘. 筛分工序; 粉尘. 传送工序; 粉尘; 该项目共设有5台皮带输送机，皮带输送机均布置在封闭式车间内；; 粉尘无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（颗粒物浓度<1.0mg/m3）。. 原料库; 原料库; 粉尘; 在保证生产安全的前提下对场区内地面进行定时洒水并及时清扫，除尘率可达60%。. 成品库; 粉尘. 运输车辆; 扬尘; 结合天气情况对运输道路进行洒水除尘，同时要求运输车辆采用封闭式运输、减速慢行等措施，除尘率可达70%。. 废水; 洒水 抑尘; —; 附着在产品表面及地面表面，被吸收并经挥发，无废水外排。; 无废水外排. 职工生活; COD BOD5 SS NH3-N; 厂内设置一座旱厕，员工使用防渗旱厕，定期清掏，不外排。. 噪声; 生产设备 运输车辆; 设备噪声 车辆交通噪声; ①上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机尽可能选用噪声低、振动小的设备；②上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机做基础减振处理；③加强生产机械的日常维护，加强设备润滑，并对老化和性能降低的设备及时更换，以此降低摩擦，较小噪声强度；④对上述产噪设备均设置在封闭式车间内，阻隔噪声，上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机等产噪设备布置在距离居民较远的一侧以降低对周围居民的影响。⑤加强企业日常生产管理。; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。（昼间<60dB(A)；夜间<50dB(A)。. 固体 废物; 员工; 生活 垃圾; 设置封闭式垃圾箱，由环卫部门统一清运。; 合理处置. 布袋除尘器; 粉尘; 统一收集后与产品一同外售。. 磁选工序; 含铁料; 统一收集后由本溪本钢集团公司回收. 绿化; —; —; 绿化面积为300m2。; 绿化4%。. - 8．环境监测计划 1、监测要求 ①根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的要求，预留监测孔，并设置明显标志。 ②根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，分别在污水排放口、废气排放口设置环境保护图形标志，便于污染源监督管理和常规监测工作的进行。 ③污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行。 - 运营期监测计划 要求建设单位应委托有资质的环境监测部门承担全厂排放污染物进行监测工作，监测结果向当地环境保护局汇报。监测方法参照国家有关技术标准和规范执行。 根据本项目的污染特征以及项目评价范围内环境保护敏感目标的分布情况，对建设项目的环境监测计划见表33。 表33 该项目监测项目及频率情况 ### 类别; ### 监测点位; ### 监测项目; ### 监测频率. ### 废气; ### 布袋除尘器配套排气筒出口处; ### 颗粒物; ### 1次/年. ### 厂界上风向、下风向; ### 颗粒物计; ### 1次/季度. ### 噪声环境; ### 厂界噪声; ### 声压级; ### 1次/季度.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 投料工序 | 粉尘 | 该项目上料仓（1台）、颚式破碎机（1台）、悬挂式电磁除铁器（1台）、振动筛（4台）、皮带输送机（5台）以及永磁滚筒（1台）均布置在封闭式车间内，并设置1台布袋除尘器，上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛以及永磁滚筒上方设置集尘罩，共设置8个集尘罩。上述设备产生的粉尘经集尘罩收集后由封闭式管线引入布袋除尘器进行除尘处理，集尘罩捕集效率可达到95%，布袋除尘器除尘效率为99.9%，配套风机风量为9000m3/h，处理后的废气经生产车间外1根15m高排气筒高空排放。集尘罩未能捕集的粉尘在车间内自然扩散，属于无组织粉尘。在保证生产安全的前提下对车间内地面进行定时洒水并及时清扫，除尘率可达60%，随后无组织排放。 | 粉尘有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（颗粒物浓度<120mg/m3）。 |
|  | 破碎工序 | 粉尘 |  |  |
|  | 筛分工序 | 粉尘 |  |  |
|  | 传送工序 | 粉尘 | 该项目共设有5台皮带输送机，皮带输送机均布置在封闭式车间内； | 粉尘无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求(无组织浓度<1.0mg/m3； |
|  | 原料库 | 粉尘 | 在保证生产安全的前提下对场区内地面进行定时洒水并及时清扫，除尘率可达60%。 |  |
|  | 成品库 | 粉尘 |  |  |
|  | 运输车辆 | 扬尘 | 结合天气情况对运输道路进行洒水除尘，同时要求运输车辆采用封闭式运输、减速慢行等措施，除尘率可达70%。 |  |
| 水污染物 | 洒水 抑尘 | — | 附着在产品、地面表面，被吸收并经挥发，无废水外排。 | 无废水外排 |
|  | 职工生活 | COD BOD5、SS NH3-N | 厂内设置一座旱厕，员工使用防渗旱厕，定期清掏，不外排。 |  |
| 固体废物 | 员工 | 生活垃圾 | 设置封闭式垃圾箱，由环卫部门统一清运。 | 合理处置 |
|  | 布袋除尘器 | 粉尘 | 统一收集后与产品一同外售。 |  |
|  | 磁选工序 | 含铁料 | 统一收集后由本溪本钢集团公司回收 |  |
| 噪声 | ①上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机尽可能选用噪声低、振动小的设备；②上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机做基础减振处理；③加强生产机械的日常维护，加强设备润滑，并对老化和性能降低的设备及时更换，以此降低摩擦，较小噪声强度；④对上述产噪设备均设置在封闭式车间内，阻隔噪声，上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机等产噪设备布置在距离居民较远的一侧以降低对周围居民的影响。⑤加强企业日常生产管理。采取上述措施后，再经距离衰减，场界四周噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目运营期大气污染物、废水、噪声及固体废物通过处理后对周围环境基本没有生态影响。为了使厂区拥有良好的生态环境，同时使噪声得到更好的控制，根据实际情况绿化厂区，以实用性和观赏性兼顾为原则，通过多种植物的科学搭配，合理布局，丰富绿化的层次和色彩，绿化面积300m2，绿化率为4%。 |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1．建设项目概况 冶金固体废弃物（钢渣、高炉尾渣等）综合利用项目总投资552.78万元，占地面积约为6400m2，建筑面积为2000m²。该项目以本溪本钢集团公司（北营公司、板材公司）钢铁冶炼过程中产生的废钢渣、高炉尾渣为原料。主要从事钢渣、渣面的加工及销售服务，设计产量为80万吨/a。该项目主要生产钢渣、渣面，作为摊铺广场、停车场等路面材料的石骨料原料。摊铺施工时根据客户需要在施工现场另行添加地面所需颜料、胶黏剂等添加剂。主要建设内容包括：生产厂房1栋，建筑面积为1400m2，内部分布生产区（建筑面积500m2）、原料库（建筑面积450m2）及成品库（建筑面积450m2），生产区与原料储料区及成品储料区有墙体，为3个独立区域。其中生产区设置钢渣、渣面生产线1条，新建车库1栋，建筑面积为100m2，1层办公室1栋，建筑面积为500m2。主要设备包括：颚式破碎机、永磁滚筒、悬挂式电磁除铁器、上料仓、振动筛、皮带运输机等。 2．产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月27日）及《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》（辽宁省经济委员会2008年12月18日文件），该项目属于“鼓励类”项目，符合现行的产业政策要求。 3.环境质量现状 （1）环境空气 2018年本溪市城区环境空气质量达Ⅱ级（良）以上天数为331天，同比（318天）增加13天；达标天数比例为90.7%，同比（87.1%）增加了3.6个百分点。2018年，本溪市城区环境空气中自然降尘年均值为10.3吨/平方公里·月，超过省控标准（8吨/平方公里·月）0.3倍，同比上升17.0%；6项污染物年均浓度全部达标，其中：PM10年均浓度为65微克/立方米，同比（71微克/立方米）下降8.5%；PM2.5年均浓度为34微克/立方米，同比（40微克/立方米）下降15.0%；SO2年均浓度为21微克/立方米，同比（27微克/立方米）下降22.2%；NO2年均浓度为31微克/立方米，同比持平；CO-95%（2018年日均浓度的第95百分位数）为2.2毫克/立方米，同比（2.3毫克/立方米）下降4.3%；O3-8h-90%（2018年日最大8小时滑动平均浓度的第90百分位数）为137微克/立方米，同比（116微克/立方米）上升18.1%。因此，判定该区域为达标区。 （2）监测结果可以看出，该项目厂界四周昼间、夜间噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，没有超标现象，声环境质量现状较好。 4．环境影响分析 （1）废气 ①石料投料、破碎、筛分、传送工序产生的粉尘 该项目破碎机在工作时，原料钢渣、高炉尾渣受挤压而破碎，此过程会产生一定量的粉尘；钢渣、高炉尾渣破碎后要进入振动筛进行筛分，振动筛分过程也会产生粉尘，物料在加工时从一道工序转入另一道工序需要皮带机传送，在传送过程，特别是在物料自皮带输送机顶端下落时会产生粉尘污染。本工程设有1条钢渣、渣面生产线，设有上料仓1台、颚式破碎机1台、悬挂式电磁除铁器1台、振动筛4台、皮带输送机5台、永磁滚筒1台。为减少污染，该项目上料仓1台、颚式破碎机1台、悬挂式电磁除铁器1台、振动筛4台、皮带输送机5台、永磁滚筒1台均布置在封闭式车间内，并设置1台布袋除尘器，同时在上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛以及永磁滚筒上方设置集尘罩，共设置8个集尘罩。 上述设备产生的粉尘经集尘罩收集后由封闭式管线引入布袋除尘器进行除尘处理，集尘罩捕集效率可达到95%，布袋除尘器除尘效率为99.9%，除尘器风量为9000m3/h，处理后的废气经15m高排气筒高空排放。集尘罩未能捕集的粉尘在车间内自然扩散，属于无组织粉尘。在保证生产安全的前提下对车间内地面进行定时洒水并及时清扫，除尘率可达60%，随后无组织排放。 根据工程分析可知，该项目物料投料、破碎、筛分工序粉尘产生量为71.3t/a。该项目集尘罩捕集效率可达到95%，则进入布袋除尘器的粉尘量为67.7t/a，即31kg/h，浓度为3482mg/m3；该项目布袋除尘器除尘效率可达到99.9%，则布袋除尘器粉尘排放量为0.067t/a，即0.031kg/h，浓度为3.4mg/m3。 集尘罩未能捕集的粉尘在车间内自然扩散，属于无组织粉尘。无组织粉尘排放量为3.6t/a，即1.7kg/h。在保证生产安全的前提下对车间内地面进行定时洒水并及时清扫，除尘率可达60%，则扬尘排放量为1.44t/a。 该项目设有5台皮带输送机，皮带输送机均布置在封闭式车间内，皮带输送机下料口距离地面高度约3m，所以仅在皮带输送机产品下料过程会产生粉尘，产品主要为钢渣、渣面。钢渣粉尘产生量较小。成品渣面直接入库，可有效减少粉尘的产生。根据类比分析，下料工序粉尘产生量为0.2t/a，为无组织粉尘，在场区内自然扩散。 ②储库粉尘 该项目储库粉尘主要来源于原料库及成品库，其中原料库位于生产车间内北侧，建筑面积为450m2，主要用于储存原料。成品库位于生产车间内南侧，生产车间与成品库有墙体，为两个独立区域。成品库用于储存成品钢渣、渣面，所设库房均为全封闭式结构，因此受风力影响产生的无组织扬尘量较小，产生的粉尘主要为物料装卸过程中产生的粉尘。 该项目原料库、成品库内产生的粉尘经类比同类企业，产生量分别为1.2t/a、0.8t/a以无组织形式排放，在保证生产安全的前提下对场区内地面进行定时洒水并及时清扫，除尘率可达60%，则扬尘排放量分别为0.48t/a、0.32t/a。 ③运输扬尘 该项目钢渣、高炉尾渣运输过程将有一定量的扬尘产生，运输路线为场区南侧的村路，要求建设单位加强对运输过程扬尘量的控制，对运输道路进行适当硬化，在运输道路两侧植树绿化，会有效降低运输扬尘，而且还有减少噪音的作用，结合天气对运输道路进行洒水除尘，同时要求运输车辆采用封闭式运输、减速慢行等措施，除尘率可达70%，道路运输扬尘排放量约为1.85t/a。 （2）废水 洒水车洒水抑尘用水附着在物料产品表面及地面表面，被吸收并经挥发，无废水外排。在场内设置一座旱厕，员工使用防渗旱厕，定期清掏，不外排。 （3）噪声 该项目噪声源主要为各种机械设备，如上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机等，其噪声值在80-100dB(A)之间。环评要求建设单位加强噪声污染的防治并采取如下措施：①上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机尽可能选用噪声低、振动小的设备；②上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机做基础减振处理；③加强生产机械的日常维护，加强设备润滑，并对老化和性能降低的设备及时更换，以此降低摩擦，较小噪声强度；④对上述产噪设备均设置在封闭式车间内，阻隔噪声，上料仓、颚式破碎机、悬挂式电磁除铁器、振动筛、永磁滚筒、皮带输送机、电动滚筒、振动电机以及除尘器风机等产噪设备布置在距离居民较远的一侧以降低对周围居民的影响。⑤加强企业日常生产管理。采取上述措施后，再经距离衰减，场界四周噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 固体废物 该项目布袋除尘器收集的粉尘，统一收集后与产品一同外售；永磁滚筒选出的含铁料，统一收集后由本溪本钢集团公司回收；生活垃圾投放到厂内的封闭式垃圾桶内，由当地环卫部门定期清运处理。 5．总量控制 该项目运营期总量控制指标粉尘为4.367t/a。由本钢一铁综合厂按照上述指标向当地环保管理部门申请污染物总量控制指标。 6．环保投资 该项目总投资552.78万元，其中环保投资31.1万元，占总投资的5.6%。 7．总结论 该项目在认真落实“三同时”的前提下，运营过程中只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，切实落实本次环评提出的各项环保措施，对污染源采取各项治理措施后废气、噪声可达标排放，固体废物合理处置，无废水外排，对周围环境影响较小。从环保角度出发，该项目的建设是可行的。 二、建议 （1）定期进行环境保护教育，提高全矿职工的环保意识，制定严格的、可行的环境保护指标作为考核依据。 （2）全厂应设置专职人员负责环保工作，保证各项环保措施得到落实。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图: 附件1 建设项目大气环境影响评价自查表 附件2 营业执照 附件3 租赁协议 附件4 原料来源说明 附件5 关于《冶金固体废弃物（钢渣、高炉尾渣）综合利用》项目备案证明 附件6 委托书 附件7 噪声监测报告 附件8 符合产业政策声明和真实性承诺书 附图1 建设项目地理位置及监测点位图 附图2 建设项目现势地形图及周边关系图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 建设项目生产厂房平面布置图 附图5 建设项目卫生防护距离包络线图

附件1 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级√ |  |  |  | 三级□ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km√ |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  | ＜500t/a□ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（TSP、PM10） 其他污染物（/） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D□ |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区√ |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据√ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区√ |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目 污染源□ |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ |  | ADMS□ |  |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ |  | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（PM10、TSP） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%√ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标√ |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%√ |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（PM10、TSP） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（PM10、TSP） |  |  |  |  |  | 监测点位数（1个） |  |  |  | 无监测□ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0）t/a |  |  |  | NOx：（0）t/a |  |  |  | 颗粒物：（4.97）t/a |  |  | VOCs：（0）t/a |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |