建设项目环境影响报告表

项目名称:        辽宁圣鑫物流有限公司建设项目

建设单位(盖章):       辽宁圣鑫物流有限公司

编制日期：2019年4月

国家环境保护总局

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 辽宁圣鑫物流有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 辽宁圣鑫物流有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨镇声 |  |  | 联系人 |  |  |  | 隋绍江 |  |
| 通讯地址 | 本溪市溪湖区东风街道办事处风景街 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18604247755 |  | 传真 |  | — |  | 邮政编码 |  | 117000 |
| 建设地点 | 本溪市溪湖区东风办事处复兴社区风景街 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  |  | 批准文号 | —— |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  | 行业类型 及代码 | G5990 其他仓储业 |  |  |
| 占地面积 | 1500m2 |  |  |  |  | 绿化面积 | —— |  |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 15 | 环保投资占总投资比例 |  | 5% |
| 评价经费(万元) | — | 预期投产 日期 |  |  |  | 2019年10月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 建设项目的由来 铅酸蓄电池产品是可移动电源，广泛应用于汽车摩托、电动自行车、火车地铁、移动基站、电力照明等领域。铅酸蓄电池因可靠性好、价格便宜等优势，是应用最广泛的蓄电池之一。废旧铅酸蓄电池中有毒有害物质主要为铅、硫酸。一旦发生丢弃、不正当拆解，将导致电池内含有的铅金属元素、硫酸进入大气、土壤、地下水、地表水环境中，其中重金属污染危害影响较为突出。重金属元素具有较强的迁移、富集和隐藏性，可经空气、水、食物链等途径进入人体，生物毒性显著，易引发慢性中毒，具有致癌、致畸及致突变作用，对免疫系统有一定影响，威胁人体健康和食品安全。由于重金属污染持续时间长、治理技术落后、监督管理薄弱，重金属的不可降解性使部分地区水体底泥、场地和土壤中污染物不断累积，潜在事故风险较高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我国相继出台加强电池的生产技术改良、废电池回收、废电池污染控制等相关政策，以促进电池的回收利用，控制废电池环境污染等。环境保护部根据近年来电池发展及电池回收业发展，制定了一系列相关政策，规范铅酸蓄电池的回收及再生利用，防治废电池污染，主要包括：2009年：《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）、《废铅酸电池铅回收业》（HJ510-2009）；2011年：《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》；2016年：《废电池污染防治技术政策》（公告2016年第82号）等。 根据上述政策，国家鼓励电池生产企业及其他第三方企业参与电池的回收、处置，同时提出相应的污染防治要求，电池经回收最终可以得到再生处置，但废旧电池回收企业须符合相应选址、规划，其带来的环境污染隐患及资源的浪费问题日益突出，因此建立规范化的废铅酸蓄电池的回收暂存企业显得极为必要。 在上述背景下，辽宁圣鑫物流有限公司拟投资300万元，租赁本溪中孚混凝土有限公司原有闲置仓库，新建“辽宁圣鑫物流有限公司建设项目”该项目建成后，年回收、暂存、转运废旧电池10000t，其中废铅酸蓄电池最大暂存量不超过 30t。项目收集的废旧电池经暂存后转移至江苏新春兴再生资源有限责任公司。本项目收集的废铅酸蓄电池为危险废物，根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中规定：“从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证”，因此，本环评要求建设单位在未取得危险废物经营许可证之前，不得开展经营活动。 本项目仅进行废电池的收集、暂存，不涉及电池的出厂运输、拆解及后续处置利用等，废电池出厂的运输、拆解、处置利用交由有资质单位负责。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法规文件，辽宁圣鑫物流有限公司委托重庆丰达环境影响评价有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。 2.分析判定情况 2.1“三线一单”符合性分析 表1 “三线一单”符合性分析表 内容; 划定情况; 符合性分析. 生态保护线; 该项目位于本溪市溪湖区东风办事处复兴社区风景街，区域未划定生态保护红线。; 该项目位于本溪市溪湖区东风办事处复兴社区风景街，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态保护红线范围内。. 资源利用上线; 指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。; 该项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，水消耗量为54m3/a,电消耗量为2000KW.h/a，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 指按照水、大气、土壤环境质量不断优化的原则，结合环境质量现状和相关规划、功能区划要求，考虑环境质量改善潜力，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制等要求。; 该项目附近大气、地表水、地下水、声环境质量能够满足相应的标准要求，该项目主要污染物为废气，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控点浓度限值要求，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 暂未出台负面准入清单; 该项目位于本溪市溪湖区东风办事处风景街，目前并未制定环境准入负面清单，但本项目属于G5990 其他仓储业，符合国家和地方产业政策。. 2.2产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月27日）、《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》（辽宁省经济委员会，2008年12月18日文件），该项目不属于规定的“鼓励类、限制类及淘汰类”，即为“允许类”，项目的建设符合现行的产业政策要求。 2.3《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单符合性分析 表2《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单符合性分析表 序号; 危险废物集中贮存设施选址标准; 本项目情况; 是否 符合. 危险废物集中贮存设施的选址; 1; 地质结构稳定，地震烈度不超过 7 度的区域内。; 本区为地质结构稳定区域。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）要求，建构筑物设计应按六度烈度设防; 符合. 2; 设施底部必须高于地下水最高水位。; 该项目设施底部水位高于本地区地下水最高水位。; 符合. 3; 根据《中华人民共和国环境保护部公告 2013 年(第 36 号)》：关于污染源与敏感区域之间的距离问题，在《加强国家污染物排放标准制修订工作的指导意见》（国家环境保护总局 2007 年第 17 号公告）中已经做出明确规定， 即排放标准中不规定统一的污染源与敏感区域之间的合理距离（防护距离），其具体距离应根据污染源的性质和当地的自然、气象条件等因素，通过环境影响评价确定。; 居民点：最近为厂区东侧700m处的彩乐社区，拟建项目生产内容为废旧铅酸蓄电池的收集、暂存，项目不对旧电池进行再分类、拆解以及进行物化加工等。项目收集的电池均为来自各收集点更换下的完整铅蓄电池，电池经专门的车辆运至本暂存厂房，一般不会对电池造成损伤，因此正常营运过程中不会有大气污染物排放，不会对周边环境产生影响。在落实各项污染防治措施的前提下，根据大气环境防护距离以及卫生环境防护距离的计算结果，确定本项目环境防护距离为 50m，满足卫生防护距离要求。; 符合. 4; 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。; 项目所在地不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。; 符合. 5; 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域 以外。; 项目位于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。; 符合. 6; 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。; 全年以东风、南风、西南风为多，主导风向为西南风，平均风速为2.8米/秒，最大风速为21米/秒，四月份最大平均风速为3.7米/秒，; 符合. 7; 集中贮存的废物堆选址除满足以上要求外，还应满足6.3.1 款要求。（6.3.1 基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7 厘米/秒），或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数 ≤10-10 厘米/秒。）; 本项目租用本溪中孚混凝土有限公司作为本项目运营场地，项目地面设有导流沟、事故池、裙角及缓坡等均进行坚固的防渗防腐材料修建，采用耐磨、耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗，防渗透系数可达到10-10 厘米/秒。; 符合. 危险废物贮存设施 （仓库式） 的设计原则; 1; 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。; 按要求设计，地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容。; 符合. 2; 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。; 仓库内设置事故应急池用于收集泄漏的液体， 废气处理设施可导出气体和净化废气。; 符合. 3; 设施内要有安全照明设施和观察窗口。; 按要求设计，仓库内有安全照明设施和观察窗口。; 符合. 4; 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。; 本项目仓库地面进行坚固的防渗防腐材料修建，且表面无裂隙。; 符合. 5; 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。; 按要求设计; 符合. 6; 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。; 本项目仅贮存废铅酸蓄电池一种危险废物，无需设置隔离间。具体划分为完好、破损铅酸蓄电池储存区。; 符合. 危险废物的堆放; 1; 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。; 项目地面、墙壁、导流沟、事故池壁等均进行坚固的防渗防腐材料修建，采用耐磨、耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗，防渗透系数可达到10-10 厘米/秒。; 符合. 2; 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。; 按要求设计，堆放危险废物的高度根据地面承载能力确定。; 符合. 3; 衬里放在一个基础或底座上。; 按要求设计，衬里放在一个基础或底座上。; 符合. 4; 衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。; 按要求设计，衬里能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。; 符合. 5; 衬里材料与堆放危险废物相容。; 按要求设计，衬里材料与堆放危险废物相容。; 符合. 6; 在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。; 按要求设计; 符合. 7; 应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。; 库房外设缓坡，能够防止雨水径流进入库房，并按要求设计建造径流疏导系统。; 符合. 8; 危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集2年一遇的暴雨24h降水量。; 按要求设计; 符合. 9; 危险废物堆要防风、防雨、防晒。; 本项目仓库均在室内，可达到防风、防雨、防晒要求; 符合. 10; 产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。; 按要求设计; 符合. 11; 不相容的危险废物不能堆放在一起。; 本项目仅贮存废铅酸蓄电池一种危险废物。; 符合. 12; 总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。; 本项目仅贮存废铅酸蓄电池一种危险废物，且贮存量不超过300kg的危险废物放入带盖耐酸、耐腐蚀PE 箱中。; 符合. 危险废物贮存设施的运行与管理; 1; 从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收; 按要求操作; 符合. 2; 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。; 按要求操作; 符合. 3; 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。; 按要求操作; 符合. 4; 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。; 按要求操作; 符合. 5; 每个堆间应留有搬运通道。; 按要求操作; 符合. 6; 不得将不相容的废物混合或合并存放。; 本项目仅贮存废铅酸蓄电池一种危险废物，具体划分为完好、破损铅酸蓄电池储存区。; 符合. 7; 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。; 按要求操作; 符合. 8; 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查， 发现破损，应及时采取措施清理更换。; 按要求操作; 符合. 9; 泄漏液、清洗液、浸出液必须符合GB8978的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足GB16297和GB14554的要求。; 按要求操作; 符合. 危险废物贮存设施的安全防护与监测; 1; 危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。; 按要求设计; 符合. 2; 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。; 按要求设计; 符合. 3; 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。; 按要求设计; 符合. 4; 危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理; 本项目产生的废电解液为危险固废，收集后需委托有资质单位处理。; 符合. 5; 按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测; 按要求操作; 符合. 2.4《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）相符性分析 《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）由中华人民共和国国家环境保护部于 2012 年 12 月发布，2013 年 3 月实施，其适用于危险废物产生单位及经营单位的危险废物的收集、贮存和运输活动。与本项目相关的危险废物收集、贮存和运输要求相符性分析见表3 表3 《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）符合性分析 序号; 规范要求; 本项目情况; 判断. 收集要求; 1; 应根据收集设备、转运车辆及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。; 按要求操作，根据收集设备、转运车辆及现场人员等实际情况确定相应作业区域，设置作业界限标志和警示牌。; 符合. 2; 作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。; 按要求设计，作业区域内设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。; 符合. 3; 收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装置。; 按要求设计，收集时配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装置。; 符合. 4; 危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。; 按要求操作，危险废物收集填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。; 符合. 5; 收集结束后应清理和恢复作业区域，确保作业区域环境整洁安全; 本项目仓库地面定期用拖布清洁灰尘，若发生电解液泄漏，发现后立即用抹布擦洗地面。; 符合. 6; 收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。; 按要求操作; 符合. 贮存要求; 1; 危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。; 本项目属于中转贮存类别。; 符合. 2; 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。; 按要求设计; 符合. 3; 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 按要求设计，仓库内配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 符合. 4; 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每 个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; 按要求设计，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔， 并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; 符合. 5; 贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。; 本项目贮存危险废物不涉及易燃易爆危险废物。; 符合. 6; 废弃危险化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治方法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分 防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。; 按要求操作，废弃危险化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治方法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。; 符合. 7; 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。; 按要求操作，危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。; 符合. 8; 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。; 按要求操作，危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度; 符合. 9; 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。; 按要求操作，危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性设置标志。; 符合. 10; 危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。; 按要求操作; 符合. 运输要求; 1; 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险废物运输资质。; 本项目废铅酸蓄电池运输委托本溪鑫秀物流有限公司具有专业危险品运输营运资质的车辆完成。; 符合. 2; 危险废物公路运输应按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规定》、《水路危险货物运输管理规定》等的规定执行。; 按要求执行，危险废物公路运输按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规定》、《水路危险货物运输管理规定》等的规定执行; 符合. 3; 废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定; 按要求执行，废弃危险化学品的运输执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定; 符合. 4; 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。; 按要求执行，运输单位承运危险废物时，在危险废物包装上设置标志; 符合. 5; 危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志; 按要求执行，危险废物公路运输时，运输车辆设置车辆标志; 符合. 6; 危险废物运输时的中转、装卸过程遵守如下技术要求： （1）卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 （2）装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 （3）危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物装卸区应设置收集槽和缓冲罐。; 按要求设计; 符合. 2.5《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）相符性分析 《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）由中华人民共和国国家环境保护部于 2009 年 12 月发布，2010 年 3 月实施，其适用于废铅酸蓄电池收集、贮存、运输、处理等资源再生利用全过程的污染控制，并可用于指导资源再生企业建厂选址、工程建设以及建成后的污染控制管理工作。与本项目相关的废铅酸蓄电池的收集、运输和贮存要求相符性分析见表4。 表4 《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）符合性分析 序号; 规范要求; 本项目情况; 判断. 总体要求; 1; 废铅酸蓄电池属于危险废物，从事废铅酸蓄电池收集、贮存的单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证。; 按要求执行，废铅酸蓄电池属于危险废物，从事废铅酸蓄电池收集、贮存的单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证。; 符合. 2; 收集、运输、贮存废铅酸蓄电池的容器应根据废铅酸蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合GB18597 中附录A所要求的危险废物标签。; 收集、运输、贮存废铅酸蓄电池运输前完整电池均采用塑料薄膜缠绕包装，破损电池则放入带盖耐酸、耐腐蚀 PE 箱中，带盖耐酸、耐腐蚀 PE 箱中必须粘贴危险废物标签。; 符合. 3; 转移废铅酸蓄电池应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅酸蓄电池。; 按要求执行，转移废铅酸蓄电池执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定。; 符合. 收集; 1; 从事废铅酸蓄电池收集的单位应向县级以上商务主管部门进行再生资源回收经营者备案登记。; 企业已向县级以上商务主管部门进行再生资源回收经营者备案登记。; 符合. 2; 废铅酸蓄电池的收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等，防止收集和运输过程中对人体健康可能产生潜在影响。; 按要求执行，废铅酸蓄电池的收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等，防止收集和运输过程中对人体健康可能产生潜在影响。; 符合. 3; 废铅酸蓄电池收集过程应以环境无害化的方式运行，应在收集过程中采取以下防范措施，避免可能引起人身和环境危害的事故发生。（1）废铅酸蓄电池运输前，产生者应当自行或者委托有关单位进行合理包装，防止运输过程出现泄漏。不得擅自倾倒、丢弃废铅酸蓄电池中的电解液。（2）废铅酸电池有电解液渗漏的，其渗漏液应贮存在耐酸容器中。; 按要求执行，废铅酸蓄电池运输前，完整电池均采用塑料薄膜缠绕包装，防止运输过程出现泄漏。不得擅自倾倒、丢弃废铅酸蓄电池中的电解液。废铅酸电池有电解液渗漏的，其渗漏液应贮存在带盖耐酸、耐腐蚀 PE 箱中。. 4; 收集者不应大量贮存废铅酸蓄电池，暂存库废铅酸蓄电池量不应大于30t。; 本项目为废铅酸蓄电池暂存仓库，最大贮存量不超过30t。; 符合. 运输; 1; 废铅酸蓄电池公路运输车辆应按GB13392的规定悬挂相应标志。; 按要求执行，废铅酸蓄电池公路运输车辆悬挂相应标志。; 符合. 2; 运输单位应具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。; 本项目废铅酸蓄电池运输委托本溪鑫秀物流有限公司具有专业危险品运输营运资质的车辆完成。; 符合. 3; 运输车辆在公路上行驶应持有通行证。其上应证明废物的来源、性质、运往地点，必要时须有单位人员负责押运工作。; 按要求执行，运输车辆在公路上行驶应持有通行证。其上应证明废物的来源、性质、运往地点， 必要时须有单位人员负责押运工作。; 符合. 4; 废铅酸蓄电池运输单位应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地减少以至防止对环境的污染。; 按要求执行，废铅酸蓄电池运输单位制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地减少以至防止对环境的污染。; 符合. 5; 废铅酸蓄电池运输时应采取有效的包装措施，以防止电池中有害成分的泄漏污染，不得继续将废铅酸蓄电池破碎、粉碎，以防止电池中有害成分的泄漏污染。; 按要求执行，废铅酸蓄电池运输时采取有效的包装措施，以防止电池中有害成分的泄漏污染，不得继续讲废铅酸蓄电池破碎、粉碎，以防止电池中有害成分的泄漏污染。; 符合. 6; 废铅酸蓄电池运输车辆驾驶员和押运人员必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络。; 按要求执行，废铅酸蓄电池运输车辆驾驶员和押运人员必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络。; 符合. 贮存要求; 1; 废铅酸蓄电池的贮存设施应参照GB 18597的有关要求进行建设和管理。; 按要求设计; 符合. 2; 基于废铅酸蓄电池收集和回收的特殊性，可以分为长期贮存和暂时贮存两种方式。 废铅酸蓄电池的长期贮存设施还应符合以下要求： 1）贮存点应防雨，必须远离其他水源和热源； 2）贮存点应有耐酸地面隔离层，以便于截留和收集废酸电解液； 3）应有足够的废水收集系统，以便溢出的溶液送到酸性电解液的处理站； 4）应只有一个入口，并且在一般情况下，应关闭此入口以避免灰尘的扩散； 5）应具有空气收集、排气系统，用以过滤空气中的含铅灰尘和更新空气； 6）应设有适当的防火装置； 7）作为危险品贮存点，必须设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施； 8）应设立负压排气系统。; （1）本项目为暂时贮存废铅酸蓄电池项目。（2） 项目地面、墙壁、导流沟、事故池壁等均进行坚固的防渗防腐材料修建，采用耐磨、耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗，防渗透系数可达到10-10 厘米/秒 （3）项目仓库只设有一个入口且一般情况下关闭。 （4）本项目设有废气处理设施，处理由于电解液挥发产生的硫酸雾废气。 （5）本项目仓库东北侧设有事故应急池，用于收集泄漏的电解液及消防废水等。 （6）本项目设有仓库通风系统，用于更新空气。（7）本项目废铅酸蓄电池仓库配备干粉灭火器等防火装置，贮存区设立警示标志，且只允许专门人员进入仓库。; 符合. 3; 废铅酸蓄电池的暂时贮存设施可以以销售单位库房作为暂存库，但暂存库的设计应符合上述安全防护要求，并防止电解液泄漏，严格控制环境污染。禁止将废铅酸蓄电池堆放在露天场地，避免废蓄电池遭受雨淋水浸。; 本项目仓库均设在室内，可避免废蓄电池遭受雨淋水浸; 符合. 4; 应避免贮存大量的废铅酸蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间，暂存时间最长不得超过60 d，长期贮存时间最长不得超过1年。; 本项目废铅酸蓄电池暂存时间最长不超过60天。; 符合. 2.6《废电池污染防治技术政 策》（公告 2016 年第 82 号） 表5 《废电池污染防治技术政 策》（公告 2016 年第 82 号）分析情况 序号; 规范要求; 本项目情况; 判断. 《废电池污染防治技术政 策》（公 告 2016 年第 82 号）; - 废铅酸蓄电池应存放在耐酸的塑料容器内； - 电池废料的贮存设施应按GB18597、GB18599 的有关规定进行建设和管理； 3、废铅酸蓄电池的贮存设施还应符合以下要求：（1）贮存点必须有耐酸地面隔离层，以便于截留和收集任何泄漏液体； （2）应有足够的废水收集系统，以便收集溢出的溶液；（3）应设有适当的防火装置。; 收集的废铅酸蓄电池采 用耐酸、耐腐蚀托板及耐酸、耐腐蚀的FE箱存放设有导流沟、事故池，一旦发生电池电解液泄露，电解液经导流沟收集进入事故池，转入耐酸、耐腐蚀的PE箱中，送资质单位回收处置，仓库内设有防火装置。; 符合. 2.7储运方式与国家规范符合性分析 2.7.1收集方式 本项目收集方案符合《危险废物收集、贮存、 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单等规范要求。转移废铅酸蓄电池时，应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破损、丢弃废铅酸蓄电池。 2.7.2运输方式及运输路线 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中规定：“危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织 实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质”。 根据《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）：“铅酸蓄电池采用公路或铁路运输”。本项目收集的废铅酸蓄电池委托有危险废物运输资质的本溪鑫秀物流有限公司使用专用车辆公路运输至江苏新春兴再生资源有限责任公司进行回收利用。 废铅酸蓄电池采用公路运输的方式，货车载重量最大30t，货车一般设置1-2辆，同时根据当天暂存量大小增减货车数量进行转运。 本项目废旧铅酸蓄电池运输过程使用耐酸、耐腐蚀周转箱，一般情况下从收集点直接运送至江苏新春兴再生资源有限责任公司中途不更换容器，特殊情况容 器出现破裂，需要及时更换。禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废电池。并根据《危险废物转移联单管理办法》的规定，办理危险废物转移联单手续。 由城市圈各回收点至暂存库房不具备固定线路的条件，没有固定路线。但转运路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中不得经过医院、学校和居民等人口 密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。本项目运输方式符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《废铅酸蓄电池处 理污染控制技术规范》（HJ519-2009）要求。 2.7.3场地建设要求 本项目租赁本溪中孚混凝土有限公司闲置仓库，位于为本溪市溪湖区内，土地用途为废旧电池仓储，废铅酸蓄电池贮存区建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）、《废电池污染防治技术政策》（公告2016年第82号）及《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）相关要求进行场地施工改造。改造内容主要包括开挖导流沟及事故池；废电池暂存间地坪、墙裙及事故 池防渗，废电池暂存间隔断等 综上所述，该项目符合规范要求，项目东侧临近本溪金成化工有限公司，周围200米内无敏感点，交通条件便利，适合建设本项目，因此认为本项目厂址选择合理。 3.建设项目主要内容 3.1项目基本情况 项目名称：本溪圣鑫物流有限公司新建项目 建设单位：本溪圣鑫物流有限公司 项目性质：新建 项目总投资：该项目总投资300万元，所需资金全部由建设单位自筹解决。 建设地点：本项目位于本溪市溪湖区东风办事处复兴社区风景街，中心点地理坐标为东经 123°43′18.08906″，北纬41°18′7.36424″。租赁其库房建筑面积1500m2，本项目主要回收、暂存废铅酸蓄电池，然后由具有危险废物处理资质的江苏新春兴再生资源有限责任公司组织转运及处置。 3.2项目组成 本项目租赁本溪中孚混凝土有限公司仓库建设危险废物铅酸电池暂存库建设项目，库房建筑面积 1500m2，作为本项目废电池仓储用地。仓库目前为闲置状态，地面经过防渗处理后，作为废旧铅酸蓄电池收集、储存场所。年收集经营 10000t 废旧铅酸蓄电池，将收集后的废铅酸蓄电池经暂存后，累计不超过 30t 即交由本溪鑫秀物流有限公司运往江苏新春兴再生资源有限责任公司进行回收利用。本项目不涉及废旧电池的拆解过程。项目组成详见下表6 表 6 建设项目组成一览表. 工程 类别; 项目 名称; 工程内容与规模; 备注. 储运 工程; 仓库; 库房建筑面积1500m2，砖混结构，主要用于暂存回收的废铅酸蓄电池。年收集、储存、转运废铅酸蓄电约10000t。废铅酸蓄电池按照完整铅酸蓄电池、破损铅酸蓄电池（指外表破损、存在泄漏风险的废铅酸蓄电池，不收购已被拆卸的铅酸蓄电池）分类，使用耐酸、耐腐蚀周转箱放置，下设耐酸、耐腐蚀托板，堆放在废铅酸蓄电池存放区（完整区、破损区），面积750m2；分拣区（含装卸区）面积450m2，危险废物贮存容器贮存区面积300m2。 本项目库房不设窗户，库门关闭，维持微负压，少量铅尘、硫酸雾通过碱液喷淋装置处理后经过 15m 排气管高空排放（正常情况直接通过15m排气筒排放，发生泄漏时启动碱液喷淋装置）。项目仅作为贮存、转运库房，不涉及加工、拆解等。项目不设置办公区。库房地面采用耐磨、耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗、防腐处理，渗透系数不大于10-10cm/s，存放区地面设置裙角。暂存废铅酸蓄电池10000t/a，最大暂存量30t，转运周期一般为1-2天1次，暂存时间最大不超过60d。公司以上门回收为主收集废铅酸蓄电池。; 建筑依托原有，新建防渗层。改造。. 运输; 运往处置公司过程由本溪鑫秀物流有限公司进行运输。; 新增. 公用 工程; 供水; 项目生产过程不使用水。生活用水主要是员工饮用水，饮用水采用外购瓶装水的方式。; 新建. 排水; 项目不进行地面清洗，库房内地面清洁采用拖布清除灰尘；员工生活污水依托原有卫生间。; 依托 原有. 供电; 市政供电系统。; 依托 原有. 供暖; 冬季库房不供暖。; 新建. 消防; 库房内设置 2 个 20kg 手推式灭火器。; 新建. 环保 工程; 废气; 废铅酸蓄电池破损产生少量硫酸雾、铅尘，库房内壁采用石膏板密封，自建通风换气系统 1 套，维持微负压状态，更新室内空气，室内废气被管道收集进入碱液喷淋处理后排放。; 新建. 废水; 项目不进行地面清洗，库房内地面清洁采用拖布清除灰尘；员工生活污水依托原有卫生间。; 依托 原有. 固废; 本项目产生的危险废物妥善收集，设置危险废物贮存区，占地面积 300m2，定期委托有资质单位处理。; 新建. 地下 防渗; 全部地面工程防渗系统：采用耐磨、耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗处理，防渗效果须满足渗透系数 K≤ 10-10cm/s。; 新建. 分区存放; 本项目设 2 个贮存区，分为破损铅酸蓄电池存放区和完整废铅酸蓄电池存放区，分区存放，中间采用挡墙分隔。; 新建. 环境风险; 库房周边设置导流沟；地面防渗；采用耐酸、耐腐蚀周转箱。; 新建. 3.3 生产制度和人员编制 本项目工作人员 6 人，每天 8h 工作制，年工作时间为 300d。其中，有 2 名以上专业从事危险废物处理处置的技术人员。 3.4 产品方案 本项目主要从事废旧铅酸蓄电池收集、储存、转运，不涉及拆解、提炼等再生加工，年收集、储存、转运废铅酸蓄电池约10000t，根据当天废铅酸蓄电池的收集量适当安排转运次数（转运周期为 1 次/1-2d），要求废铅酸蓄电池单次最大储存量不超过 30t。储存时间最长不超过 60d。 本项目收集的废铅酸蓄电池来源广泛如：企事业单位、国有企业、4S 店、电动自行车，电瓶车等机动车维修、销售点等多种行业。单个周转箱储存量约 6-20 个蓄电池，考虑到铅酸蓄电池体积小质量大，周转箱如需堆高应限制在3 层以下。本项目仅对收集的废旧铅酸蓄电池进行暂存、中转，不实施任何拆解及后续深加工。 项目仓储方案详见下表7所示： 表7 项目废旧电池回收暂存量一览表 单位：t/a 名称; 年回收 储存量; 仓库最 大暂存 量; 运转 周期; 来源; 运输 单位; 最终处 置单位; 废物代码. 废铅 酸蓄 电池; 10000t; 30t; 1 次 /1-2d; 本地区域企事业单位、国有企业 4S店、电动自行 车、电瓶车等维修销售点; 本溪鑫秀物流有限公司; 江苏新春兴再生资源有限责任公司; HW49 （900-044- 49）. 本项目正式投产前需获得按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得的经营许可证方可经营。. 3.5．主要能源消耗及动力消耗 该项目主要能源消耗及动力消耗情况见表8。 表8 主要能源消耗情况表 类别; 名称; 单位; 暂存/消耗量; 备注. 原料; 废铅酸蓄电池; t/a; 10000; 仅暂存、不实施任何拆解及深加工. 塑料薄膜; t/a; 0.2; 外购. 能源; 电; Kw.h/a; 2000; 市政供电部门. 水; t/a; 54; 外购. 3.6．主要生产设备 该项目主要设备一览表见表9。 表9 主要生产设备情况表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量. 1; 叉车; 2t; 1 辆. 2; 风机; 1000m3/h; 1 台. 3; 地磅; 100t; 1 座. 4; 耐酸、耐腐蚀托板; /; 50 个. 5; 耐酸耐腐蚀周转箱; 800×600×450mm PVC 材质、容重 200kg; 50 个. 6; 带盖耐酸耐腐蚀周转箱; 800×600×450mm PVC 材质、容重 200kg; 50 个. 3.7铅酸蓄电池主要结构 表10 铅酸蓄电池主要结构说明一栏表 序号; 构 成; 简述. 1; 正负极板 （1）; 铅酸蓄电池的正、负极极板由纯铅制成，上面直接形成有效物质有些极板用铅镍合金制成栅架，正极（阳极）的有效物质为褐色的二氧化铅，负极（阴极）的有效物质为深灰色的海绵状铅。. 2; 隔 板 （2）; 各种类型的铅酸蓄电池中，除少数特殊组合的极板间留有宽大的空隙外，在两极板间均需插入隔板，以防止正、负极板相互接触而发生短路。. 3; 电解液 （3）; 铅酸蓄电池的电解液是用蒸馏水稀释高纯浓硫酸而成的。它的密度高低视铅蓄电池类型和所用极板而定，一般在15℃时为1.2-1.3g/cm3。蓄电池用的电解液（稀硫酸）必须保持纯净，不能含有危害铅酸蓄电池的任何杂质。电解液的作用是给正、负极之间流动的离子创造一个液体环境，或者说充当离子流动的介质。. 4; 容器 （4）; 容器是用来盛装电解液和支撑极板的，通常有玻璃容器、衬铅木质容器、橡胶容器和塑料容器四种。容器用于盛放电解液和极板组，应该耐酸、耐热、耐震。. 5; 加液孔盖（5）; 加液孔盖用橡胶或塑料制成，旋在电池盖的加液孔内，加液孔盖上有通气孔，可使蓄电池化学反应中产生的气体顺利排出。. 6; 其他零件; 包括链条（6）、极柱（7）、鞍子（8）等。. 图 1 铅酸蓄电池结构示意图 表11 一般铅酸蓄电池成分组成表 成分; 铅; 电解液; 塑料、橡胶. 重量比例（%）; 70-85; 5-20; 10. 表12 废铅酸蓄电池有毒物质主要理化性质及毒理性 表 1-6 表 1-7 图 1-1 铅酸蓄电池结构示意图 一般铅酸蓄电池成分组成表 废铅酸蓄电池有毒物质主要理化性质及毒理性 图 1-1 铅酸蓄电池结构示意图 一般铅酸蓄电池成分组成表 废铅酸蓄电池有毒物质主要理化性质及毒理性. 名称; 理化性质; 毒理性质; 爆炸极限. 铅; 带蓝色的银白色重金 属，熔点 327.502℃，沸点1740℃，密度 11.3437g/cm3，比热容0.13k（/ kg▪K），硬度 1.5， 质地柔软，抗张强度小。; 亚急性毒性：10μg/m3，大鼠接触30-40d 后，红细胞淡色素原合酶（ALAD）活性减少 80%-90%，血铅 浓度高达 150-200g/100ml。出现明显 中毒症状。10μg/m3，大鼠吸入 3-12 个月后，从肺部洗脱下来的巨噬细胞 减少了60%，多种中毒症状。 0.01mg/m3，血人职业接触，泌尿系统炎症，血压变化，死亡，妇女胎儿死亡。; 粉体在受热遇明火或接触氧化剂时会引起燃烧爆炸。. 二氧 化铅; 物理性质：棕褐色结晶或粉末不溶于水和醇，溶于乙酸和氢氧化钠。加热分解化学式PbO2分子量 239.21，不溶于水，密度 9.38g/cm3。化 学性质：为强氧化剂，与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时又引起燃烧爆炸的危险。; 损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。神经系统主要表现为神经衰弱综合征、周围神经病（以运动功能受累较明显），重者出现铅中毒性脑病。笑话系统表现有齿龈铅线、食欲不振、恶心、腹胀、腹泻或便秘，腹绞痛见于中度及较重病例。造血系统损害出现代谢阻碍、贫血等。短时接触大剂量可发生急性或亚急性铅中毒，表现类似重症慢性铅中毒。; 该品助燃。与有机物和还原剂、易燃如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸危险。受高热分解放出有毒的气体。. 硫酸铅; 白色单斜或斜方晶系结晶。分子式是 PbSO4，摩尔质量为 303.26g.mol-l。微溶于水，不溶于乙醇，溶于浓硫酸、碱液。乙酸铵、酒石酸铵的氨溶液中。受热产生有毒硫氧化物和含铅化烟雾，有毒，具有强腐蚀性，可致人体灼伤。有害燃烧产物有氧化铅、氧化硫等。稳定性：稳定。; 对所有生物都有毒性作用。特别能使神经系统、血液、血管发生变化。铅及无机化合物最大容许浓度为0.01mg/m3。工作时平均浓度为0.007mg/m3。; 无爆炸性。. 硫酸; 纯硫酸一般为无色油状液体，密度 1.84g/cm3， 沸点 337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，具有腐蚀性; 属中等毒性、急性毒性： LD502140mg/kg（大鼠经口）； LC50510mg/m3，2 小时（大鼠吸入）； 320mg/m3，2 小时（小鼠吸入）。; 无爆炸性。. 4 项目公用工程 4.1 供水工程 项目生产过程使用少量碱液喷淋水，水来自外购。生活用水主要是员工饮用水，饮用水采用外购瓶装水的方式。 4.2 排水工程 项目不进行地面清洗，库房内地面清洁采用拖布清除灰尘；生产过程产生碱液喷淋水由有资质单位统一处理。员工生活污水依托本溪金成化工有限公司原有卫生间。 4.3 供电 项目用电量约为2000Kw.h/a所用电源源自市政供电系统，项目区内供电有保障。 4.4 供暖 本项目冬季不供暖。 4.5 消防 库房内设置 2 个 20kg 手推式灭火器。 与该项目有关的原有污染情况及环境问题： 该项目租赁于本溪中孚混凝土有限公司闲置仓库，位于辽宁省本溪市溪湖区东风办事处复兴社区风景街。原为矿务局供应处油库院内，20至20生产混凝土产品，后因经营不善停止生产，今后无生产计划。 该项目建设性质为新建，因此无原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本溪中孚混凝土有限公司新建项目位于本溪市溪湖区东风办事处风景街，建设项目地理位置及监测点位图见附图1。 2、地质、地貌 本溪市地处辽宁东南部山区，系长白山支脉―千山山脉之东北端，以东北―西南走向为主，地貌以中低山地为主，西北部边缘有局部丘陵地。全境总趋势为东南高西北低，而东西相比又东高西低。地貌组成以湿润流水作用的山地侵蚀构造形态为主，最高为佛顶山（又称老秃顶子）主峰海拔1367.2m，为辽宁第一高峰，市域内有上百座山峰超过千米，被誉为“辽宁屋脊”。溪湖区地势自东南向西北倾斜，群山连绵，沟壑纵横，为长白山脉，千山余脉，最高海拔651米（三会场烟囱垃子），最低海拔99.3米。全区平原很少，大部分是丘陵坡地，山地占80%，耕地占8%，其余主要是河道和水面，地面构成素有“八山一水一分田”之称。 3．气候特征 溪湖属大陆性气候，受西伯利亚和蒙古冷空气的影响，寒暑变化剧烈，四季分明。一月份平均气温为零下12℃，七月份平均气温为24.3℃，冬季最低温度零下32.3℃，全年平均气温为7.8℃。全年无霜期平均为156天，冰冻期5个月左右，年平均降雨量为793.7mm，降雨最多集中的七、八两个月。全年日照时数平均2400小时，日照时间占可照时间的50-55%。平均活动积温为3200℃，月平均温度9℃，积雪最深25cm左右，年平均蒸发量1600mm，全年以东风、南风、西南风为多，主导风向为西南风，平均风速为2.8米/秒，最大风速为21米/秒，四月份最大平均风速为3.7米/秒，八月份为少风季节。 4．水文特征 本地区地表水系为太子河，太子河全长464公里，流经本溪173.2公里。根据本溪市水文站近年观测资料，太子河年平均流量26.5-96m3/s 本区地下水主要是第四系松散层中的孔隙潜水，含水层以砂砾石为主，分布于漫滩和阶地。该层孔隙发育，透水性、富水性强，渗透系数为42.1-115.8m/d，含水丰富，主要受大气降水补给，其次为低山丘陵基岩浅部风化裂隙水补给。水量、水位动态变化受季节影响，与河水水力联系密切，据钻探测定和长期观测资料，枯水期地下水位略高于太子河水位，为地下水补给河水，丰水期受大气降水补给，地下水位、河水水位均有所上升，但近几年受上游水库调节，河水位上升。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1．环境空气质量现状 （1）本溪市环境质量概况 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，用于区域环境质量达标情况评价的污染物为基本污染物，基本污染物为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价优先采用《本溪市环境质量简报（2018年）》中2018年本溪市环境质量的相关数据，具体结果见表13。 表13 环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 污染物名称; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年均浓度; 21; 60; 35.0; 达标. NO2; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 65; 70; 92.8; 达标. PM2.5; 34; 35; 97.1; 达标. CO; 日均浓度的第95百分位数; 2.2; 4; 55.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度的第90百分位数; 137; 160; 85.6; 达标. 2018年本溪市城区环境空气质量达Ⅱ级（良）以上天数为331天，达标率为90.7%。自然降尘平均浓度为10.3吨/平方公里·月，6项污染物年均浓度全部达标，PM10、PM2.5年均浓度分别为65微克/立方米和34微克/立方米。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，六项基本污染物全部达标为区域环境质量达标，从《本溪市环境质量简报（2018年）》结论可以看出该项目所在区域为达标区。 2.声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，建设单位委托辽宁康瑞检测有限公司对项目厂界四周各点位的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2019年4月15日~2019年4月16日。监测报告见附件表14 表14 环境噪声监测结果（Leq） 单位：dB(A) 编号; 监测点位; 2019年4月15日; 2019年4月16日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 厂界东侧; 56.8; 57.7; 48.7; 47.4; 57.2; 57.5; 46.5; 47.1. 2#; 厂界南侧; 57.4; 58.8; 48.1; 47.1; 56.9; 57.2; 47.1; 46.5. 3#; 厂界西侧; 56.4; 57.1; 47.3; 47.3; 57.0; 59.3; 47.1; 46.6. 4#; 厂界北侧; 58.1; 56.8; 47.6; 47.1; 56.7; 56.6; 46.9; 46.8. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 60; 50; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表14监测结果可以看出，该项目厂界四周昼间、夜间噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，没有超标现象，声环境质量现状较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 该项目位于辽宁省本溪市溪湖区东风办事处风景街，租赁本溪中孚混凝土有限公司闲置仓库。地理位置中心坐标为123°43′18.08906″,41°18′7.36424″，项目所在地周围评价范围内没有自然保护区、风景旅游区、文物古迹等人文景点，因此确定受该项目影响的主要保护目标名单及保护级别见表15、表16。 表15 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. X; Y. 彩新村; 123°42′35.98891″; 41°19′6.80042″; 村庄; 3486户，12202人; 二类; 西北侧; 2000. 彩北街道; 123°42′46.80358″; 41°18′41.46320″; 村庄; 1554户，5439人; 二类; 西北侧; 1400. 彩宏社区; 123°42′50.51147″; 41°18′38.37330″; 村庄; 728户，2548人; 二类; 西北侧; 1000. 竖井街道; 123°44′0.65230″; 41°18′58.45768″; 村庄; 1050户，3675人; 二类; 东北侧; 1800. 华丰社区; 123°44′1.57928″; 41°18′19.98836″; 村庄; 1232户，4312人; 二类; 东南侧; 800. 彩乐社区; 123°43′55.09048″; 41°18′1.60343″; 住宅; 2408户，8428人; 二类; 东南侧; 700. 彩发社区; 123°44′5.75065″; 41°17′52.79720″; 住宅; 1344户，4704人; 二类; 东南侧; 1000. 腰堡; 123°42′32.76552″; 41°18′14.73750″; 村庄; 85户，297人; 二类; 西北侧; 1000. 表16 其他环境保护目标 环境要素; 保护内容; 保护级别. 声环境; 厂界外200m范围内无声环境敏感目标分布，保护区域声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1．环境空气质量标准 该项目处于环境空气质量二类功能区，项目建设地区PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO浓度值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的公告（生态环境部公告，公告2018年第29号，2018年8月13日）中二级标准。根据 GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中 6.2.1 规定：对于毒性可积累的物质，如苯、汞、铅等，取其日平均容许浓度限值作为 1 次最高容许浓度限值。 铅居住区环境空气质量参照执行《大气中铅及其无机化合物的卫生标准》（GB7355-87）。硫酸雾居住区环境空气质量参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的相应标准。各项环境空气污染物浓度限值见表17。 表17 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 二级. 1; 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35; μg/m3. 24小时平均; 75. 2; 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 3; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 4; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 5; 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; mg/m3. 1小时平均; 200. 6; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 7; 铅; 24小时平均; 1.5; μg/m3. 1小时平均; 1.5. 季平均; 1. 年平均; 0.5. 8; 硫酸雾; 24小时平均; 0.3; mg/m3. 1小时平均; 0.1. 2．地下水环境质量标准 项目地下水属于Ⅲ类地下水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准，具体见表18 表18 地下水质量标准 （单位：mg/L,PH无量纲） 污染物; 标准值; 污染物; 标准值. PH; 6.5-8.5; 总硬度; 450. 耗氧量; 3.0; 硫酸盐; 250. 氨氮; 0.50; 硝酸盐; 20. 石油类; 0.05; 亚硝酸盐; 1.00. 氯化物; 250. 3．声环境质量标准 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2标准，见表19。 表19 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1．大气污染物排放标准 （1）施工期 该项目施工期扬尘执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）表1中郊区及农村地区的浓度限值，即颗粒物浓度应小于1.0mg/m3。 （2）运营期 该项目废气主要为粉尘，属于无组织废气，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源排放标准，详见表20。 表20 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放 浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 排气筒高度(m); 二级; 周界外浓度最高点（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2．噪声排放标准 （1）施工期 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表21。 表21 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 生产过程中硫酸雾、铅及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新建二级排放标准，标准值详见表22。 表22 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度(m); 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 硫酸雾; 4.5; 15; 1.5; 周界外浓度最高点; 1.2. 铅及其化合物; 0.7; 15; 0.004; 0.006. 3.废水 本项目喷淋废水定期送至危险废物处置单位处置。员工人数较少，只有 6 人，员工生活污水主要依托现有卫生间。 4．固体废物 蓄电池回收、暂存与转运，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），一般工业固体废物贮存处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号，2013年6月8日）；同时废铅酸蓄电池暂存还需符合《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）的相关规定。生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》（中华人民共和国建设部令第157号，2007年7月1日）。危险废物分类按照环境保护部、国家发展和改革委员会及公安部修订发布的《国家危险废物名录》（2016版），自2016年8月1日起实施；临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）中的相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，我国“十三五”期间对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、烟粉尘6种污染物实行排放总量控制。 该项目没有食堂、洗浴设施，仓库没有供暖设施，无二氧化硫和氮氧化物排放；喷淋废水定期送至危险废物处置单位处置。员工人数较少，只有 6 人，员工生活污水主要依托厂内原有卫生间，在生产过程中碱液喷淋装置中产生喷淋废水产生量为0.3t/a，交由资质单位处置，不外排。 根据上述分析，该项目不申请废气指标、废水指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 1 施工期 本项目建设单位只需要对库房按照要求进行改造，改造内容主要包括开挖导流沟及事故池；废电池暂存间地坪、墙裙及事故池防渗；废电池暂存间隔断等。 此过程中产生少量的建筑垃圾及生活垃圾，交由环卫部门统一清运处置，生活污水主要依托厂内原有卫生间，对周围环境影响较小。 2 运营期 （非正常情况下）硫酸雾、铅尘 泄露液 废拖把、废抹布废旧劳保用品 碱液喷淋 收集点 塑料薄膜缠绕 带盖耐酸、耐腐蚀PE箱 耐酸、耐腐蚀PE箱 贴标签、注明来源规格等 托盘堆放 托盘堆放 完整区 破损区 转移 本项目为废旧铅酸蓄电池收集、贮存、转运建设项目，不涉及拆解和处置，其流程主要为：收集——分类装车、分拣——叉车+人工卸货——分类贮存—— 外运。项目租赁库房仅用于临时存放废旧铅酸蓄电池。具体工艺流程及产物环节详见下图（1）。 完整电池 破损电池 15m 高排气筒高空排放 泄 露 产 生 浸出 液 收 集 后 交 由 接 收 单 位处理 图2 项目工艺流程及排污节点图 工艺说明 收集、包装、装车 （1）废铅酸蓄电池来源主要为企事业单位、国有企业、汽修服务企业、汽车4S店等。收集的废旧铅酸蓄电池根据完整情况，分类放置于耐酸、耐腐蚀的PE箱中，完整的铅酸蓄电池采用塑料薄膜缠绕包装，破损电池放置的PE箱加盖，且电池存放箱包装外面需粘贴危险废物标签，工作人员应先检查废铅酸蓄电池相关情况，并在电池上张贴相应标签，注明来源、规格、完好情况等信息，然后装车。建设单位事先与各废电池回收点签订回收协议，加强规范收集，不得在收集过程随意倾倒破损电池电解液。建设单位配备1辆厢式货车负责在市区内收集危险废物至暂存库房。 （2）运输因城市圈内回收点较多，较为分散，因此市内回收过程不具备固定线路的条件，没有固定路线的路线总体原则为：转运车辆运输途中不得经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。运输至库房内中尽量避让敏感区，选取车流量小、沿途居民较少的线路作为主要线路。 （3）卸车、分类收集车辆返厂后过磅称重并记录，车辆进入厂房上下车装卸区停位后，采用人工分类、分拣、人工+叉车上下货，并做好登记；分类分拣、称重以及搬 运过程工人均穿戴专用的防护服和防护手套等防护用品，不得与铅酸蓄电池直接接触；装箱后电池在仓库内分区分类暂存，有破损的废电池送至破、损区进行存放并进行登记。卸货后车辆有序离开厂区。卸车过程产生的污染物主要为叉车噪声。 （4）暂存堆放厂区废铅酸蓄电池贮存仓库分 2 个区域，分别为完整废铅酸蓄电池区、破损废铅酸蓄电池贮存区，并配有统一明显站立标识牌。其中完整废铅酸蓄电池区占地面积约 450m2，废铅酸蓄电池堆码在托盘（约1m2）上，堆放至约 1m 高。破损废铅酸蓄电池贮存区占地300m2，破损废铅酸蓄电池贮存区设置密闭措施， 破损的废电池置于密封容器中，连同容器运至破损废铅酸蓄电池贮存区内，每个防渗漏封容器约至少可存放 4 个废铅酸蓄电池，并在破损区顶部设集气罩进 行加强集气，收集的废气经废气处理设施处理后排放。仓储区的完整区、破损区内均设置泄露液导流沟，在破损区旁设事故池（3m3），所产生的泄露导流沟可自流进入事故池内收集。暂存过程中途不更换 箱，特殊情况贮存箱出现破裂，需要及时更换，产生的破损废铅酸蓄电池泄露液收集入耐酸、耐腐蚀 PE 箱中内由有资质单位回收处理；收集过程处理泄露液地面清理产生的废拖把、废抹布以及废旧个人劳保用品均收集后贮存于危险废物暂存区内，交由有资质单位回收处置。 （5）装车、外运根据当天暂存量大小增减货车数量进行转运，并做好登记工作，保持贮存区存量不大于30吨。装车时用叉车直接连同托盘或密封容器一并装车，降低搬运过程中使电池受损的可能。同时，优先安排破损电池装车，减少贮存区废气影响。 收集、运输、贮存废铅酸蓄电池的容器应根据废铅酸蓄电池的特性而施工，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合 GB18597-2011 中附录 A 所要求的危险废物标 签；转移废铅酸蓄电池的，应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅酸蓄电池。运输委托有相应危险废物运输资质的单位完成。 主要污染工序： 1 施工期主要污染工序 库房改造期间以及装修施工期间产生少量粉尘及噪声。 ## 2 运营期主要污染工序 #### 2.1 废水 本项目仓储过程中产生的碱液喷淋装置废水0.3t/a交有资质单位处置，无生产废水产生，员工生活污水主要依托原有卫生间。 #### 2.2 废气 本项目为废铅酸蓄电池临时贮存，不设食堂、宿舍。营运期本项目收集的电池主要为各收集点更换下来的完整废铅酸蓄电池，经专用车辆运至本贮存库， 一般不会对电池造成创伤，因此，正常营运过程中不会产生硫酸雾、铅尘等废气。废铅酸蓄电池发生泄漏时会产生少量的硫酸雾、铅尘废气，通过风机及碱性喷淋装置净化后排出库外，则对环境影响较小。 #### 2.3 噪声 本项目运营期的噪声主要为交通及铅酸蓄电池收集入口、分拣、装车等机 械设备运行产生的机械噪声。该项目对声源采用车间墙体隔声、吸声和自然衰 减措施，对高噪声设备进行隔声降噪，噪声量可下降 20dB（A），车间外噪声 的传播在半自由声场中扩散，经预测，噪声经车间墙体隔声、吸声和自然衰减 后达到厂界 ，厂界噪声能够达到 《工业企业厂界厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 #### 2.4 固体废物 本项目不设值班人员。项目运营期产生的废物主要为破损废铅酸蓄电池泄 露液、地面清理产生的废拖把、废抹布以及废旧个人劳保产品，还有少量生活 垃圾。 - 破损废铅酸蓄电池泄露的泄露液主要污染物为pH、硫酸、Pb 等，该固废属于《国家危险废物名录》中HW49的900-044-49 危险废物，应及时收集至带盖的耐酸、耐腐蚀PE箱一起定期送江苏新春兴再生资源有限责任公司进行处置。 （2）废拖把、废抹布的产生量为1.5kg/次，每个月更换一次，则产生量为 0.018t/a，该固废属于《国家危险废物名录》中 HW49的900-041-49 危险废物，经收集后暂存在库房内危险废暂存区，经收集后交有资质单位进行处置。 （3）本项目废旧个人防护用品产生量按照一套防护装备 1.5kg 计算（共计6 个工作人员），每个月更换一次，则废旧个人防护用品的产生量为 0.108t/a，该固废属于《国家危险废物名录》中 HW49 的 900-041-49 危险废物，经收集后交有资质单位进行处置。 （4）项目废气装置在产生电池泄露液工况下使用，破损废铅酸蓄电池仓库内的废气经密闭负压收集后进入碱液喷淋装置，碱液喷淋产生一定量的废水，因硫酸雾浓度较低，项目有机废气不溶于水，故项目废水可能的污染物即为硫酸，该废液与废铅酸电池周转箱一同处置。该废液因污染物浓度很低可循环使用，但为避免可能给设备带来的腐蚀，定期处置约每年处置 1 次，每次排放0.3m3。该固废属于《国家危险废物名录》中HW49 的 900-041-49 危险废物，经收集后交有资质单位进行处置。该固废属于《国家危险废物名录》中 HW49 的 900-041-49危险废物，经收集后交有资质单位进行处置。 （5）本项目员工6 人，生活垃圾以0.5kg/d计算，则产生生活垃圾0.9t/a。生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。 综上：本项目固体废物去向明确，均能得到妥善处置。

# 表23       项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期库房改造 |  | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期（事故状态下）破损铅酸蓄电池 |  | 硫酸 | 67mg/m3 0.067kg/h | 6.7mg/m3 0.0067kg/h |
|  |  |  | 铅尘 | 1.25mg/m3 0.00125kg/h | 0.000125mg/m3 0.125kg/h |
|  | 营运期车辆尾气 |  | CO、THC | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | COD | 280mg/L 0.012t/a | 0t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 15mg/L 0.0006t/a | 0t/a |
| 固体 废物 | 运 营 期 库 房 | 危险 废物 | 破损废铅酸蓄电池泄露液 | 0.007t/a | 0t/a |
|  |  |  | 废拖把、废抹布 | 0.018t/a | 0t/a |
|  |  |  | 废个人劳保用品 | 0.108t/a | 0t/a |
|  |  |  | 喷淋废水 | 0.3t/a | 0t/a |
|  |  | 一般 垃圾 | 生活垃圾 | 0.9t/a | 0t/a |
| 噪声 | 本项目建成后营运期噪声主要来风机运行产生的噪声，噪声值为 65-75dB（A）。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于本溪中孚混凝土有限公司原有仓库，厂区内没有需殊保护的生态环境。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： ## 1 施工期环境影响分析 本项目租赁闲置库房，主体工程已结束，建设单位只需对库房按照要求进行改造，改造内容主要包括开挖导流沟及事故池，施工期产生少量建筑垃圾及弃土，排放到制定地点，对周围环境影响较小。施工期施工作业量较少，且在室内进行，施工产生的噪声对周围声环境影响较小。 ## 2 营运期环境影响分析及措施 2.1 大气环境影响分析及污染防治措施 本项目主要废铅酸蓄电池的贮存及转运，运营期污染源主要为事故工况下少量硫酸雾挥发、铅尘、车辆尾气、噪声、破损废旧铅酸蓄电池泄露液、地面 清理产生的废拖把、废抹布以及废旧个人劳保用品。 2.1.1 正常工况 随着淘汰落后工艺装备指导目录以及《铅蓄电池行业准入条件》等政策的实施，目前市场上开口式普通铅酸蓄电池已淘汰，本项目将收集到的基本上为密闭式免维护电池。废电池中废酸量小，且大部分与铅膏混合，及时钻孔破碎也很难倒出。转运过程基本不会有铅尘逸出。经专用车辆运至本贮存库，一般不会对电池造成创伤，因此，正常营运过程中不会产生硫酸雾、铅尘等废气。 2.1.2 事故工况 项目废铅酸蓄电池在装卸转移过程操作高度较低，不存在高空坠落等可能。而且铅酸蓄电池内部结构紧凑，由汇流排将正负极板焊接固定成组，外部塑料壳做保护。即使因机械故障或操作失当导致废铅酸蓄电池坠地，或受外部温度等影响。一般也不会导致电池完全破碎。特殊情况下破损电池可能会挥发出少量的硫酸雾、铅尘，通过风机进入碱液喷淋装置净化后排出库外，则对外环境影响较小。 本环评假设由于操作失误等原因导致单位平方米内的废铅酸蓄电池所含电解液完全泄露作为事故源强。假设项目单位平方米废铅酸蓄电池贮存量最大为0.5t，电解液约占电池重量7%，假设相应电池电解液泄露量为50%，则发生泄露时硫酸泄露量为17.5kg；本次环评假设处理事故工况时间为2h；根据《环境统计手册》中推荐的酸雾统计公式，酸雾挥发量计算如下： Gz=M（0.000352+0.000786×V）×P×F 式中：Gz：液体的蒸发量，kg/h； M：液体的分子量，g/mol，硫酸为 98； V：蒸发液体表面上的空气流速，m/s，以实测数据为准，无条件实测时， 一般可取 0.2-0.5，本次评价取 0.3。 P：相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力，项目电解液中硫酸浓度约 40%，温度 20℃，经查化学工程师实用数据手册得 40%浓度硫酸在 20℃情况下 的蒸汽压为 9.84mmHg； F：液体蒸发面的表面积，m2，根据泄露硫酸溶液经引流出流入事故池的路 径及事故池表面积取 1.0。 Gz 硫酸雾=Gz-Gz水，20℃时水蒸汽的蒸发量为 0.5L/m2.h，则 Gz 水=0.5kg/h， Gz硫酸雾=Gz-Gz 水=0.567kg/h-0.5kg/h=0.067kg/h。 计算可知，液体挥发量 Gz 约为 0.567kg/h，硫酸挥发量为 0.067kg/h。本项目废气主要为破损废铅酸蓄电池贮存区域在废铅酸蓄电池破损状态下产生的少量硫酸雾、铅尘，根据工程分析，硫酸雾的产生量为 0.067kg/h，铅尘产生量 0.00125kg/h。 本区域平时可进行密闭，收集和碱液喷淋装置，过滤效果90%，则硫酸雾废气排放量 0.0067kg/h，铅尘产生量 0.000125kg/h。 经处理后废气由一根 15m 高排气筒高空排放，收集管中部位设置开关闸阀，平时当须打开该区域进行装卸废铅酸蓄电池时，可提前10分钟打开开关闸阀收集内部的废气进行处理，同时使该区域的空气得到净化。 表24 项目有组织废气排放情况 名称; 废气风量 （m3/h）; 处理效率 （%）; 处理前; 处理后. 产生量 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 硫酸雾; 1000; 90; 0.067; 67; 0.0067; 6.7. 铅尘; 1000; 90; 0.00125; 1.25; 0.000125; 0.125. 综上所述，本项目非正常工况下，项目废气进入碱液吸收装置处理后废气排放浓度和排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中新污染源的二级标准。处理后废气经 15m 排气筒高空排放，对周围大气环境影响较小。 2.2环境空气影响预测 2.2.1污染气象资料 采用本溪市气象站累年地面常规气象资料进行统计分析。本溪市累年各月各要素统计见表22。 表25 本溪市累年各月各要素统计表 项目/月; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 年. 平均气压(hpa); 1024.5; 1022.4; 1018.1; 1011; 1006.8; 1003.1; 1001.8; 1005.0; 1011.4; 1017.4; 1021.6; 1023.8; 1013.9. 平均气温(℃); -13.2; -6.4; 1.5; 10.7; 17.4; 22.2; 23.1; 23.5; 17.6; 10.0; 0.9; -6.8; 7.8. 极端最高气温(℃); 9.3; 18.0; 21.2; 31.1; 34.5; 37; 36.2; 35.5; 32.8; 30.5; 24.7; 13.2; 37.3. 极端最低气温(℃); -35.6; -34.9; -26.1; -12.1; -2.1; 5.4; 12.5; 8.6; -0.3; -8.9; -24.7; -29.8; -35.6. 平均相对湿度(%); 62; 57; 54; 51; 54; 66; 78; 80; 73; 66; 64; 63; 64. 降水量(mm); 9.82; 15.11; 25.53; 57.71; 55.62; 108.85; 170.24; 158.21; 39.93; 46.99; 24.29; 12.14; 724.44. 平均风速（m/s）; 2.2; 2.5; 3.2; 4.0; 3.8; 3.1; 2.4; 2.1; 2.1; 2.6; 2.7; 2.3; 2.7. A.风向 该地区年主导风向为北风，次导风向为东南风，频率分别为9.67%和9.50%，冬季盛行北风，频率为11.00%，夏季盛行西南风，频率为11.14%，见图3。 图3 项目地区风频玫瑰图（累年值） B.风速 由表21可见，该地区全年平均风速为2.7m/s，四月份平均风速最大，为4.0m/s，八、九月份平均风速最小，为2.1m/s。该地区一年四季风速日均值变化见表26。 表26 四季风速日均值 四季; 2：00; 8：00; 14：00; 20：00; 日平均. 冬; 1.9; 1.7; 4.0; 1.9; 2.4. 春; 2.7; 3.8; 5.7; 3.1; 3.8. 夏; 1.4; 2.2; 3.4; 1.8; 2.3. 秋; 1.9; 2.4; 4.5; 2.0; 2.7. 2.3大气环境影响预测 ①预测因子 根据工程分析，点源预测因子为硫酸雾、铅尘。 ②预测内容 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式AERSCREEN，对项目产生的废气对大气环境的影响进行预测。根据预测结果，有组织排放的颗粒物计下风向最大落地浓度为0.007202mg/m3，占标率为0.13%；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），当1%≤Pmax＜10%时，则大气环境评价等级为二级，因此本次环评确定的评价等级为二级。 ③预测范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），当评价等级为二级时，预测范围以污染源为中心，边长为5km的矩形区域。 ④预测参数 根据工程分析，污染源排放参数见表27-28。 表27 点源参数表 编号; 名称; 排放口编号; 排气筒底部 中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; PM10. 1; 1#排气筒; DA001; 123°43′18.08906″; 41°18′7.36424″; 0; 15; 0.5; 0.5; 25; 2400; 正常 工况; 0.3. 表28 估算模型参数表 参数; 取值. 农村/城市选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 37.3. 最低环境温度/℃; -35.6. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. ⑤预测模式 本次大气预测采用以《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式预测软件。 ⑥影响预测结果 采用AERSCREEN估算模式对本项目排放有组织的废气进行了估算，预测结果见表29。 表29 有组织废气主要污染因子估算模式的计算结果 序号; 距离(m); 有组织排放. H2SO4; Pb. 下风向预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 10; 0; 0; 0; 0. 2; 100; 0.0063; 0.42; 0.0001175; 0.12. 3; 185; 0.007202; 0.48; 0.0001344; 0.13. 4; 200; 0.007135; 0.48; 0.0001331; 0.13. 5; 300; 0.006327; 0.42; 0.000118; 0.12. 6; 400; 0.005939; 0.40; 0.0001108; 0.11. 7; 500; 0.005046; 0.34; 9.414*10-5; 0.09. 8; 600; 0.004199; 0.28; 7.833*10-5; 0.08. 9; 700; 0.003501; 0.23; 6.532*10-5; 0.07. 10; 800; 0.003; 0.20; 5.596*10-5; 0.06. 11; 900; 0.002964; 0.20; 5.529*10-5; 0.06. 12; 1000; 0.003007; 0.20; 5.611*10-5; 0.06. 13; 1100; 0.002969; 0.20; 5.54*10-5; 0.06. 14; 1200; 0.002897; 0.19; 5.406*10-5; 0.05. 15; 1300; 0.002805; 0.19; 5.234*10-5; 0.05. 16; 1400; 0.002702; 0.18; 5.041*10-5; 0.05. 17; 1500; 0.002593; 0.17; 4.838*10-5; 0.05. 18; 1600; 0.002484; 0.17; 4.634*10-5; 0.05. 19; 1700; 0.002376; 0.16; 4.433*10-5; 0.04. 20; 1800; 0.002271; 0.15; 4.237*10-5; 0.04. 21; 1900; 0.00217; 0.14; 4.049*10-5; 0.04. 22; 2000; 0.002074; 0.14; 3.87*10-5; 0.04. 下风向最大落地点浓度; 0.007202; 0.48; 0.0001344; 0.13. 最大落地点浓度距离（m）; 185. 根据预测结果，有组织排放的颗粒物计下风向最大落地浓度为0.007202mg/m3，占标率为0.13%；低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中浓度要求，对周边环境影响较小。为进一步降低对周围环境的影响，要求建设单位对厂区进行绿化，在厂区边界种植树木，厂区绿化面积约为200m2。 2.1.1大气环境防护距离 大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），评价采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离，计算参数选择见表30。 表30 大气环境防护距离模式计算参数 污染物; 面源名称; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源有效高度(m); 污染物排放量. 硫酸雾; 仓库; 74; 20; 4; 0.067kg/h. 铅尘; 仓库; 74; 20; 4; 0.00125kg/h. 按照上述参数对本项目的大气环境防护距离进行计算，得出结果为“无超标点”。因此，该项目无需设置大气环境防护距离。大气环境防护距离见下图3 图3 大气环境防护距离计算结果 2.1.2卫生防护距离 参考《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中卫生防护距离计算公式，计算该项目的卫生防护距离，其计算公式为： QcCm=1ABLC+0.25r20.5LD 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；为0.3mg/m3。 L——工业企业所需卫生防护距离，m； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；取0.16kg/h。 r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=Sπ0.5；面积为250000m2。 - B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次；根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），本溪地区年平均风速为2.8m/s。 图4 硫酸卫生防护距离计算结果 图4 铅卫生防护距离计算结果 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）要求，在确定同时排放多种对周围大气环境有明显影响的大气污染物的企业卫生防护距离时，计算应分别按各自单独作用的影响考虑，卫生防护距离应取其大者。卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。 经计算，该项目计算硫酸卫生防护距离1.967m，确定为50m。铅卫生防护距离0.432m，确定为50m。 根据卫生防护距离、大气防护距离计算所得，该项目卫生防护距离为50m；大气防护距离为“无超标点”。综上所述，确定该项目卫生防护距离为50m。该项目附近最近的敏感点为东侧约700m的彩乐社区的居民，距离满足卫生防护距离的要求。该项目卫生防护距离包络线图见附图5。 2.3 地表水环境影响分析 项目营运期无生产废水，营运期废水主要是员工的生活污水。 本项目共有 6 名员工，用水定额以 30L/人.d 计算，员工年工作 300d，每天 8h。则用水量为0.18m3/d，即54 m3/a。生活污水量按用水量的 80%估算，约 0.14m3/d，即43.2m3/a。根据同类型企业污水类比监测资料，项目水污染物产生状况见下表31 表31 项目水污染物产生情况 项目; 污染物名称. COD; 氨氮; SS. 产生浓度（mg/L）; 280; 15; 180. 产生量（t/a）; 0.012; 0.0006; 0.009. 项目生活污水主要以粪便形式排入本溪中孚混凝土有限公司原有卫生间，对地表水环境影响较小。 2.4 地下水环境影响分析 项目为铅酸蓄电池收集贮存项目，根据其所属类别，本项目库房地面防渗工程按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单相关要求进行防渗，建有耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗，渗透系数不可大于10-10cm/s；正常状况下，可有效阻挡项目渗滤液跑冒滴漏对地下水水体产生影响。事故池内壁及地面采取防渗措施，渗透系数不可大于10-10cm/s。严禁内壁出现裂缝，杜绝废水下渗。废铅酸蓄电池存放于木架上，正常情况下一般不会发生地下水污染情况。项目只要切实做好厂内的地面硬化防渗措施，其次发生氨氮、高锰酸盐指数、石油类等，防止地下水受到污染。发生事故时电解液的收集，并建立事故应急预案，确保在防渗泄露的过程中可以把泄露物料导入事故应急池，不会对地下水造成影响。 项目应定期巡查电池贮存区的防腐防渗状况，若存在损坏应及时进行修补，以防止非正常情况下电解液泄露进入地下水。同时委托有资质监测单位对下游地下水进行定期监测，每年监测一次，重点检测指标为铅、硫酸盐、pH 值、氨氮、高锰酸盐指数、石油类等，防止地下水受到污染。 2.5 声环境影响分析及防治措施 项目噪声源主要有回收废铅酸蓄电池的厢式货车装卸过程产生的噪声，以及库房风机运行时的产生的噪声，声压级为60-80dB（A），详见下表32。 表32 主要噪声源 序号; 设备名称; 数量; 声压级 dB（A）; 放置位置. 1; 厢式货车; 1 辆; 65-75; 库房内. 2; 风机; 1 台; 80; 库房内. 3; 叉车; 1 辆; 65-75; 库房内. （1）噪声源控制措施：在设备选型时选用低噪声设备。 （2）控制噪声传播途径；风机放置在库房内。 （3）加强管理，货车进厂门时减速慢行。 根据建设单位提供资料，企业库房围护结构为砖混结构，不设置窗户。库房结构及隔声量见下表33。 表 33 厂房围护结构及隔声量 序号; 结构名称; 材料组成; 隔声量 dB（A）. 1; 库房墙体; 砖混结构; 45. 2; 门; 铁门; 25. 采取上述措施后，对厂界噪声进行影响预测，具体如下： 项目噪声源主要为进出厂区的汽车，库房内叉车行驶过程、装卸过程产生的噪声，根据类比调查，叉车行驶过程、装卸过程噪声值为 65~75dB（A）。平时叉车行驶都在车间内，车间墙体（窗户）的隔声效果可达到 20dB（A）以上，厂区围墙的隔声量以 5dB（A）计，运输车辆在库房内进行物品搬运时会有短暂的噪声排放，但噪声源不大，项目厂界噪声贡献值在 60dB（A）以内，且项目夜间不运营，因此本项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。 2.6 固体废物影响分析及防治措施 项目运营期产生的固体废物主要为破损废铅酸蓄电池泄露液、地面清理产 生的废拖把、废抹布以及废旧个人劳保用品、喷淋废液及员工生活垃圾。 （1）破损废旧铅酸蓄电池泄露的泄露液主要污染物为pH、硫酸、Pb 等，铅酸蓄电池内电解液的含量为5%-20%（本项目以7%计），由于泄露时偶然发生的概率，预计铅酸蓄电池发生泄露概率为1‰，泄露液产生量为铅酸蓄电池内电解液贮存量的10%，除去挥发及损耗，产生的泄露液量为0.007t，经库房内设置的导流沟收集进入事故池，该固废属于《国家危险废物名录》（2016）HW49 中 900-044-49 危险废物应及时收集至带盖的耐酸、耐腐蚀 PE箱，定期送至有危险废物处理资质的单位。 （2）废拖把、废抹布的产生量为1.5kg/次，每个月更换一次，则产生量为 0.018t/a，该固废属于《国家危险废物名录》（2016）HW49 中 900-041-49 危险 废物，经收集后交由资质单位进行处置。 （3）本项目废旧个人防护用品产生量按照一套防护装备 1.5kg 计算（共计 6 个工作人员），每个月更换一次，则废旧个人防护用品的产生量为0.108t/a，该固废属于《国家危险废物名录》（2016）HW49 中 900-041-49 危险废物，经 收集后交由资质单位进行处置。 项目碱液喷淋装置在产生电池泄露液工况下使用，破损废铅酸蓄电池仓库 内的废气经密闭负压收集后导入碱液喷淋装置，产生一定量的废水，因硫酸雾浓度较低，项目有机废气不溶于水，故项目废水可能的污染物即为硫酸，该废液与废铅酸电池周转箱一同处置。该废液因污染物浓度很低，可循环使用，但为避免可能给设备带来的腐蚀，定期排放，约每年处置 1 次，经类比，每次处置量为 0.3m3。该固废属于《国家危险废物名录》中 HW49 的 900-041-49 危险废物，经收集后交有资质单位进行处置。 （5）生活垃圾 生活垃圾产生量按 0.5kg/人.d 估算，约 0.9t/a，由建设单位统一收集后交由 环卫部门处理。对周围环境影响较小。 固体废物的产生量及处置措施详见下表34。 表 34 固体废物产生量及处置措施 序号; 固体废物名称; 来源; 产生量（t/a）; 分类; 处置措施. 1; 破损废旧铅酸蓄电池泄露液; 破损电池; 0.007; 危险废物; 江苏新春兴再生资源有限责任公司. 2; 废抹布、废拖布; 库房地面清洁; 0.018; 危险废物; 交由资质单位处置. 3; 废旧个人防护; 日常运营; 0.108; 危险废物. 4; 喷淋废水; 碱液喷淋装置; 0.3; 危险废物. 5; 生活垃圾; 员工生活; 0.9; 一般废物; 环卫部门处理. 危险废物在临时储存过程中需要按照危险废物的相关要求进行储存和保管。在废物中转站临时贮存场所建设时，应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单执行，贮存设施底部必须高于地下水最高水位，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）， 或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤ 10-10cm/s。）危险废物堆放要防风、防雨、防晒。 2.5.1 贮存设施的选址与设计方面 （1）贮存场所及设施底部必须高于地下水最高水位。 （2）用以存危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 （3）贮存场所及设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必 须与危险废物相容。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，底部采用整体砼 基础，防止雨水径流进入厂房。厂房外排水沟应保证能防止25年一遇的暴雨不会流到厂房内。厂房地面必需为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，基础必需防渗，人工防渗层厚度需大于 2mm，渗透系数≤10×10-10cm/s，并设置环氧树脂防腐。 （4）贮存场所及设施应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 （5）贮存场所及设施必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装 置。 （6）贮存场所及设施内要有安全照明设施和观察窗口。 （7）在库房外显眼处设“废铅蓄电池暂存点”标识。 2.5.2 贮存设施的安全防护方面 （1）贮存设施都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 （2）贮存场所及设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 （3）贮存场所及设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具， 并设有应急防护设施。 （4）贮存场所及设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 （5）必须与生活垃圾存放地方开，并有防扬尘措施，同时符合消防安全要 求。 综上所述，在采取上述预防措施和办法后，本项目所产生的危险废物和生 活垃圾均得到了有效的处理和处置，其产生的固体废物不会对周围环境造成二次污染。 3 绿化 绿色植物不仅能美化环境、吸收二氧化碳制造氧气，而且具有吸收有害气体、吸附尘粒、杀菌、改善小气候、避震、防噪音等许多方面的长期和综合效果，这是任何其他措施所不能代替的。该项目绿化面积为200m2，栽植芳香植物，既可美化环境，又能起到除臭、增香的作用，绿化率为13%。 4环保设施投资 项目总投资300万元，其中环保投资5万元，占总投资的15%。环保投资及其环境效益见表35。 表35 环保设施及投资估算情况一览表 类别; 污染物; 环保设施; 投资 （万元）. 大气; 铅尘、硫酸; 自建通风换气系统 1 套，维持微负压状态，更新室内空气，并配套安装碱液喷淋装置处理后排放; 3. 地下水; 铅、硫酸; 仓储区域地面及裙角、导流沟、事故池采用耐酸、耐水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗处理进 行防渗（渗透系数 K≤10-10cm/s）; 8. 噪声; 噪声; 风机设置减振措施; 0.5. 环境 风险; 电解液泄露; 防渗、导流沟、事故池; 2. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5. 废拖把、废布、 废旧个人劳保用品、破损电池泄露液等; 带盖耐酸、耐腐蚀 PE 箱; 1. 环保投资合计; 15. 占总投资比例; 15%. - 7．“三同时”验收 环境保护“三同时”是指建设项目的防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目环保验收是环境保护“三同时”全过程管理中最后一道程序，也是环境保护投资转化为环境效益的标志，建设项目环保验收不仅是对项目前期环境评价、配套环境设施建设等各阶段环境管理效果的最终检查和测试，也是保证建设项目在今后运行中实现污染物稳定达标的主要手段。该项目的环境保护“三同时”验收一览表详见表36。 表36 项目“三同时”验收一览表 类别; 项目; 污染防治措施; 验收标准. 大气 污染物; （非正常情况 下）硫酸雾、铅 尘; 自建通风换气系统 1 套，维持微负压状态，更新室内空气，并配套安装碱液喷淋装置处理后经 15m 高排气筒排放; 换气系统排口铅尘、硫酸雾和厂 界无组织排放浓度满足《大气污 染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 限值。. 水污染物; COD、氨氮; 排入厂区内现有卫生间; ——. 噪声; 风机噪声; 减振; 厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中 2 类标准. 地下水; 铅、硫酸; 防渗地面; 防透系数 K≤1.0×10-10cm/s. 固体 废物; 电池泄露液、废拖把、废抹布。 废旧个人劳保用 品、喷淋废水; 带盖耐酸、耐腐蚀 PE 箱; 贮存符合《危险废物贮存控制标 准》（GB18597-2001）及 2013年修改单的有关规定。. 生活垃圾; 统一收集后由环卫部门处理; 统一收集后由环卫部门处理. 环境 风险; 电解液泄露; 设置导流沟、事故应急处; 贮存符合《危险废物贮存控制标 准》（GB18597-2001）及 2013年修改单的有关规定。. - 8．环境监测计划 1、监测要求 ①根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的要求，预留监测孔，并设置明显标志。 ②根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，分别在污水排放口、废气排放口设置环境保护图形标志，便于污染源监督管理和常规监测工作的进行。 ③污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行。 - 运营期监测计划 要求建设单位应委托有资质的环境监测部门承担全厂排放污染物进行监测工作，监测结果向当地环境保护局汇报。监测方法参照国家有关技术标准和规范执行。 根据本项目的污染特征以及项目评价范围内环境保护敏感目标的分布情况，对建设项目的环境监测计划见表37。 表37 该项目监测项目及频率情况 污染源; 监测点; 监测方式; 监测项目; 监测计划; 备注. 废气; 四周厂界; 委托有资质的监测单位监测; 硫酸雾; 1 次/年; /. 噪声; 四周厂界; 委托有资质的监测单位监测; 等效 A 声级; 1 次/半年; /.

# 表38   建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 库房改造 |  | 扬尘 | 洒水抑尘 | 《施工及堆料场地扬 尘排放标准》 （DB21/2642-2016）建 成区排放浓度限值 |
|  | 营运期 破损铅酸 蓄电池 |  | （非正常情况 下）铅尘、硫酸 | 库房相对密闭，并采用风机抽风，同时设置碱液喷淋装置，处理效率达到 90%。 | 达标排放 |
|  | 营运期 车辆尾气 |  | CO、THC | 保持车辆的良好运行状态、使用合格油品 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | COD | 依托本溪中孚混凝土有限公司原有 | 市政管网 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 运 营 期 库 房 | 危险 废物 | 破损废铅酸蓄电 池泄露液 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司处理 | 贮存符合《危险废物贮存控制标准》 （GB18597-2001）及 2013 年修改单的有关 规定。 |
|  |  |  | 废拖把、废抹布 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 废个人劳保用品 |  |  |
|  |  |  | 喷淋废水 |  |  |
|  |  | 一般 废物 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门处理 | 统一收集后由环卫部门处理 |
| 噪声 | 本项目建成后营运期噪声主要来风机运行产生的机械噪声，设置减振基础，运输车辆进厂区时减速慢行。 |  |  |  |  |
| 其他 | 仓储区域地面及裙角、导流沟、事故池采用耐酸、耐水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗处理进行防渗（渗透系数 K≤10-10cm/s） |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）本项目位于本溪中孚混凝土有限公司厂内，厂区内没有需特殊保护的生态环境。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1．建设项目概况 本溪圣鑫物流有限公司拟投资 300 万元，在本溪市溪湖区东风办事处复兴社区风景街租赁闲置仓库，新建本溪圣鑫物流有限公司建设项目。本项目总建筑面积 1500m2，仅进行废铅酸蓄电池的收集、暂存，不涉及电池的运输、拆解及后续处置利用等，废电池的运输、拆解、处置利用交由有资质单位负责。 2．产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月27日）及《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》（辽宁省经济委员会2008年12月18日文件），该项目属于“鼓励类”项目，符合现行的产业政策要求。 3.环境质量现状 （1）环境空气 2018年本溪市城区环境空气质量达Ⅱ级（良）以上天数为331天，达标率为90.7%。自然降尘平均浓度为10.3吨/平方公里·月，6项污染物年均浓度全部达标，PM10、PM2.5年均浓度分别为65微克/立方米和34微克/立方米。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，六项基本污染物全部达标为区域环境质量达标，从《本溪市环境质量简报（2018年）》结论可以看出该项目所在区域为达标区。 （2）声环境质量现状 建设单位厂界周围声环境质量现状值可以满足《 声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 4．环境影响分析及措施 （1）废气 4.1 施工期环境影响分析 项目施工期仅是简单的库房改造，施工期短。因此，施工期产生的污染对区域环境影响较小。 4.2 运营期大气污染防治措施 （1）废气 本项目为废铅酸蓄电池临时贮存，不设食堂、宿舍。营运期本项目收集的电池主要为各收集点更换下来的完整废铅酸蓄电池，经专用车辆运至本贮存库， 一般不会对电池造成创伤，因此，正常营运过程中不会产生硫酸雾、铅尘等废气。非正常情况下产生铅尘、硫酸雾，经废气处理装置处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中限值。 （2）废水 本项目地面不进行清洗，库房内地面清洁采用拖布清除灰尘，仓储过程中产生的碱液喷淋装置废水0.3t/a交有资质单位处置，员工生活污水依托厂内现有卫生间，无工业废水产生。 （3）噪声 噪声主要来自叉车和运输车辆以及风机。为有效降低噪声的环境影响，采取厂房隔声的措施。运输车辆进入厂区减速慢行。经预测，运营期厂界四周噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 （4）固体废物 运营期固体废物主要为废铅酸蓄电池泄露液、废旧个人防护用品及废拖把、废抹布、喷淋废水，以上均为危险废物，经分类收集后贮存到指定容器中后，废旧铅酸蓄电池泄露液定期送江苏新春兴再生资源有限责任公司进行处置。其他危险废物交由相关资质单位进行处理。生活垃圾由建设单位统 一收集后交由环卫部门处理。 本项目为废铅酸蓄电池的收集、暂存项目，本项目未构成重大危险源，最大可信事故为：废铅酸蓄电池泄露事故。库房内设置导流沟，事故情况下泄露的电解液经导流沟收集后进入仓库内设置的 1 个事故池，事故池收集的电解液 不能直接外排，必须妥善转入专用容器中安全运送江苏新春兴再生资源有限责 任公司处理。企业不得自行处理。经采取以上风险防范措施后，该项目风险可以得到有效控制。 #### 5 运营要求 （1）本项目应严格按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）建设与运营。正式投产前必须按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证方可经营。 （2）建设单位收集与暂存应按相关规定开展废铅酸蓄电池收集活动并暂存，收集废铅蓄电池须记录台账。应使用危险货物专用运输车统一将收集/暂存点的废铅蓄电池转移至暂存库，暂存库须建立收集转移台账，转移过程须填写交接记录。 （3）企业在危险废物运输过程中，必须按照《危险废物转移联单管理办法》实施危险废物转移联单制度，以加强环保部门对危险废物转移的有效监督。 6．总量控制 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，我国“十三五”期间对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、烟粉尘6种污染物实行排放总量控制。 该项目没有食堂、洗浴设施，仓库没有供暖设施，无二氧化硫和氮氧化物排放；喷淋废水定期送至危险废物处置单位处置。员工人数较少，只有 6 人，员工生活污水主要依托厂内原有卫生间，在生产过程中碱液喷淋装置中产生喷淋废水产生量为0.3t/a，交由资质单位处置，不外排。 根据上述分析，该项目不申请废气指标、废水指标。 7．环保投资 该项目总投资300万元，其中环保投资5万元，占总投资的15%。 8．总结论 （1）项目运营期内，建设单位必须认真贯彻执行项目建设“三同时”制度， 保证足够的环保资金，严格落实本报告表有关的各项污染防治及风险防范措施， 杜绝发生污染事件。 （2）本次评价结论是依据建设单位提供资料、建设内容、原辅材料用量、 工艺设计方案等情况基础上进行的，如果建设内容、原辅材料用量及工艺设计方案等有所变化，建设单位应按环保部门要求另行申报。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策、选址合理；该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可 实现达标排放，且不会降低评价区域内原有环境质量。从环保角度分析认为，本项目的建设是可行的。 二、建议 （1）定期进行环境保护教育，提高全矿职工的环保意识，制定严格的、可行的环境保护指标作为考核依据。 （2）全厂应设置专职人员负责环保工作，保证各项环保措施得到落实。 预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图: 附件 1 委托书 附件2 建设单位营业执照及相关证件 附件3 处置单位营业执照 附件 4 危险废物经营许可证 附件5 危险废物委托处置合同 附件 6 运输单位营业执照 附件 7 运输公司道路运输许可证 附件8 危险废物运输合同 附件 9 危险废物运输相关证书 附件10 噪声监测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 建设项目环境风险评价范围及环境保护目标图 附图3 库房分区示意图 附图4 平面布置及周边关系图 附图5 卫生防护距离包络线图

附件1 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级R |  |  |  | 三级£ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50kmR |  |  |  | 边长=5km£ |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  | ＜500t/a£ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（H2SO4） 其他污染物（/） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次（H2SO4）□ 不包括二次（H2SO4）R |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  | 地方标准£ |  |  |  | 附录D£ |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区R |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据R |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据£ |  |  |  | 现状补充监测£ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区R |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区£ |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的污染源£ |  |  | 其他在建、拟建项目 污染源£ |  |  | 区域污染源£ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD£ |  | ADMS□ |  |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ |  | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50kmR |  |  |  | 边长=5km£ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（H2SO4） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次（H2SO4）□ 不包括二次（/）R |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%£ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%R |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标R |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%R |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（H2SO4） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测R 无组织废气监测□ |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（H2SO4） |  |  |  |  |  | 监测点位数（1个） |  |  |  | 无监测£ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受R 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0）t/a |  |  |  | NOx：（0）t/a |  |  |  | H2SO4：（0）t/a |  |  | VOCs：（0）t/a |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |